ZP/2/2015						           załącznik nr 10 do SIWZ

Meble na wyposażenie oddziałów chirurgicznego i ginekologicznego

Opis wykonania mebli

Meble musza spełniać kryteria zawarte w rozporządzeniu MZ z 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (§27.1. Meble w pomieszczeniach podmiotu wykonującego działalność leczniczą umożliwiają ich mycie oraz dezynfekcję). Aby spełnić ten warunek  powinny być wykonane z materiałów nienasiąkliwych, o szczelnie zamkniętej, jednorodnej strukturze.

- Konstrukcja mebli szkieletowa, wykonana z zamkniętych  anodowanych profili aluminiowych o przekroju profila nie mniejszym niż 25x25 mm.

- Wypełnienie szkieletu mebli – płyta wiórowa o grubości minimum 18 mm – obustronnie laminowana, przy czym wszystkie nieosłonięte krawędzie płyt oklejone PCV o grubości  min. 2 mm.

- Zawiasy oraz prowadnice szuflad zabezpieczone antykorozyjnie, z funkcją samodomykania.

- Szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe wykonane w systemie skrzyniowym, zapewniające 75% wysuwu szuflady,  z możliwością łatwego wyjęcia z korpusu mebla.

- Meble oparte na nóżkach o wysokości  ok. 150mm± , z możliwością poziomowania w zakresie min. 30mm

- Łączenia profili aluminiowych wykonane za pomocą złączek wykonanych z antyudarowego tworzywa ABS z metalową kształtką wewnętrzną wzmacniającą miejsca połączeń.

- Szafy, szafki oraz szuflady zamykane na zamki patentowe (jeżeli występują ciągi szuflad wymaga się zamków centralnych). Wymóg powyższy nie dotyczy szafek zlewowych.

- Kolorystyka płyty meblowej „do wyboru” (nie mniej niż 5 kolorów).

- Blaty robocze o gr. 28 mm, pokryte laminatem wysokociśnieniowym HPL odpornym na środki dezynfekcyjne, dostosowane do długości zabudowy, wyposażone w listwy nadblatowe i  przyblatowe.

- Uchwyty drzwi i szuflad kwasoodporne.

Uwaga: Po podpisaniu umowy Dostawca zobowiązany jest dokonać pomiarów w miejscu instalacji. Dopuszcza się tolerancję wymiarów zabudowy w przedziale ± 5%.

1.  Zestaw mebli przyściennych 7050x650x900

Konstrukcja mebla szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych. Zabudowa składająca się z: 4x szafka "800" (2x drzwiczki, 2x półka); 2x szafka "800" (3x szuflada); 1x szafka "650" zabudowa lodówki; 1x szafka umywalkowa "800" (2x drzwiczki, 1x zlew jednokomorowy nakładany z bocznym ociekaczem, 1x bateria c/z woda); 1x szafka S "800" (2x drzwi i 2x półka). Blat: płyta wiórowa postforming o grubości 28mm laminowana HPL. UWAGA: szafka umywalkowa oraz szafka "S" przykryte blatem o głębokości 600mm.

2. Zestaw mebli przyściennych 6650x600x900/2100

Konstrukcja mebla szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych. Zabudowa składająca się z: 1x szafka "800" (4x szuflada); 1x szafka "900" (4x szuflada); 1x stół otwarty "1400"; 1x szafka "400" (4x szuflada); 1x szafka "800" (2x drzwi i 2x półka); 1x szafka umywalkowa "800" (2x drzwiczki, 1x zlew jednokomorowy nakładany z bocznym ociekaczem, 1x bateria c/z woda); 1x szafka "650" zabudowa lodówki. Blat: płyta wiórowa postforming o grubości 28mm laminowana HPL. UWAGA: szafka zabudowa lodówki przykryta blatem o głębokości 650mm. Dodatkowo: 1x szafa dwusekcyjna "900" (część górna: 2x drzwiczki i 3x półka; część dolna dzielona w pionie na dwie komory, gdzie każda komora wyposażona w 1x drzwi i 1x półka).

3. Zestaw mebli przyściennych do kuchni oddziałowych 2800x600x900

Konstrukcja mebla szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych. Zabudowa składająca się z: 1x szafka umywalkowa "800" (2x drzwiczki, 1x zlew jednokomorowy nakładany z bocznym ociekaczem, 1x bateria c/z woda); 2x szafka "800" (1x szuflada, 2x drzwiczki, 1x półka); 1x szafka "400" (1x szuflada, 1x drzwiczki, 1x półka). Blat: płyta wiórowa postforming o grubości 28mm laminowana HPL.

4. Zestaw mebli przyściennych do kuchni oddziałowych 3650x650x900

Konstrukcja mebla szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych. Zabudowa składająca się z: 2x szafka "800" (1x szuflada, 2x drzwiczki, 1x półka); 1x szafka "650" zabudowa lodówki; 1x Szafka "600" (2x drzwiczki, 2x półka); 1x szafka umywalkowa "800" (2x drzwiczki, 1x zlew jednokomorowy nakładany z bocznym ociekaczem, 1x bateria c/z woda). Blat: płyta wiórowa postforming o grubości 28mm laminowana HPL. UWAGA: Szafka umywalkowa przykryta blatem o głębokości 600mm.

5. Zestaw mebli wiszących 9750x300x700

Konstrukcja mebla szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych. Zabudowa składająca się z: 8x szafka wisząca "800" (2x drzwiczki i 2x półka); 1x szafka wisząca "900" (2x drzwiczki i 2x półka); 2x szafka wisząca "400" (1x drzwiczki i 2x półka);1x szafka wisząca "650" (2x drzwiczki i 2x półka); 1x szafka wisząca dwudzielna "1000" (część górna: 2x drzwiczki i 1x półka; część dolna: otwarta 1x półka)

……………………………….
podpis i pieczęć osoby uprawnionej