Załącznik nr 8 do SIWZ

W a r u n k i  t e c h n i c z n e

aktualizacji użytków gruntowych oraz

uzupełnienia danych ewidencyjnych

dotyczących budynków i lokali
Obiekt:	Gmina Kęsowo

Obręb:	obręby ewidencyjne gminy Kęsowo

Powiat:	tucholski

Województwo:     kujawsko-pomorskie

UWAGA:

Podanie nazwy oprogramowania nie narusza uPzp, a jego wskazanie jest tym podyktowane, że Zamawiający posiada wdrożony system Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali – część opisowa i graficzna w systemie TurboEwid v7.9. z tego względu zachodzi konieczność zachowania norm, parametrów i standardów jakim charakteryzuje się ten program.

I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE

1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów gminy Kęsowo w systemie EWID.

2.	OBSZAR OPRACOWANIA
Opracowaniem jest objęty obszar obejmujący gminę Kęsowo

3.	OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE
a) Podstawowe przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163, informacja o tekście jednolitym Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287) z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454) - zwane dalej „rozporządzeniem”

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Ministra Administracji  dnia 9 listopada 2011 r. w  sprawie standardów technicznych  wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania  wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego  kartograficznego (Dz.U.2011 nr263 poz.1572)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. 2001 nr 78 poz. 837)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49 poz. 493)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. Nr 45 poz. 454 z póź. zm.) z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2001 nr 11 poz. 89)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez służbę geodezyjną i kartograficzną przebiegu granic jednostek podziału terytorialnego państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 18 poz. 173)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz.U. 2001 nr 84 poz. 911)

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147, informacja o tekście jednolitym Dz.U. 2001 nr 124 poz. 1361) z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1122, akty zmieniające Dz.U. 2011 nr 33 poz. 164 2011.02.20, Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1721 2003.10.25) z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1575, akty zmieniające  Dz.U. 2012 nr 0 poz. 61 2012.02.02, Dz.U. 2011 nr 33 poz. 165 2011.02.20,  Dz.U. 2010 nr 255 poz. 1715 2011.01.01, Dz.U. 2009 nr 102 poz. 850 2009.07.01, Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1607 2009.01.01, Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1880 2008.01.01, Dz.U. 2007 nr 56 poz. 376 2007.04.01, Dz.U. 2006 nr 49 poz. 354 2006.03.31) z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741, informacja o tekście jednolitym Dz.U. 2010 nr 102 poz. 651	) z późniejszymi zmianami i uwzględnieniem wyroków Trybunału Konstytucyjnego

- Ustawa z dnia 19  października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnym i Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208 poz. 2128 z póź. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 Informacja o tekście jednolitym Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115) z późniejszymi zmianami i uwzględnieniem wyroków Trybunału Konstytucyjnego

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów. (Dz.U. 1956 nr 19 poz. 97) z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 243 poz. 2432)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. 1999 Nr 45 poz. 453)

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388, Informacja o tekście jednolitym Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903) z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733 Informacja o tekście jednolitym Dz.U. 2005 nr 31 poz. 266) z późniejszymi zmianami i z uwzględniemiem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)  (Dz. U. Nr 112 poz. 1317) z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Informacja o tekście jednolitym Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623) z późniejszymi zmianami	 oraz z uwzględnieniem wyroków Trybunału Konstytucyjnego

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70 poz. 821)

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444, informacja o tekście jednolitym Dz.U. 2011 nr 12 poz. 59) z późniejszymi zmianami oraz z uwzględnieniem wyroków Trybunału Konstytucyjnego

- Ustawa z dnia 20 grudnia1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24, informacja o tekście jednolitym Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1413 oraz Dz.U. 2008 nr 50 poz. 291) z późniejszymi zmianami oraz z uwzględnieniem wyroków Trybunału Konstytucyjnego

- Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88 poz. 439) z późniejszymi zmianami	 oraz z uwzględnieniem wyroków Trybunału Konstytucyjnego

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz. U. Nr 160 poz. 1071) z uwzględnieniem wyroków Trybunału Konstytucyjnego

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 Informacja o tekście jednolitym Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220	) z późniejszymi zmianami

- Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (Dz.U. 2010 Nr 76 poz. 489) z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 199)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 125)

- Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 352)

b) Standardy techniczne

- Wynikające z Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489) w tym w szczególności z art. 35 uznaje się dla potrzeb tego przetargu jako obowiązujące przez cały czas wykonywania pracy tj. także po 7 czerwca 2012 r.

- W związku z tym zastosowanie mają w pierwszej kolejności tj. przed innymi przepisami przywołanymi w warunkach technicznych instrukcje wynikające z tekstu i standardów przywołanych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. 1999 nr 30 poz. 297):

- O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych

- O-2 Ogólne zasady wykonywania map do celów gospodarczych

- O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

- G-1 Pozioma osnowa geodezyjna

- G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe

- K-1 Mapa zasadnicza (wersja 1998) .

- Za obowiązujące pomocniczo czyli w zakresie niesprzecznym z innymi przepisami przywołanymi w warunkach technicznych uznaje się

- G-1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych

- G-5 Ewidencja gruntów i budynków

4. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE

- jednostka ewidencyjna – gmina Kęsowo składa się z 8 obrębów.

- powierzchnia obiektu: 10 920 ha

- zainwestowanie: ok. 10% terenu stanowią grunty zabudowane i zurbanizowane, 80% użytki rolne, pozostały teren stanowią grunty pod wodami, tereny leśne i różne

- ilość działek :  4728

- ilość jednostek rejestrowych : 1645

- ilość budynków (szacunkowa) 3700

- ilość lokali (szacunkowa)          150

Zasięg opracowania ilustruje mapa gminy Kęsowo stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszych warunków.

W tutejszym zasobie funkcjonują analogowe i wektorowe mapy ewidencyjne w zakresie granic działek i klasoużytków, oraz na terenach zurbanizowanych analogowa mapa zasadnicza w skali 1:1000 (na bieżąco aktualizowana).

II. ANALIZA ISTNIEJĄCYCH MATERIAŁÓW GEODEZYJNYCH i KARTOGRAFICZNYCH

- Pozioma osnowa geodezyjna - układ 1965

- Mapa zasadnicza Dla terenów zurbanizowanych mapy w skali 1 :1000.

Układ odniesienia 1965.

3.	Operat ewidencji gruntów i budynków

Odnowienie operatu  ewidencji  gruntów  dla  gminy  Kęsowo zostało wykonane w  latach

l989-1990,oprócz obrębu Jeleńcz  wykonanego w 1976 roku.

W wyniku opracowania ewidencji założono 26 arkuszy map ewidencyjnych w skali 1:5000,oraz 2 arkusze w skali 1:1000 dla miejscowości Kęsowo i Żalno. Mapy ewidencyjne są na bieżąco aktualizowane.

Obecnie część opisowa i graficzna ewidencji gruntów prowadzona jest w systemie TurboEWID v 7.9. Prowadzona jest mapa ewidencyjna numeryczna w treści dotyczącej granic obrębów, działek, klasoużytków. Mapa numeryczna powstała w wyniku wektoryzacji współrzędnych punktów granicznych, w przypadku ich braku, albo niemożliwości ich obliczenia digitalizacji istniejących ewidencyjnych map analogowych. Klasoużytki na podstawie digitalizacji istniejących map analogowych.

Liczba budynków znajdujących się obecnie w bazie części graficznej  i opisowej   72.

4.   Ocena    przydatności   istniejących   materiałów    geodezyjnych   i kartograficznych, w tym:

- dokładność poziomej osnowy geodezyjnej II i III klasy, oraz osnowy pomiarowej odpowiada kryteriom dokładnościowym instrukcji G-1 i G-4.

- stopień zgodności części opisowej z grafiką około 90%

- stopień   zgodności   danych   ewidencyjnych   dotyczących   podmiotów ewidencyjnych ze standardami określonymi w rozporządzeniu około 70%

Istniejące mapy analogowe ewidencyjne i zasadnicze są w stanie dobrym.

III. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC

1. OPRACOWANIE OPERATU ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW i LOKALI.

a)   Pobranie   materiałów   z   Powiatowego   Ośrodka   Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Po stronie wykonawcy leży obowiązek upewnienia się, że pobrał wszystkie materiały potrzebne do realizacji całości zamówienia. w przypadku stwierdzenia, w trakcie realizacji zamówienia, braków w materiałach wyjściowych Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tucholi (zwany dalej Ośrodkiem) jest zobowiązany niezwłocznie uzupełnić stwierdzone braki, jednakże te nie mogą stanowić podstawy do renegocjacji terminu wykonania zamówienia.

Biorąc pod uwagę szczegółowy zakres opracowania i technologię jego zrealizowania, należy pobrać z Ośrodka odpowiednie materiały z operatów i opracowań geodezyjnych.

Na etapie zgłoszenia pracy geodezyjnej Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić etapowość ich wydawania.

Wykonawca prac, od momentu udzielenia mu zamówienia na przedmiotowe opracowanie, zobowiązany jest do prowadzenia „Dziennika robót”, dokonując w nim chronologicznych zapisów oraz dokumentując wszelkie odstępstwa i zmiany od wymagań Zamawiającego.

Pobierając materiały z zasobu bazy danych części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków Wykonawca winien zadbać o dokonanie wpisu w Dzienniku Robót daty, na jaką Ośrodek sporządził kopie wydawanych ‘baz oryginalnych’ części opisowej.

Na  etapie  zgłoszenia  należy  ustalić  z  Ośrodkiem  zasadę  i  stronę organizacyjną udostępniania materiałów wpływających do Ośrodka w trakcie prac. Wykonawca zobowiązany jest pobrać aktualną bazę części opisowej.

Wykonawca prac wykorzystując dane ewidencyjne zobowiązany jest przestrzegać przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

b)	Szczegółowa analiza pobranych materiałów
Analiza powinna obejmować:

-	analizę osnowy geodezyjnej poziomej, w oparciu, o którą opracowywana

będzie pomiar budynków

-	analizę pozostałych materiałów wydanych z zasobu geodezyjnego i

kartograficznego

- Pozioma osnowa geodezyjna Na terenie opracowywanego obszaru istnieje osnowa pozioma różnych klas, która posiada współrzędne obliczone w układach lokalnych oraz w układzie 1965.

- Treść mapy Budynki

Za budynek uważa się obiekt budowlany, który jest budynkiem w rozumieniu standardowej klasyfikacji i nomenklatury, wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej ( Dz. U. Nr 88 poz. 439 z póź.zm.) – patrz § 2, ust. 1, pkt. 4 rozporządzenia. Za szczególny rodzaj budynku uważa się wiatę, która stanowi pomieszczenie naziemne nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozbawione. w przypadku budynków połączonych między sobą (np. domy bliźniacze lub szeregowe)budynek jest budynkiem samodzielnym, jeżeli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. O ile części budynku nie dające się wyodrębnić w pionie użytkowane są na różne cele to o przeznaczeniu budynku decyduje jego część funkcjonalna o największej kubaturze. Budynki spełniające przedstawione wyżej kryteria stanowią treść mapy.

Nie stanowią treści mapy budynki, których budowa w świetle prawa budowlanego nie wymaga pozwolenia lub zgłoszenia, nie są one bowiem przedmiotem ewidencji budynków (§ 78 rozporządzenia). Na mapie nie będą wykazane również budynki znajdujące się na terenach zamkniętych, gdyż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17.07.2001 r. w sprawie wykazania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali znajdujących się na terenach zamkniętych (dz. U. Nr 84 poz. 911) – nie są one przedmiotem ewidencji.

Położenie budynków wykazać na podstawie digitalizacji istniejącej mapy zasadniczej w skali 1:1000, danych pomiarowych znajdujących się w zasobie.                                      - w przypadku braku materiałów pomiarowych lub, gdy po wykonaniu analizy dokładnościowej dane nie spełniają warunków dokładnościowych, wykonawca winien pomierzyć bezpośrednio w terenie budynki w nawiązaniu do poziomej osnowy geodezyjnej i granic działek.

- w sytuacji pomiaru uzupełniającego budynków położonych tuż przy granicy działki, przebieg odcinka granicy wykazać na podstawie dokumentów geodezyjnych znajdujących się w zasobie lub w przypadku braku dokonać pomiaru granicy na gruncie według § 37 i 38 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. w celach poglądowych wykorzystać ortofotomapę.

- zamierzyć brakujące siedliska i wprowadzić dane do części opisowej i graficznej ewidencji gruntów i budynków.

e) prace kameralne

Podczas opracowania bazy danych mapy należy w sposób ciągły weryfikować ją z bazą danych części opisowej ewidencji gruntów (wykonawca zobowiązany jest pobrać tę bazę z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wypełniając warunki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych).

Należy wykonać  pełną  edycję  bazy  danych.  Każdy  definiowany  i wprowadzany do bazy danych obiekt powinien mieć:

-	budynek: - identyfikator

- nr działki

- adres

- funkcję budynku

- rok budowy

- powierzchnię zabudowy

- kondygnację ( nadziemną, podziemną)

- informacja o materiale, z którego został budynek wybudowany,

- ilość lokali,

- nr z rejestru zabytków

-	samodzielny lokal: - identyfikator budynku

- nr lokalu

- nr budynku

- funkcję lokalu

- nr księgi wieczystej

- adres

- liczba izb w lokalu

- powierzchnia użytkowa

- rodzaj i powierzchnia pomieszczeń przynależnych.

2. ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW i LOKALI

a) Pojęcia wstępne:

Zakres   przedmiotowy   i   podmiotowy   ewidencji   budynków   obejmuje określenie:

- budynków – ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych zgodnie z arkuszem danych ewidencyjnych budynku (wzór nr 24 instrukcja G-5), załącznik nr 3.

- właściciela – w przypadku kiedy budynek lub jego część stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności Dotyczy to w szczególności budynków:

-	wzniesionych na gruncie Skarbu Państwa lub gminy przez użytkownika

wieczystego

- znajdujących się na gruntach stanowiących własność Skarbu państwa lub gminy i pozostających tam w dniu 01.11.1991 r. w zarządzie osób prawnych innych niż Skarb Państwa

- wchodzących w skład nieruchomości przekazanych państwu przez rolnika na podstawie ustawy z dnia 25.05.1974 r. o przekazaniu gospodarstw rolnych na własność Państwa za rentę i spłaty pieniężne.

Ewidencji podlegają przedmioty, określone w przepisach prawa budowlanego jako budynki wymagające zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Za budynek będący przedmiotem ewidencji uważa się również jego część stanowiącą segment pionowy w układzie bliźniaczym lub szeregowym, będącą przedmiotem odrębnych praw własności, choćby była wzniesiona na jednej działce i stanowiła jedną całość architektoniczną.

Ewidencji podlegają także lokale.

Lokalem w rozumieniu rozporządzenia o ewidencji gruntów i budynków jest lokal określony w przepisach o własności lokali. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, który wraz z pomieszczeniami przynależnymi służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali (ustalonych na podstawie zaświadczenia organu ds. budownictwa), wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

Przez kondygnację nadziemną należy rozumieć każdą kondygnację, której strop znajduje się 1,4 m i wyżej ponad poziom terenu.

Ewidencją nie będą objęte budynki i lokale:

- położone na terenach zamkniętych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.07.2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. Nr 84 poz. 911)

- których budowa nie wymaga w świetle prawa budowlanego pozwolenia lub zgłoszenia

- budynków wykazanych w § 17.3 Instrukcji G-5

b)	Zakres wymaganych informacji o budynkach i lokalach

Zgodnie z §22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 78 i 79 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454).

c)	Sposób pozyskania danych o budynkach i lokalach

Wypełnienie arkusza danych ewidencji budynków nastąpi w czasie bezpośredniej wizji terenowej, po poddaniu każdego budynku szczegółowym oględzinom. Uściślenie informacji nastąpi w wyniku bezpośredniej rozmowy z właścicielem lub użytkownikiem oraz na podstawie dokumentacji technicznej budynku.

Na podstawie dostępnej dokumentacji budowy, informacji uzyskanych od osób zainteresowanych oraz bezpośrednich oględzin należy wypełnić arkusz danych ewidencji budynków i wprowadzić do zbioru Kartoteka Budynków. . Wobec prawdopodobieństwa wystąpienia braku dokumentacji technicznej budowy szczególny nacisk należy położyć na uzyskanie informacji bezpośrednio od właściciela lub użytkownika oraz w wyniku bezpośrednich oględzin budynku.

Arkusz danych ewidencji budynków należy wypełnić w sposób zgodny z podanymi niżej oznaczeniami. w poszczególnych pozycjach należy umieścić następujące dane:

Część opisowa:

- Nr karty – kolejny numer karty budynku w danym obrębie. w nawiasie należy umieścić łączną ilość kart w obrębie

- Gmina – nazwę gminy

- Obręb – nazwę obrębu

- Nr działki – numer ewidencyjny działki

- Identyfikator budynku zgodny z EGBiL

- Adres budynku- nazwa ulicy w pełnym brzmieniu, zgodnym z operatem nazewnictwa ulic

- Nr porządkowy budynku – numer budynku zgodny z operatem numeracji nieruchomości

- Właściciel – nazwisko, imiona, imiona rodziców lub pełna nazwa osoby prawnej będącej właścicielem / użytkownikiem wieczystym działki, na której znajduje się budynek. w przypadku współwłasności / współużytkowania wieczystego należy wpisać wszystkich współwłaścicieli łącznie (jeśli jest to możliwe) z ułamkowym udziałem we współwłasności.

- Adres właściciela / użytkownika wieczystego – pozycję tę należy wypełnić w przypadku kiedy właściciel / użytkownik wieczysty ma inny adres zamieszkania niż adres budynku

Część tabelaryczna

- Identyfikator zgodny z identyfikatorem budynku na szkicu rozmieszczenia budynków, oraz zgodny z częścią opisową i graficzną EGBiL prowadzoną w systemie TurboEwid v 7.8.

- Ark. mapy i nr działki.

- Rodzaj i funkcja budynku ( wg podziału rodzajowego i zasad klasyfikacji środków trwałych wprowadzonych rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT – Dz. U. Nr 112 poz.1317) – należy wpisać kod dodając dodatkowy opis słowny np. budynek mieszkalny jednorodzinny, bliźniaczy, szeregowiec, blok, biurowiec, magazyn itp.

- Powierzchni zabudowy w m2 – należy wpisać pole powierzchni figury geometrycznej   wyznaczonej   przez   rzut   prostokątny  na   płaszczyznę poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian kondygnacji przyziemnej budynku a w przypadku posadowionego na filarach kondygnacji opartej na tych filarach.

5.	Liczba kondygnacji nadziemnych – należy wpisać liczbę tych kondygnacji
przyjmując, że:

- pełna kondygnacja  jest to nadziemne piętro budynku o wysokości minimum 2,20 m, liczonej w świetle między stropami

- piętra o średniej wysokości od 1,4 m do 2,20 m – jest to ½ kondygnacji

- pięter o średniej wysokości mniejszej od 1,4 m nie należy wykazywać jako odrębnych kondygnacji

- kondygnacja nadziemna jest to każda kondygnacja, której strop znajduje się 1,4 m i wyżej ponad poziomem terenu

- Liczba kondygnacji podziemnych

- Liczba lokali mieszkalnych – należy tu podać: przy budynkach zamieszkania zbiorowego – liczbę głównych najemców i liczbę właścicieli lokali,

Pomieszczenia przynależne do lokalu, a w szczególności piwnica, strych lub magazyn, są jego częścią składową, choćby nawet do tego lokalu bezpośrednio nie przylegały, chyba że czynność prawna lub orzeczenie sądu dotyczące odrębnej własności lokalu stanowiły inaczej.

- Nr pierwszego lokalu stanowiącego odrębną własność, powierzchnia użytkowa, oznaczenie KW – pozycje te należy wypełniać tylko wtedy, jeżeli w budynku zostały wyodrębnione lokale na podstawie przepisów ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali. Za powierzchnię użytkową lokalu należy uważać sumę pól powierzchni poszczególnych izb i pomieszczeń pomocniczych wchodzących w skład lokalu, łączonych w wewnętrznym obrysie rzutów ścian.

- Liczba lokali o innym przeznaczeniu – również te pozycje należy wypełniać

wtedy, kiedy w budynku zostały wyodrębnione lokale na podstawie w/w ustawy

- Liczba garaży – jest to informacja opisowa budynku informująca o liczbie

tylko garaży wbudowanych w budynek.

- Ilość budynków wzniesionych na działce – wpisana tu liczba jest potwierdzeniem liczby budynków uwidocznionych na szkicu

- Ilość lokali w budynku – należy tu podać łączną ilość wszystkich lokali jakie znajdują się w budynku mieszkalnym i o innym przeznaczeniu.

Arkusz danych ewidencji budynków musi być opatrzony datą, nazwiskiem spisującego .

d)	sposób dokumentowania zebranych danych

Każdy budynek stanowiący przedmiot opracowania musi posiadać arkusz danych ewidencji budynku sporządzony według załączonego do niniejszych warunków wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych warunków, który będzie stanowił dowód dokumentujący wpis do bazy danych. Arkusze danych ewidencyjnych będą stanowiły część operatu geodezyjno-prawnego. w trakcie wykonywania arkusza danych ewidencyjnych budynków, Wykonawca powiadomi zainteresowane osoby o procedurze wyłożenia projektu operatu do wglądu zainteresowanym osobom po zakończeniu prac związanych z założeniem ewidencji budynków i lokali. Powyższe dotyczy również lokali. Wzór karty lokalowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszych warunków.

e)	uzupełnienie bazy informatycznej ewidencji budynków i jej kontrola

- Dane z arkuszy danych ewidencji budynków i lokali należy wprowadzić do systemu informatycznego TurboEWID v 7.9 realizującego komputerową obsługę ewidencji gruntów i budynków w zakresie treści obligatoryjnej przewidzianej w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków.

- Arkusze danych ewidencyjnych budynków i lokali należy uporządkować według jednostek rejestrowych. Tak uporządkowane kartoteki danych ewidencyjnych i opisowych budynków należy uzupełnić o stronę tytułową oraz spis zawartości i oprawić w trwałe okładki.

- Do celów kontroli i odbioru należy przedstawić:

- arkusze danych ewidencyjnych budynków i lokali

- rejestr budynków i lokali.

4.Zmodyfikowane dane ewidencyjne wydajemy w formacie SWDE i   dokonujemy kontroli przygotowanych plików w sensie poprawności synaktycznej oraz semantycznej przy użyciu programów A-SWDE, oraz VSWDE.

Do oceny zmodyfikowanych danych ewidencyjnych należy użyć odpowiednich opcji programu TurboEWID v 7.9.

UWAGA OGÓLNA

Wszystkie prace związane z założeniem ewidencji budynków i lokali wykonawca pracy zobowiązany jest wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszymi warunkami technicznymi.

4. WYŁOŻENIE PROJEKTU Z ZAŁOŻENIA OPERATU EWIDENCJI BUDYNKÓW i LOKALI DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

- Z dniem 22 września 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 28.11.2004 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 141 poz. 1492)

- Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu zainteresowanym podmiotom oraz rozpatrzenia zgłoszonych uwag i zastrzeżeń siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, w trybie przewidzianym w art. 24a  – Prawo geodezyjne i kartograficzne.(Dz.U z 2010 r Nr 193 poz.1287 ze zmianami)

- Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia operatu opisowo-kartograficznego przez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi oraz właściwego Urzędu Gminy na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, ogłaszając ją również w prasie o zasięgu krajowym.

W zawiadomieniu o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego powinno zostać zmieszczone pouczenie, że „Niestawienie się zainteresowanych stron w termie i miejscu podanym w zawiadomieniu nie będzie stanowić przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali”.

- Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Rozpatrywanie zarzutów nastąpi po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym roboty, w ciągu 30 dni, w obecności Inspektora Nadzoru. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

- Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Tucholi posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2 cytowanego wyżej prawa geodezyjnego i kartograficznego, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

- Z czynności wyłożenia zostanie sporządzony protokół, który zostanie dołączony do operatu geodezyjno-prawnego.

Protokół wyłożenia będzie zawierał:

- datę i miejsce jego sporządzenia oraz oznaczenie obrębu i jednostki ewidencyjnej

- wyszczególnienie zainteresowanych osób, które zapoznały się z odpowiednimi danymi projektu, numery jednostek rejestrowych i pozycji kartotek, w których te dane były zawarte oraz stosowne oświadczenia zainteresowanych w sprawie okazanych danych ewidencyjnych, w tym szczegółowy opis zgłoszonych uwag i zastrzeżeń

- imiona i nazwiska oraz stanowiska osób, które w imieniu organu i wykonawcy brały udział w okazaniu projektu oraz ich podpisy

Uwagi i zastrzeżenia do danych ewidencyjnych będzie rozpatrywał Starosta przy udziale Wykonawcy.

7. Szczególną uwagę należy zwrócić na art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Nr 98 poz. 1071), który stanowi, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wyłożenie projektu operatu założenia ewidencji budynków i lokali, przyjęcie do zasobu oraz zaimportowanie bazy do systemu TurboEWID v 7.9 należy przeprowadzać po zakończeniu prac .

5. USTALENIA DODATKOWE

Powstały operat ewidencji budynków dokumentuje całość prac związanych z danymi ewidencyjnymi budynków i lokali.

1. Wykonawca przekaże powstałą w wyniku opracowania dokumentację techniczną:

oprawiony wydruk oraz bazę danych w systemie TurboEWID v 7.9 zawierającą:

- rejestr i kartoteka budynków

- rejestr i kartoteka lokali

- skorowidz działek, które dotyczą powstałej zmiany

- wykaz podmiotów i lista władających

UWAGA

Rejestr i kartoteka budynków oraz rejestr i kartoteka lokali powinny być aktualne na dzień zatwierdzenia decyzją i zawierać wszystkie zmiany, jakie zaszły w trakcie wykonywania pracy.

2. Zgodnie   z   obowiązującymi   przepisami   powstała   dokumentacja techniczna w wyniku opracowania powinna być skompletowana.

Cały operat techniczny podlega przekazaniu do Starosty Tucholskiego – Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tucholi.

Warunkiem wykonania całości prac jest poprawne zaimportowanie opracowanych baz do systemu TurboEWID v 7.9, oraz uruchomienie tych baz i zatwierdzenie przez Zamawiającego poprawnego ich działania.

Spis załączników:

załącznik nr 1: mapa Gminy Kęsowo

załącznik nr 2: karta ewidencyjna budynków -wzór

załącznik nr 3: karta lokalowa-wzór