Tuchola, dnia 17.01.2012 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy : zamówienie nr NZOZ XII/1/2012 „Termomodernizacja części budynku Szpitala Tucholskiego w Tucholi”

W dniu 16 stycznia 2012 r wpłynęło pytanie.

- Czy przed ułożeniem foli kubełkowej na ocieplonych ścianach piwnic należy zagruntować ściany roztworem asfaltowym?

Odpowiedź :  Nie.

- W przedmiarach nie ujęto wykonania spadków z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie. Proszę uzupełnić.

Odpowiedź :  Ponieważ stolarka  jest osadzona w linii ścian zewnętrznych, spadki pod obróbki blacharskie (parapety zewnętrzne) wykonane będą w izolacji ze styropianu z wklejeniem siatki z włókna szklanego.

- W SIWZ zapisano, iż obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm, natomiast zgodnie z przedmiarami obróbki blacharskie należy wykonać z blachy powlekanej. Proszę o ujednolicenie i ewentualną zmianę w przedmiarach.

Odpowiedź :  Parapety zewnętrzne (poz. 19 przedmiaru robót) przyjąć z blachy powlekanej, natomiast pozostałe obróbki (poz. 20 pzedmiaru robót) wycenić z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm

- W SIWZ zapisano, iż należy wykonać gzymsy i wykończenia attyki z profili. Proszę o podanie ilości, wymiarów oraz rodzaju profili jakie mają być zastosowane.

Odpowiedź :  Gzymsy i wykończenie attyki z profili nie wystąpią. Za błędną informację przepraszamy

- Proszę określić jaką powierzchnię ścian i grubością styropianu należy wyrównać ściany elewacji.

Odpowiedź :  Zapis dotyczy wyrównania powierzchni styropianu dotyczy kosmetycznego wyrównania. Ściany są równe i nie wymagają dodatkowych warstw wyrównawczych styropianem.

- W SIWZ zapisane jest, iż należy wykonać plantowanie i niwelację terenu. Proszę o ujęcie robót w przedmiarach.

Odpowiedź :  Plantowanie i niwelacja terenu nie jest przewidziana w zakresie robót. Obowiązkiem Wykonawcy będzie jedynie uporządkowanie terenu po wykonaniu zadania.

- Proszę potwierdzić, iż materiały wymienione w przedmiarze robót można zastąpić innymi równoważnymi, o nie gorszych parametrach technicznych.

Odpowiedź :  Inwestor nie widzi przeszkód zastosowania innych materiałów niż wynikających z przedmiaru robót, pod warunkiem, że parametry techniczne proponowanego materiału nie wpłyną na pogorszenie jakości termomodernizacji. Na zmianę zastosowania innych  niż w opisie zadania Wykonawca musi uzyskać akceptacje Inwestora.