# Zał. Nr 6 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# WYMAGANIA OGÓLNE

- Zakres zamówienia:

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia dostarczy:

|  | NAZWA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Komputer nr 1 | 11 szt. |
|  | Komputer nr 2 | 1 szt. |
|  | Monitor LCD | 11 szt. |
|  | Stacja robocza o podwyższonych parametrach | 1 szt. |
|  | Notebook nr 1 | 2 szt. |
|  | Notebook nr 2 | 2 szt. |
|  | Notebook nr 3 | 5 szt. |
|  | Switch | 4 szt. |
|  | Switch zarządzalny | 1 szt. |
|  | Drukarka laserowa kolorowa | 1 szt. |
|  | Drukarka laserowa mono | 2 szt. |
|  | Dysk zewnętrzny sieciowy | 2 szt. |
|  | Skaner | 1 szt. |
|  | Zasilacz awaryjny UPS nr 1 | 1 szt. |
|  | Zasilacz awaryjny UPS nr 2 | 1 szt. |
|  | Zasilacz awaryjny UPS nr 3 | 26 szt. |
|  | Pendrive | 40 szt. |
|  | Pamięci RAM | 5 szt. |
|  | Pakiet biurowy OEM Basic | 5 szt. |
|  | Pakiet biurowy OEM Professional | 16 szt. |
|  | Pakiet biurowy BOX Standard | 1 szt. |
|  | Oprogramowanie antywirusowe | 110 lic. |
|  | Oprogramowanie do obsługi kopii zapasowych | 3 szt. |
|  | Oprogramowanie do zarządzania plikami | 1 szt. |

2. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania stanowiących przedmiot zamówienia:

- Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie poźniej niż w 2010 r.

- Wszystkie elementy zamówienia w momencie dostawy muszą być w pełni gotowe do pracy.

- Wszystkie urządzenia powinny być zgodne z normami UE w zakresie oznaczania sprzętu znakiem CE.

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była bezproblemowa identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Wykonawca zapewni przez okres co najmniej 24 miesięcy gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia przy czym czas reakcji serwisu wyniesie nie więcej niż 24 godziny od zgłoszenia w dni robocze.

- Wykonawca zapewni instalację systemów operacyjnych na komputerach,

- Zamówienie obejmuje: dostawę, montaż, instalację wszystkich elementów sprzętu do siedziby Zamawiającego.

- Komputer stacjonarny nr 1 – 9 szt.

| Procesor | Jeden procesor wykonany w architekturze x86, wielordzeniowy, osiągający w teście SysMark 2007 Preview Rating minimum 142 punktów. Potwierdzeniem spełnienia tego wymogu musi być załączony przez Wykonawcę do oferty oraz dostarczonego sprzętu, wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający, że oferowany procesor osiągnął wymagany wynik w oferowanym modelu komputera. Testy muszą być potwierdzone przez przedstawiciela producenta w Polsce. |
| --- | --- |
| Pamięć RAM | 2GB DDR3 (możliwość rozbudowy do 8 GB) |
| Dysk twardy | 500 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8mb cache) |
| Napędy | DVD-RW SATA |
| Płyta główna i BIOS | -Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera -zgodna ze standardem UEFI -wsparcie producenta komputera dla procesorów czterordzeniowych -oznaczenie modelu płyty głównej i logo producenta komputera trwale naniesione na etapie produkcji - w standardzie μATX - zintegrowany kontroler 4 x SATA II - min. 1x PCI Express o szybkości x16 - min. 1x PCI Express o szybkości x1 - min. 2x PCI 32bit -Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie -Możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera -Możliwość deaktywacji karty muzycznej i sieciowej z BIOS komputera -Możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym (asset tag), możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, częstotliwości FSB, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache, -Możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji), możliwość wyłączenia portów COM, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych, blokada zapisu na dyskietkach 3,5 cala -Rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej -Wsparcie na poziomie BIOS dla czytników kart procesorowych Smart Card |
| Karta dźwiękowa | -Zintegrowana -w standardzie High Definition -oparta o układ sprzętowy ALC663 lub nowszy -możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbps WoL, PXE, -możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS, -możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera |
| Karta graficzna | - zintegrowana wspierająca Direct X10 - pamięć współdzielona min 256MB |
| Porty I/O | -min. 8 portów USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim, w części środkowej obudowy) -min. 1x RS-232 -2x porty PS2 -1x VGA -1x wejście audio, 2x wyjście audio, 2x wejście mikrofonowe (wejścia mikrofonowe i audio zdublowane na panelu przednim i tylnym obudowy) -nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera |
| System operacyjny | -Licencja dla Windows 7 Professional z prawami do instalacji Windows XP Professional w polskiej wersji językowej -Preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 Professional w polskiej wersji językowej, OEM, 64 bit. -Dostarczony nośnik Windows 7 Professional OEM pozwalający na ponowną instalację systemu 32/64bit niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon -Dostarczony nośnik Windows XP Professional w polskiej wersji językowej, płyta przygotowana przez producenta komputera, do automatycznej instalacji na danej jednostce (System wraz ze sterownikami), niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon |
| Obudowa | -Typu „Microtower” -obudowa w kolorze czarnym -w standardzie µATX -zasilacz o mocy maksymalnej 300W z filtrem PFC -minimum dwie zewnętrzne zatoki 5.25 cala -minimum jedna zewnętrzna zatoka 3,5 cala -minimum dwie wewnętrzne zatoki 3,5 cala -suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 955mm w tym całkowita szerokość obudowy nie większa niż 175mm -nie dopuszcza się, aby maskownica obudowy czy inne elementy wystawały poza jej obrys określony maksymalnymi wymiarami obudowy. -otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera -możliwość integracji wewnętrznej karty WLAN w obudowie komputera -mocowanie ściany na co najmniej dwie śruby widoczne z bocznej strony obudowy (możliwość weryfikacji obecności śrub zabezpieczających bez konieczności dostępu do tylnej ściany obudowy) -licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy -slot Kensington -oczko w obudowie do zabezpieczenia kłódką |
| Klawiatura | -Klawiatura PS2/USB w układzie US |
| Mysz | -Mysz optyczna 800 dpi -USB -dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk -funkcja scroll'a czterokierunkowego |
| Inwentaryzacja i diagnostyka | Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na: - praca w środowisku Windows 7, Vista, XP, DOS - pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, karty muzycznej, praca podsystemu pamięci, karty graficznej),pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację -odczyt informacji o systemie: numer seryjny,numer inwentarzowy -eksport informacji do plików danych -automatyczne pobieranie z sieci Internet i instalację/aktualizację sterowników dla wszystkich komponentów sprzętowych notebooka dla systemów Windows 7, Vista i XP (aplikacja musi rozpoznawać automatycznie typ i model komputera, na którym pracuje, brak konieczności wprowadzania jakichkolwiek informacji na temat sprzętu przez użytkownika) -automatyczne pobieranie krytycznych dla pracy komputera poprawek systemowych (niezależnie od narzędzi systemu operacyjnego) |
| Gwarancja | Gwarancja 24 miesięce, realizowana w miejscu instalacji sprzętu, czas reakcji w następnym dniu roboczym |
| Certyfikaty i normy | 1. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony) 2. Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy 3. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 4. Certyfikat ISO9001 dla serwisu 5.Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie wysokiego obciążenia (90% CPU Load) powinien wynosić nie więcej niż 39 dB (potwierdzony oświadczeniem producenta komputera wraz z raportem badawczym oferowanego modelu komputera wykonanym przez notyfikowane laboratorium). Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim. Badanie musi zostać wykonane dla kompletnego zestawu o oferowanych lub wyższych parametrach wydajnościowych, wraz z uruchomionym systemem Windows 7 lub Vista. 6.Do oferty powinien zostać załączony wydruk karty produktu potwierdzający spełnienie wymagań SIWZ, dostępny również na oficjalnych stronach internetowych producenta komputera w momencie składania oferty. |
| Inne | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji -Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera -Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |

- Komputer stacjonarny nr 2 – 1 szt.

| Procesor | Jeden procesor wykonany w architekturze x86, wielordzeniowy, osiągający w teście SysMark 2007 Preview Rating minimum 145 punktów. Potwierdzeniem spełnienia tego wymogu musi być załączony przez Wykonawcę do oferty oraz dostarczonego sprzętu, wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający, że oferowany procesor osiągnął wymagany wynik w oferowanym modelu komputera. Testy muszą być potwierdzone przez przedstawiciela producenta w Polsce. |
| --- | --- |
| Pamięć RAM | 4 GB DDR3 w trybie dwukanałowym (możliwość rozbudowy do 8 GB) |
| Dysk twardy | 500 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8mb cache) |
| Napędy | DVD-RW SATA |
| Płyta główna i BIOS | -Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera -zgodna ze standardem UEFI -wsparcie producenta komputera dla procesorów czterordzeniowych -oznaczenie modelu płyty głównej i logo producenta komputera trwale naniesione na etapie produkcji - w standardzie μATX - zintegrowany kontroler 4 x SATA II - min. 1x PCI Express o szybkości x16 - min. 1x PCI Express o szybkości x1 - min. 2x PCI 32bit -Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie -Możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera -Możliwość deaktywacji karty muzycznej i sieciowej z BIOS komputera -Możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym (asset tag), możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, częstotliwości FSB, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache, -Możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji), możliwość wyłączenia portów COM, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych, blokada zapisu na dyskietkach 3,5 cala -Rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej -Wsparcie na poziomie BIOS dla czytników kart procesorowych Smart Card |
| Karta dźwiękowa | -Zintegrowana -w standardzie High Definition -oparta o układ sprzętowy ALC663 lub nowszy -możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbps WoL, PXE, -możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS, -możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera |
| Karta graficzna | - zintegrowana wspierająca Direct X10 - pamięć współdzielona min 256MB |
| Porty I/O | -min. 8 portów USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim, w części środkowej obudowy) -min. 1x RS-232 -2x porty PS2 -1x VGA -1x wejście audio, 2x wyjście audio, 2x wejście mikrofonowe (wejścia mikrofonowe i audio zdublowane na panelu przednim i tylnym obudowy) -nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera |
| System operacyjny | -Licencja dla Windows 7 Professional z prawami do instalacji Windows XP Professional w polskiej wersji językowej -Preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 Professional w polskiej wersji językowej, OEM, 64 bit. -Dostarczony nośnik Windows 7 Professional OEM pozwalający na ponowną instalację systemu 32/64bit niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon -Dostarczony nośnik Windows XP Professional w polskiej wersji językowej, płyta przygotowana przez producenta komputera, do automatycznej instalacji na danej jednostce (System wraz ze sterownikami), niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon |
| Obudowa | -Typu „Microtower” -obudowa w kolorze czarnym -w standardzie µATX -zasilacz o mocy maksymalnej 300W z filtrem PFC -minimum dwie zewnętrzne zatoki 5.25 cala -minimum jedna zewnętrzna zatoka 3,5 cala -minimum dwie wewnętrzne zatoki 3,5 cala -suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 955mm w tym całkowita szerokość obudowy nie większa niż 175mm -nie dopuszcza się, aby maskownica obudowy czy inne elementy wystawały poza jej obrys określony maksymalnymi wymiarami obudowy. -otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera -możliwość integracji wewnętrznej karty WLAN w obudowie komputera -mocowanie ściany na co najmniej dwie śruby widoczne z bocznej strony obudowy (możliwość weryfikacji obecności śrub zabezpieczających bez konieczności dostępu do tylnej ściany obudowy) -licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy -slot Kensington -oczko w obudowie do zabezpieczenia kłódką |
| Klawiatura | -Klawiatura PS2/USB w układzie US -trwałe oznaczenie klawiatury logo producenta komputera |
| Mysz | -Mysz optyczna 800 dpi -USB -dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk -funkcja scroll'a czterokierunkowego |
| Inwentaryzacja i diagnostyka | Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na: - praca w środowisku Windows 7, Vista, XP, DOS - pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, karty muzycznej, praca podsystemu pamięci, karty graficznej),pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację -odczyt informacji o systemie: numer seryjny,numer inwentarzowy -eksport informacji do plików danych -automatyczne pobieranie z sieci Internet i instalację/aktualizację sterowników dla wszystkich komponentów sprzętowych notebooka dla systemów Windows 7, Vista i XP (aplikacja musi rozpoznawać automatycznie typ i model komputera, na którym pracuje, brak konieczności wprowadzania jakichkolwiek informacji na temat sprzętu przez użytkownika) -automatyczne pobieranie krytycznych dla pracy komputera poprawek systemowych (niezależnie od narzędzi systemu operacyjnego) |
| Gwarancja | Gwarancja 24 miesięce, realizowana w miejscu instalacji sprzętu, czas reakcji w następnym dniu roboczym |
| Certyfikaty i normy | 1. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony) 2. Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy 3. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 4. Certyfikat ISO9001 dla serwisu 5.Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie wysokiego obciążenia (90% CPU Load) powinien wynosić nie więcej niż 37 dB (potwierdzony oświadczeniem producenta komputera wraz z raportem badawczym oferowanego modelu komputera wykonanym przez notyfikowane laboratorium). Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim. Badanie musi zostać wykonane dla kompletnego zestawu o oferowanych lub wyższych parametrach wydajnościowych, wraz z uruchomionym systemem Windows 7 lub Vista. 6.Do oferty powinien zostać załączony wydruk karty produktu potwierdzający spełnienie wymagań SIWZ, dostępny również na oficjalnych stronach internetowych producenta komputera w momencie składania oferty. |
| Inne | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji -Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera -Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |

3. Monitor LCD – 11szt.

| Przekątna ekranu, rozdzielczość | 19 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1280x1024 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.294 mm. Nie dopuszcza się matryc typu wide - panoramicznych |
| --- | --- |
| Parametry obrazu | Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 800:1, jasność min. 250 cd/m2 ,czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia minimum 170 stopni, częstotliwość pozioma 30-83 kHz, częstotliwość pionowa 55-76 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora) |
| Wejścia wideo | 1x VGA, 1 x DVI |
| Obudowa i regulacja monitora | Obudowa ekranu w kolorze ciemnym, pochylenie ekranu w zakresie -5° / +20° (tzw. tilt), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo stereo o mocy minimum 1W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100 (100 mm) |
| Kable | Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo - analogowy |
| Gwarancja | Gwarancja 36 miesięcy w systemie door-to-door |
| Menu OSD | W języku polskim. Regulacja palety barw z menu OSD – co najmniej regulacja 6500K, 9300K i możliwość zapisu ustawień użytkownika, |
| Spełniane normy | TCO 5.0 -Energy Star (EPA 5.0), zużycie energii max. 18,1 W wg standardów EPA -EN60950, CE -ISO 92401-37 (klasa II) -Epeat Silver -RoHS, WEEE -Instrukcja obsługi monitora |

4. Stacja robocza o podwyższonych parametrach – 1szt.

| Procesor |  | procesor minimum czterordzeniowy, ośmiowątkowy, minimum 8MB pamięci cache L3 osiągający w teście SysMark 2007 Preview Rating minimum 190 punktów oraz wynik w teście SysMark 2007 Preview 3D minimum 230 punktów. Potwierdzeniem spełnienia tego wymogu musi być załączony przez Wykonawcę do oferty oraz dostarczonego sprzętu, wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający, że oferowany procesor osiągnął wymagany wynik w oferowanym modelu stacji roboczej. Testy muszą być potwierdzone przez przedstawiciela producenta w Polsce. |
| --- | --- | --- |
| Płyta główna |  | -płyta główna wyprodukowana i trwale oznaczona logiem producenta oferowanego komputera PC -zintegrowany kontroler 6 x SATA II z obsługą macierzy RAID w trybie 0/1/5/10 -minimum 1x PCI Express o szybkości x16 -minimum 1x PCI Express o szybkości x4 -minimum 2x PCI 32bit -co najmniej 4 banki pamięci RAM, -obsługa co najmniej 16GB pamięci fizycznej DDR3 1333Mhz, możliwość pracy dwukanałowej - zintegrowany z płytą główną moduł TPM 1.2 -Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji |
| Pamięć RAM |  | 4 GB RAM DDR3-1333MHz w trybie dwukanałowym (możliwość rozbudowy do 16 GB, min. 2 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci) |
| Dysk twardy |  | 2 dyski twarde o pojemności 500GB każdy (min. SATA II; 8mb cache, min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit) |
| Napęd optyczny |  | DVD +/- RW SATA, prędkość odczytu DVD x16 |
| Karta dźwiękowa |  | Zintegrowana, w standardzie High Definition, możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS |
| Karta sieciowa |  | 10/100/1000 Mbps z opcją Wake on LAN, ASF 2.0, możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS |
| Karta graficzna |  | Obsługująca minimum 2 monitory, minimum 2xDVI, minimum 256MB DDR3, PCI Express x16, obsługa minimum DirectX 10 oraz OpenGL 2.0 |
| Porty I/O |  | min. 12 portów USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim), 1x port równoległy, 2x porty PS2, 1x audio line-in, 2x audio line-out, 2x wejście mikrofonowe (wejście mikrofonowe i line-out zdublowane na panelu przednim obudowy), nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera |
| System operacyjny |  | Licencja dla Windows 7 Professional 32bit (preinstalowany na dysku twardym) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, Sterowniki na nośniku CD/DVD |
| Obudowa, zasilacz |  | -Obudowa Tower -w standardzie BTX, -zasilacz o mocy maksymalnej 300W z aktywnym układem PFC, o sprawności minimum 80% (tzw. 80+) -całkowita liczba wnęk zewnętrznych: 4, w tym 2x 5.25”, 2x 3.5” -obudowa musi umożliwiać instalację 4 wewnętrznych dysków twardych (3.5”) w sposób nie utrudniający możliwości użycia wnęk zewnętrznych lub instalacji jakichkolwiek kart rozszerzeń -obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy (nie dopuszcza się żadnego rodzaju śrub w tym np. motylkowych), wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych (możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku twardego) bez konieczności użycia narzędzi -otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera -licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy |
| Klawiatura |  | Klawiatura USB w układzie US - trwałe oznaczenie klawiatury logo producenta komputera, |
| Mysz |  | Mysz optyczna 800 dpi, -USB -dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk -funkcja scroll'a czterokierunkowego |
| Gwarancja |  | Gwarancja 36 miesięcy, onsite, czas reakcji w następnym dniu roboczym |
| Funkcje bezpieczeństwa |  | -Funkcje bezpieczeństwa w obudowie: -slot Kensington -Funkcje bezpieczeństwa w BIOS: -hasło użytkownika i administratora -blokada portów USB (w tym tylko zewnętrznych przed urządzeniami typu PenDrive) i pozostałych zewnętrznych interfejsów, blokada bootowania z FDD/ODD |
| Zarządzanie zdalne i diagnostyka |  | 1. Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające minimum na: -pracę w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie -możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny - monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, sms) -możliwość zdalnej konfiguracji sposobu zarządzania energią dla pojedynczego komputera jak i grupy komputerów w sieci (zarządzanie energią podłączonego do zestawu monitora, parametrów pracy zestawu – czas przejścia w tryb standby, hibernację, automatyczne wyłączenie monitora) -możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu -monitoring i przesyłanie alertów o stanie komponentów takich jak: dysk twardy (SMART), procesor, płyta główna, pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera -zdalna aktualizacja sterowników dla pojedynczych komputerów i ich grup (aplikacja musi rozpoznawać typ maszyny i aktualizować sterowniki selektywnie) -zdalna kontrola urządzeń USB - - zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania, aplikacja musi posiadać zabezpieczenie przed nadpisaniem nieodpowiednim rodzajem BIOS na podłączonych komputerach - generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji - inwentaryzacja szczegółowa komputera: -odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego komputera - wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; - model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego, - model, wersja firmware i numer seryjny napędu optycznego - sposób obsadzenia modułów pamięci wraz z informacją o modułach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości) 2. Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na: - praca w środowisku Windows XP i Vista, DOS - pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, praca podsystemu pamięci, karty graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację -odczyt informacji o systemie: numer seryjny,numer inwentarzowy -eksport informacji do plików danych |
| Certyfikacja i normy środowiskowe | -potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony) -potwierdzenie producenta o zgodności z DMI 2.0 (Desktop Management Interface ) oraz z WMI 1.5 ( Windows Management Instrumentation ) -Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy -Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 -Certyfikat ISO9001 dla serwisu -Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 4.0 dla oferowanego modelu komputera -Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) powinien wynosić nie więcej niż 22 dB (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium dołączyć do oferty). Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim i ich tłumaczenia -potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony) |  |
| Inne | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia (należy podać numer telefonu ogólnopolskiego, nie dopuszcza się telefonów komórkowych): -czy, i w jaką wersją systemu operacyjnego komputer o podanym numerze seryjnym został wyposażony fabrycznie (konieczne w celu szybkiej weryfikacji legalności systemu) -konfiguracji sprzętowej komputera w tym model i typ dysku twardego, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej -czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji -Możliwość automatycznej aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera – możliwość automatycznego rozpoznania modelu komputera i pobrania pakietu wszystkich potrzebnych do aktualizacji sterowników -Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |

5. Notebook nr 1 – 2 szt.

| Parametr | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Procesor | Jeden procesor wykonany w architekturze x86, wielordzeniowy, osiągający w teście MobileMark 2007 Performance Qualification minimum 226 punktów. Potwierdzeniem spełnienia tego wymogu musi być załączony przez Wykonawcę do oferty oraz dostarczonego sprzętu, wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający, że oferowany procesor osiągnął wymagany wynik w oferowanym modelu komputera. Testy muszą być potwierdzone przez przedstawiciela producenta w Polsce. |
| Pamięć RAM | Min 4GB DDR3 1066 MHz, możliwość rozbudowy do 8G, |
| Dysk twardy | Min 160 GB 5400 rpm, wyposażony w system bezpieczeństwa zapobiegający uszkodzeniu dysku poprzez parkowanie głowicy dysku w sytuacjach zagrożenia oraz system tłumienia (absorbowania) drgań |
| Napęd optyczny | Tak, DVD-RW ( z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD ), wewnętrzny, typu hot-plug, instalowany w zatoce modularnej |
| Zatoka modularna | Możliwość instalacji jednego urządzenia – typu hot-plug. Druga bateria, drugi hdd, dvd supermulti lub weight saver, nie wychodzącej poza obrys obudowy notebooka. |
| Płyta główna | płyta główna zaprojektowana przez producenta komputera; zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący umożliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej. Umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem TPM 1.2 Płyta główna musi mieć możliwość pracy umożliwiającej zdalny dostęp do komputerów podłączonych do sieci LAN niezależnie od stanu włączenia lub wyłączenia komputera oraz niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego (nawet gdy nie mają systemu operacyjnego, dysku twardego lub są wyłączone) |
| Chipset | Zgodny z oferowanym procesorem |
| Wyświetlacz | 14” (1366 x 768) LED backlight; (HD); anti-glare display; compound |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana, wbudowane głośniki stereo, dwa wbudowane mikrofony |
| Wyposażenie standardowe (wbudowane) | karta sieciowa 10/100/1000 MBit/s Intel® 82577 LM, moduł Bluetooth V2.0, 802.11 a/b/g/n Wireless LAN ( karta sieciowa bezprzewodowa ), |
| Karta graficzna | Zgodna z DirextX 10,. Zainstalowana karta graficzna musi umożliwić wyświetlanie obrazu z rozdzielczością 1920x1020 pixeli, na zewnętrznym ekranie 2560 x 1600 pixel, |
| Porty I/O | 1 x Express card ( wolny ), 1 x czytnik kart SD / MMC / MS / MSPro , 3 x USB (2.0), 1xeSATA, 1 x VGA, 1 x Kensington Lock, 1 x dedykowane złącze do replikatora portów, 1x RJ11, 1x IEEE1394, 1x Display port , wewnętrzne zintegrowane z obudową gniazdo na kartę SIM |
| Zasilanie | Bateria litowo-jonowa ( 5200mAh ) - czas pracy min 4h 50 min, potwierdzeniem spełnienia tego wymogu musi być załączony przez Wykonawcę do oferty wydruk z testu MobileMark 2007 Baterry Life Rating w którym oferowany model komputera osiąga minimum 290 minut, potwierdzony przez przedstawiciela producenta w Polsce |
| Wymagania dodatkowe | możliwość podłączenia dodatkowej baterii montowanej we wnęce modularnej ( możliwa praca dwóch baterii jednocześnie – czas pracy do 10h) |
| System operacyjny | Licencja dla Windows 7 Professional 64bit z prawami do instalacji Windows XP Professional w polskiej wersji językowej Recovery Windows 7 Pro, OEM (preinstalowany) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon Nośnik Windows XP Professional, płyta przygotowana przez producenta notebooka, do automatycznej instalacji na danej jednostce (System wraz ze sterownikami), niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon |
| Inne | możliwość podłączenia replikatora portów podłączanego przez dedykowane złącze ( nie dopuszcza się przez USB) |
| Masa (gramy) | Nie więcej niż 2015g (bez zasilacza) |
| Gwarancja | 24 miesiące , |
| Certyfikaty | Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony), Deklaracja zgodności CE. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001. Wszystkie komponenty notebooka muszą pochodzić od producenta oraz stanowić element jego stałej oferty ( wymagane przedstawienie oświadczenie producenta ). Wszystkie komponenty muszą być objęte gwarancją producenta ( wymagane przedstawienie oświadczenie producenta ). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 5.0 dla oferowanego modelu notebooka |
| Bezpieczeństwo | Ochrona hasłem w BIOS - Ochrona hasłem w programie BIOS Setup, ochrona systemu operacyjnego i twardego dysku za pomocą hasła administratora i hasła użytkownika. |
| Panel informacyjny | Wbudowany panel informacyjny – np. LCD lub inny, na którym wyświetlane są informacje dotyczące: stanu naładowania akumulatora – min 5 progów naładowania, włączenia karty WIFI, pracy HDD, pracy na zasilaczu, pracy na baterii, procesu ładowania, pracy CD/DVD, pracy z sieci elektrycznej, sygnalizacja włączenia Caps Lock i Num Lock, informacja o aktywnym gnieździe PC ExpresCard |
| Zarządzanie zdalne | Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta notebooka wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające minimum na: -pracę w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie -możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny - monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, sms) -możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu -monitoring komponentów takich jak: dysk twardy (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera - zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania; - generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji - inwentaryzacja szczegółowa komputera: -odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego - wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; - model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego, - model, wersja firmware i numer seryjny napędu optycznego - i sposób obsadzenia kości pamięci wraz z informacją o zainstalowanych kościach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości) |
| Inne | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna bezpłatnie (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia (należy podać numer telefonu ogólnopolskiego, nie dopuszcza się telefonów komórkowych): -czy, i w jaką wersją systemu operacyjnego notebook o podanym numerze seryjnym został wyposażony fabrycznie (konieczne w celu szybkiej weryfikacji legalności systemu) -konfiguracji sprzętowej notebooka w tym model i typ dysku twardego, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej -czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu notebooka w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera, Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |
| dodatkowe | W komplecie Torba |

6. Notebook nr. 2 – 2 szt.

| Procesor | Jeden procesor wykonany w architekturze x86, wielordzeniowy, osiągający w teście MobileMark 2007 Performance Qualification minimum 219 punków. Potwierdzeniem spełnienia tego wymogu musi być załączony przez Wykonawcę do oferty oraz dostarczonego sprzętu, wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający, że oferowany procesor osiągnął wymagany wynik w oferowanym modelu komputera. Testy muszą być potwierdzone przez przedstawiciela producenta w Polsce. |
| --- | --- |
| Płyta główna, BIOS | Zaprojektowana przez producenta komputera -Zabezpieczenie dostępu do BIOS i do systemu operacyjnego za pomocą niezależnych haseł użytkownika i administratora, na poziomie sprzętowym -Możliwość trwałego wyłączenia interfejsów WLAN, Bluetooth z poziomu BIOS |
| Pamięć RAM | Min 4GB DDR3 1066 MHz, możliwość rozbudowy do 8G, |
| Dysk twardy | minimum 320GB 5400 obr/min SATA |
| Wyświetlacz | TFT 15,6", rozdzielczość HD (1366x768), wykonany w technologii LED |
| Moduły komunikacyjne (bezprzewodowe) | zintegrowana karta sieciowa WiFi 802.11b/g/n (nie dopuszcza się zastosowania zewnętrznej karty podłączonej do portów USB, PC Card lub Express Card), -możliwość trwałego wyłączenia modułu w BIOS Zintegrowany moduł Bluetooh v2.1, nie dopuszcza się zastosowania zewnętrznej karty podłączonej do portów USB, PC Card lub Express Card, możliwość, możliwość trwałego wyłączenia modułu w BIOS Możliwość sprzętowego włączenia/wyłączenia modułów komunikacji bezprzewodowej, diodowa lub ciekłokrystaliczna sygnalizacja aktywności modułów komunikacji bezprzewodowej |
| Moduły komunikacyjne i interfejsy (przewodowe) | zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s wbudowana kamera 1,3 megapixela, możliwość wyłączenia kamery dedykowanym przyciskiem sprzętowym na klawiaturze notebooka 1 x VGA Experss Card 34/54 1xHDMI 1 x Audio-Line In/Out 1 x wbudowany mikrofon 3 x USB 2.0 Czytnik kart SD 4 in 1 |
| Napędy optyczny | napęd optyczny DVD+R/RW / DVD-R/RW, Dual Layer, zintegrowany trwale |
| Bateria, zasilanie | zintegrowany akumulator Li-Ion, minumum 6 komorowy (6cell), o pojemności znamionowej minimum 4400mAh, pozwalający na czas pracy min 4godz 10min, potwierdzeniem spełnienia tego wymogu musi być załączony przez Wykonawcę do oferty wydruk z testu MobileMark 2007 Baterry Life Rating w którym oferowany model komputera osiąga minimum 250 minut, potwierdzony przez przedstawiciela producenta w Polsce |
| Karta graficzna | Zintegrowana obsługa DirectX10 pamięć do 1695MB przydzielana dynamicznie |
| Karta muzyczna | zintegrowana karta muzyczna z wbudowanymi głośnikami stereo, układ zgodny z HD Audio, zintegrowane złącza audio typu minijack: mikrofonowe (line-in) i słuchawkowe (line-out) |
| Obudowa | wyposażona w złącze Kensington lock -wyposażona w fabryczne dystanse gumowe wokół matrycy komputera zabezpieczające wyświetlacz w przypadku podwyższonego nacisku (np przenoszenie w ciasnej torbie itp) -możliwość regulacji głośności zintegrowanych głośników za pomocą przycisków na klawiaturze notebooka -możliwość regulacji jasności matrycy za pomocą przycisków na klawiaturze notebooka -wyposażona w diody LED lub wyświetlacz ciekłokrystaliczny informujący co najmniej o statusie: zasilania, pracy dysku twardego, capslock, numlock, status baterii (zasilanie zewnętrzne/praca na baterii/niski stan naładowania baterii), aktywność modułów WLAN/Bluetooth |
| Urządzenie wskazujące | Wbudowana konsola dotykowa (TouchPad) Minimum dwa przyciski funkcyjne |
| Klawiatura | Zintegrowana klawiatura qwerty - ukłas US (polski programisty, bez dodatkowych oznaczeń znaków specjalnych), 85 klawiszy, klawiatura w kolorze czarnym z białymi oznaczeniami klawiszy |
| System operacyjny | minimum Windows 7 Pro PL |
| Oprogramowanie dodatkowe | 1.Licencjonowany program do nagrywania płyt CD/DVD w polskiej wersji językowej 2.Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na: - pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, praca podsystemu pamięci, karty graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację -odczyt informacji o systemie: numer seryjny, numer inwentarzowy -eksport informacji do plików danych -praca w środowisku Windows XP i Windows 7, DOS -automatyczne pobieranie z sieci Internet i instalację/aktualizację sterowników dla wszystkich komponentów sprzętowych notebooka dla systemów Windows XP i Vista (aplikacja musi rozpoznawać automatycznie typ i model komputera, na którym pracuje, brak konieczności wprowadzania jakichkolwiek informacji na temat sprzętu przez użytkownika) -automatyczne pobieranie krytycznych dla pracy komputera poprawek systemowych (niezależnie od narzędzi systemu operacyjnego) |
| Certyfikaty i dokumentacja | 1.Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List dla wymaganej platformy systemowej (wydruk ze strony) 2.Deklaracja zgodności CE. 3.Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 |
| Masa brutto | Do 2,7 kg wraz z wymaganym w postępowaniu akumulatorem |
| Inne | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna bezpłatnie (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, należy podać numer telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację szczegółowej sprzętowej konfiguracji fabrycznej, okresu i typu obowiązujacej gwarancji, obecności fabrycznej licencji dla systemu operacyjnego Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |
| Gwarancja | 2 lata |
| dodatkowe | W komplecie Torba |

7. Notebook nr 3 – 5 szt.

| Procesor | Jeden procesor wykonany w architekturze x86, wielordzeniowy, osiągający w teście MobileMark 2007 Performance Qualification minimum 156 punktów. Potwierdzeniem spełnienia tego wymogu musi być załączony przez Wykonawcę do oferty oraz dostarczonego sprzętu, wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający, że oferowany procesor osiągnął wymagany wynik w oferowanym modelu komputera. Testy muszą być potwierdzone przez przedstawiciela producenta w Polsce. |
| --- | --- |
| Płyta główna, BIOS | Bios zgodny z technologią SecureCore *możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie, trwale zabezpieczenie hasłem niezależnie od stanu czy obecności akumulatora *możliwość trwałego zabezpieczenia dysku twardego na poziomie sprzetowym w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera *możliwość odczytania w BIOS komputera: numeru seryjnego maszyny, modelu, wersji BIOS, ilości zainstalowanej pamieci, typu i częstotliwości pracy zainstalowanego procesora, modelu dysku twardego i napędu optycznego *Możliwość trwałego i niezależnego wyłączenia interfejsów komunikacyjnych z poziomu BIOS (wbudowanej karty sieciowej LAN, wbudowanej karty Wirless LAN oraz wbudowanego Bluetooth) |
| Pamięć RAM | minimum 2GB DDR2-800 dual chanel, możliwość rozbudowy do 4GB |
| Dysk twardy | minimum 250GB 5400 obr/min SATA |
| Wyświetlacz | TFT 15,4" WXGA (1280x800) Glare |
| Komunikacja moduły wewnętrzne | 1 x zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s, obsługa PXE, możliwość wyłaczenia karty w BIOS 1 x WiFi 802.11b/g (nie dopuszcza się zastosowania zewnętrznej karty podłączonej do portów USB lub Express Card) 1 x wbudowany Bluetooh v2.0 Możliwość sprzętowego włączenia/wyłączenia modułów komunikacji bezprzewodowej - dedykowany włącznik sprzętowy zainstalowany w części przedniej obudowy, dostępny przy zamkniętej pokrywie notebooka, diodowa sygnalizacja aktywności modułów komunikacji bezprzewodowej |
| Porty i interfejsy | 1 x wbudowany czytnik kart SD//MS/MSPRO/MMC 4 x USB 2.0 1 x VGA 1 x Audio-Line In 1x Audio-Line Out 1 x RJ45 (LAN) 1 x IEEE1394 FireWire minimum 1 wolne gniazdo Express Card |
| Napędy optyczny | napęd optyczny DVD+R/RW / DVD-R/RW, Dual Layer, zintegrowany trwale (nie dopuszcza się możliwości wyjęcia napędu optycznego przez użytkownika bez użycia narzędzi) |
| Bateria, zasilanie | zintegrowany akumulator Li-Ion, minumum 6 komorowy (6cell), o pojemności znamionowej minimum 4400mAh, pozwalający na czas pracy min 3godz 20min, potwierdzeniem spełnienia tego wymogu musi być załączony przez Wykonawcę do oferty wydruk z testu MobileMark 2007 Baterry Life Rating w którym oferowany model komputera osiąga minimum 200 minut, potwierdzony przez przedstawiciela producenta w Polsce |
| Karta graficzna | dedykowana pamięć wideo min. 32mb, możliwość wykorzystania pamięci operacyjnej komputera ( do. 1024MB przydzielanej dynamicznie, dla systemu MS Vista), obsługująca rozdzielczość zewnętrznego ekranu do 1920x1440 , wsparcie dla pracy dwuekranowej (wbudowany wyświetlacz + monitor zewnętrzny) z niezależnym wyświetlaniem obrazu na każdym z ekranów (tzw. Dual View),wsparcie sprzętowe dla DirectX 10 |
| Karta muzyczna | Zgodna z AC97, zintegrowany systemem audio z wbudowanymi głośnikami stereo, |
| Obudowa | - preferowane obudowa w kolorze srebrnym lub szarym - wyposażona w slot Kensington - wyposażona w dwupunktowy zamek matrycy (otwarcie matrycy możliwe jedynie po zwolnieniu/przesunięciu blokady mechanicznej) - oznaczenia interfejsów na górnej powierzchni obudowy (widoczne przy otwartej pokrywie) - wyposażona w diody sygnalizacyjne (lub wyświetlacz ciekłokrystaliczny) monitorujące stan pracy komputera: praca dysku twardego, stan i status łącza WIFi, stan zasilania - status naładowania baterii i informacja o niskim poziomie baterii, capslock, numlock - diody sygnalizacyjne muszą być widoczne zarówno przy otwartej jak i zamkniętej pokrywie komputera |
| Urządzenie wskazujące | Wbudowana konsola dotykowa (TouchPad) Minimum dwa przyciski funkcyjne |
| Klawiatura | Zintegrowana klawiatura qwerty - ukłas US (polski programisty, bez dodatkowych oznaczeń znaków specjalnych), 85 klawiszy, klawiatura w kolorze czarnym z białymi oznaczeniami klawiszy |
| System operacyjny | Minimum Windows Vista Home Premium (system wraz ze sterownikami), niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon |
| Oprogramowanie dodatkowe | 1.Licencjonowany program do nagrywania płyt CD/DVD w polskiej wersji językowej 2.Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na: - pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, praca podsystemu pamięci, karty graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację -odczyt informacji o systemie: numer seryjny, numer inwentarzowy -eksport informacji do plików danych -praca w środowisku Windows XP i Vista, DOS -automatyczne pobieranie z sieci Internet i instalację/aktualizację sterowników dla wszystkich komponentów sprzętowych notebooka dla systemów Windows XP i Vista (aplikacja musi rozpoznawać automatycznie typ i model komputera, na którym pracuje, brak konieczności wprowadzania jakichkolwiek informacji na temat sprzętu przez użytkownika) -automatyczne pobieranie krytycznych dla pracy komputera poprawek systemowych (niezależnie od narzędzi systemu operacyjnego) |
| Certyfikaty i dokumentacja | 1.Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List dla wymaganej platformy systemowej (wydruk ze strony) 2.Deklaracja zgodności CE. 3.Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 |
| Masa brutto | Do 2,75 kg wraz z wymaganym akumulatorem |
| Inne | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna bezpłatnie (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, należy podać numer telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację szczegółowej sprzętowej konfiguracji fabrycznej, okresu i typu obowiązującej gwarancji, obecności fabrycznej licencji dla systemu operacyjnego Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |
| Gwarancja | Gwarancja producenta 24 miesięcy, naprawa w serwisie, koszty transportu w obie strony pokrywa serwis, gwarantowany czas naprawy do 5 dni roboczych (wymagane oświadczenie producenta komputera lub jego przedstawicielstwa na terenie PolskI) |
| Dodatkowe | W komplecie torba |

  - Switch biurkowy – 4szt

| Architektura sieci LAN | FastEthernet |
| --- | --- |
| Liczba portów 10/100BaseTX (RJ45) | 8 szt |
| Obsługiwane protokoły i standardy | • IEEE 802.3 - 10BaseT • IEEE 802.3u - 100BaseTX • IEEE 802.3x - Flow Control • auto MDI/MDI-X |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 4096 |
| Bufor pamięci minimum | 1 MB |
| Warstwa przełączania | 2 |
| Typ obudowy | desktop |
| Dodatkowe funkcje | full duplex |

  - Switch zarządzalny  - 1szt.

| Architektura sieci LAN | GigabitEthernet |
| --- | --- |
| Liczba portów 1000BaseT (RJ45) | 24 szt. |
| Liczba gniazd MiniGBIC (SFP) | 2 szt. |
| Porty komunikacji | RS232 (DB9) |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | • SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1 • SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 • SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3 • RMON - Remote Monitoring • zarządzanie przez przeglądarkę WWW • CLI - Command Line Interface • Telnet • Syslog - Security Issues in Network Event Logging |
| Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | • ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu • ACL bazujący na adresach MAC • ACL bazyjący na numerach portów TCP/UDP • IEEE 802.1x - Network Login • SSH - Secure Shall • RADIUS • TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System • SSL - Secure Sockets Layer • MD5 • ACL bazujący na sieciach VLAN • ACL bazujący na Diffserv (DSCP) • ACL bazujący na protokole 802.1p • EAP - Extensible Authentification Protocol |
| Obsługiwane protokoły i standardy | • IEEE 802.3 - 10BaseT • IEEE 802.3u - 100BaseTX • IEEE 802.3x - Flow Control • auto MDI/MDI-X • half/full duplex • IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control) • DSCP - DiffServ Code Point • IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol • IEEE 802.1D - Spanning Tree • IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree • IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree • IEEE 802.1p – Priority • IEEE 802.1Q - Virtual LANs • IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control) • TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol • UDP - datagramowy protokół użytkownika • IGMP - Internet Group Management Protocol • TFTP - Trivial File Transfer Protocol • Jumbo frame suport • IP QoS • IPv4 • IPv6 • DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client • BOOTP - BOOTstrap Protocol • Broadcast Storm Control • GVRP - Group VLAN Registration Protocol • IEEE 802.3ab - 1000BaseT • IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX • SNTP - Simple Network Time Protocol • PVE - Private VLAN Edge |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 8192 |
| Algorytm przełączania | store-and-forward |
| Prędkość magistrali wew. | 48 Gb/s |
| Przepustowość | 11,9 mpps |
| Bufor pamięci | 2 MB |
| Warstwa przełączania | 2 |
| Typ obudowy | rack 19" |
| Wyposażenie standardowe | • kabel zasilający • klamry do montażu w szafach przemysłowch rack 19" |
| Dodatkowe funkcje | • liczba sieci wirtulanych VLAN 802.1Q: 256 • liczba portów w trunku: 8 • liczba trunków na przełącznik: 8 • port mirroring - przekierowanie informacji o ruchu na wskazany port • zarządzanie pasmem • QoS - gwarancja wysokiej jakości usług • liczba kolejek QoS: 4 |
| Dodatkowe informacje | • Port RS232 pracujący z prędkością 38400bps • test okablowania miedzianego z poziomu przełącznika |
| Szerokość | • 430 mm • 19 cali |
| Wysokość | • 44,5 mm • 1 U |
| Głębokość | 350 mm |
| Masa netto | 3,5 kg |

  - Drukarka Laserowa Kolor – 1szt.

| Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) | minimum 20 str./min |
| --- | --- |
| Prędkość druku w kolorze (tryb normal, A4) | minimum 20 str./min |
| Prędkość drukowania | Rzeczywista prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu. |
| Wydruk pierwszej strony w kolorze (format A4, po wyjściu ze stanu gotowości) | W ciągu 17,8 sekund |
| Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości) | W ciągu 17,8 sekund |
| Jakość druku w czerni (tryb best) | od 600 x 600 dpi |
| Jakość druku w kolorze (tryb best) | od 600 x 600 dpi |
| Technologia druku | Jednoprzebiegowy, kolorowy druk laserowy |
| Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | Minimalny od 40000 stron |
| Standardowa pamięć | Minimum 128 MB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 384 MB |
| Szybkość procesora | Minimum 540 MHz |
| Standardowe języki drukarki | PCL 6, PCL 5e, emulacja Postscript Level 3 |
| Standardowa liczba podajników papieru | 2 – zainstalowane |
| Maks. liczba pojemników na papier | 3 |
| Standardowy podajnik papieru | Uniwersalny podajnik na 50 arkuszy, podajnik papieru na 250 arkuszy |
| Opcjonalny podajnik papieru | opcjonalny drugi podajnik papieru na 250 arkuszy |
| Standardowy odbiornik papieru | odbiornik papieru na 150 arkuszy (wydrukiem do dołu) |
| Druk dwustronny | Automatyczny |
| Obsługiwane formaty nośników | - Podajnik 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10x15 cm, 16 K, koperty (ISO DL, ISO C5, ISO B5), pocztówki (Standard nr 10, JIS pojedyncze, JIS podwójne); - Podajnik 2 i opcjonalny podajnik 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10x15 cm, 16 K, koperty (ISO DL, ISO C5, ISO B5), pocztówki (JIS pojedyncze, JIS podwójne) |
| Niestandardowe wymiary nośników | Podajnik 1: 76x127–216x356 mm; Podajnik 2 i opcjonalny podajnik 3: od 100 x 148 do 216 x 356 mm |
| Nośniki | Papier (bond, do druku broszur, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), folia, etykiety, koperty |
| Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów | Podawanie arkuszy |
| komunikacja | - Port Hi-Speed USB 2.0; - wbudowany interfejs Fast Ethernet 10/100 Base-TX |
| Gramatura nośników (wg ścieżki podawania papieru) | - Podajnik 1: od 60 do 176 g/m² - Podajnik 2 i opcjonalny podajnik 3: od 60 do 163 g/m² (maks. 176 g/m² w przypadku pocztówek, |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | Maksymalnie 405 x 484 x 322 mm |
| Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.) | Maksymalnie 405 x 689 x 322 mm |
| Waga produktu | Do 25 kg |
| Waga w opakowaniu (brutto) | 30 kg |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 lub nowsze |
| Zgodność z produktami Mac | Tak |
| Pobór mocy (urządzenie włączone) | Maksymalny 445 W |
| Pobór mocy (urządzenie uśpione) | Maksymalnie 6,7 W |
| Pobór mocy (tryb gotowości) | 18 W |
| Pobór mocy (urządzenie wyłączone) | Maksymalnie 0,48 W |
| Certyfikat ENERGY STAR® | Tak |
| Inne | Dołączony kabel USB 2.0 min. 1,8m |

  - Drukarka Laserowa mono – 2 szt.

| Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) | od 33 str./min |
| --- | --- |
| Prędkość drukowania | Minimum 33 str./min. mono |
| Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości) | W ciągu zaledwie 8 s (z trybu automatycznego wyłączenia/oczekiwania) |
| Jakość druku w czerni (tryb best) | Do 1200 x 1200 dpi |
| Technologia druku | Druk laserowy mono |
| Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | Minimum 50 000 stron |
| Standardowa pamięć | Minimum 128 MB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 384 MB |
| Szybkość procesora | Minimum 600 MHz |
| Standardowe języki drukarki | PCL 5c, PCL 6, emulacja Postscript poziom 3 z automatycznym przełączaniem języków |
| Standardowa liczba podajników papieru | 2 – zainstalowane |
| Maks. liczba pojemników na papier | 3 |
| Standardowy podajnik papieru | Uniwersalny podajnik na 50 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy |
| Opcjonalny podajnik papieru | Opcjonalny trzeci podajnik papieru na 500 arkuszy |
| Standardowy odbiornik papieru | Zainstalowany odbiornik papieru na 150 arkuszy |
| Druk dwustronny | Automatyczny |
| Obsługiwane formaty nośników | - Podajnik 1: A4, A5, A6, B5, koperty (C5, B5, DL); - podajnik 2: A4, A5, A6; - opcjonalny podajnik 3: A4, A5, A6 |
| Niestandardowe wymiary nośników | - Podajnik 1: 76 x 127 do 216 x 356 mm; - podajnik 2: 105 x 148 do 216 x 356 mm; - opcjonalny podajnik 3: od 105x148 do 216x356 mm |
| Nośniki | Papier (typu bond, o niskiej lub wysokiej gramaturze, zwykły, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przeźroczy, nośniki o wysokiej gramaturze |
| Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów | - Automatyczny druk dwustronny, - podajnik ręczny, - podajnik papieru, - prosta ścieżka papieru |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | Serwer wydruków Jetdirect z kartą Gigabit Ethernet, port Hi-Speed USB 2.0 |
| Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | Bezprzewodowy serwer druku 802.11 b/g (J8021A) |
| Gramatura nośników (wg ścieżki podawania papieru) | - Podajnik 1: od 60 do 163 g/m² (prosta ścieżka prowadzenia papieru dla nośników specjalnych); - podajnik 2: od 60 do 120 g/m²; - opcjonalny podajnik 3: Od 60 do 120 g/m2 |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | Maksymalnie 365 x 368 x 268 mm |
| Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.) | Maksymalnie 365 x 677 x 268 mm |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | Maksymalnie 481 x 330 x 465 mm |
| Waga produktu | Maksymalnie 11 kg |
| Waga w opakowaniu (brutto) | Maksymalnie 14 kg |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows® 7 (32- i 64-bitowy); Windows Vista® (32- i 64-bitowy); Microsoft® Windows® XP (32-bitowy/64-bitowy), Server 2003 (32-bitowy/64-bitowy), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, UNIX, Linux |
| Zgodność z produktami Mac | Tak |
| Pobór mocy (urządzenie włączone) | Maksymalnie 570 W |
| Pobór mocy (urządzenie uśpione) | 8 W |
| Pobór mocy (tryb gotowości) | 8 W |
| Pobór mocy (urządzenie wyłączone) | 0,4 W |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | 17,5-25°C |
| Certyfikat ENERGY STAR® | Tak |
|  | Dołączony kabel USB 2.0 min. 1,8m |

12. Dysk zewn. sieciowy RAID 1TB – 2 szt.

| Informacje ogólne | - Pamięć sieciowa ReadyNAS Duo (Network Attached Storage) - 2 kanały SATA - Kompatybilna z dyskami HDD SATA i SATA II - Możliwość instalacji w różnych przegrodach - 10/100/1000 Ethernet - 3 porty USB 2.0 - Pamięć operacyjna min. 256 MB PC2700 DDR-SDRAM SO-DIMM - Wbudowana pamięć systemu operacyjnego typu Flash 64 MB - Kompatybilna z Windows, Mac, Linux/UNIX - Kreator konfiguracji i łatwy w użyciu internetowy panel sterowania |
| --- | --- |
| Zarządzanie rozmiarem pamięci | - System plików Journaled - Ustawianie limitów dla użytkowników, grup i poziomu wykorzystania - Możliwość przeniesienia dysku do urządzenia ReadyNAS NV+ lub 1100 |
| Systemy plików | - CIFS/SMB dla Windows® - AFP 3.1 dla Mac OS 9/X - NFS v2 / v3 dla Linux i UNIX - HTTP/S dla przeglądarek internetowych - Obsługa FTP/S - RSYNC |
| Transmisja strumieniowa multimediów | - UPnP AV kompatybilny z DLNA |
| Bezpieczeństwo sieci | - Szyfrowane logowanie - Warstwa Secure Sockets Layer (SSL) |
| Opcje sieciowe | - DHCP lub statyczny adres IP - NTP |
| Zarządzanie systemem | - Opcje sterowania wydajnością - Status urządzenia - Powiadomienia przez e-mail i rejestr zdarzeń - Dostęp do wiersza Command Line SSH |
| Kopie zapasowe | - Zintegrowany kreator Integrated Backup Manager - Przycisk do tworzenia kopii zapasowych z możliwością konfiguracji - Tworzenie kopii zapasowych na/z CIFS/NFS/FTP/HTTP - Tworzenie kopii zapasowych na/z pamięci USB - Dołączone oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych: NTI Shadow dla pamięci sieciowej ReadyNAS w systemach Windows i Macintosh |
| Urządzenia USB | - USB HDD i pamięć Flash - Drukarki - Systemy UPS z monitoringiem i funkcją autozamykania |
| Języki | - Panel sterowania: angielski, francuski, niemiecki, japoński, chiński i koreański - Nazwy plików: Unicode |
| Zasilanie | - Zasilacz 12V, 5A dostosowany do lokalnego standardu - Napięcie: 100-240V AC, 50/60 Hz - Zużycie energii: 35W przy typowym zastosowaniu (dla 2 dysków 500 GB) - Tryb oszczędzania energii |
| Układ chłodzący | - Wentylator 60 mm na łożyskach - System powiadamiania o awarii wentylatora - Powiadamianie przez e-mail o nadmiernej temperaturze z opcją autozamykania |
| Warunki zewnętrzne działania | - 0° - 95° F - Wilgotność 20% - 80% (bez skraplania) - Zgodność z przepisami FCC, UL, CE, C-tick, IC, RoHS |
| Cechy fizyczne | - Możliwość zastosowania klucza Kensington® - Wymiary maksymalne: (wys./szer./głeb.) 143 x 102 x 223 mm - Waga maksymalna : 2,5 kg bez dysków |
| Zawartość pudełka | - Pamięć sieciowa ReadyNAS Duo - 2 przegrody dyskowe - Zainstalowane dyski 2x 1 TB - Podręcznik instalacji - Karta gwarancyjna - Zasilacz - Przewód zasilający - Kabel Ethernet - Płyta instalacyjna - Program użytkowy do ReadyNAS - Program NTI Shadow dla pamięci ReadyNAS w systemach Windows i Macintosh |

- Skaner A3 – 1szt.

| zastosowanie | - zdjęcia, ilustracje - tekst, OCR - obiekty 3D (odstające od szyby skanera) |  |
| --- | --- | --- |
| rozdzielczość optyczna | 600 x 1200 dpi |  |
| głębia barw | - kolor: 48 bity wewn./ 24 bity zewn. - skala szarości: 16 bity wewn./ 8 bity zewn. - czarno-biały: 1 bit |  |
| układ optyczny barw | CCD + zimna katoda |  |
| podłączenie | do komputera | port USB |
| obsługa | język interfejsu | polski oraz podstawowe języki europejskie |
|  | przyciski szybkiego dostępu na obudowie | 7 w pełni konfigurowalnych przycisków szybkiego dostępu |
| oprogramowanie | sterowniki | Windows 2000/XP/Vista |
|  | do obsługi skanera | Scanner Utility – programy diagnostyczne |
| pomoc techniczna | przez telefon, faks, e-mail i www |  |
| gwarancja | 24 miesiące w systemie opieki i wsparcia z bezpłatnym serwisem Door-To-Door |  |
| instrukcja instalacji | w języku polskim + wielojęzyczna |  |
| instrukcja obsługi | obszerna instrukcja w języku polskim + wielojęzyczna |  |
| typ skanera | płaski (stołowy) kolorowy |  |
| dł. x szer. x wys. | Maksymalnie 623 x 400 x 130mm |  |
| obszar skanowania | 304.8mm x 431.8mm |  |
| górna pokrywa | regulowana wysokość, może otwierać się w pionie lub w poziomie, zdejmowana, metalowe zawiasy |  |
| waga | Do 8 kg |  |
| długość kabli | - USB: 150 cm, - zasilający: 180 cm |  |
| pobór mocy | - 36 W (praca), - 4 W (nieaktywny) |  |
| certyfikaty | bezpieczeństwa | CB, CE, FCC, ETL/cETL, C-Tick, BSMI |
| prędkość skanowania | kolor 75 dpi (na ekran) | A3 – 1,65 sek. |
|  | tekst 300 dpi (OCR) | A3 – 1,65 sek. |
|  | kolor 300 dpi (do druku) | A3 – 2,48 sek. |

- UPS - zasilacz awaryjny Tower – 1 szt.

| Moc pozorna | 1500 VA |
| --- | --- |
| Moc rzeczywista minimalna | 980 Wat |
| Architektura UPSa | line-interactive |
| Maks. czas przełączenia na baterię | 4ms |
| Liczba i rodzaj giazdek z utrzymaniem zasilania | 8 x IEC320 C13 (10A) |
| Typ gniazda wejściowego | IEC320 C14 (10A) |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | 6 min |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | 24 min |
| Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 160-286 V |
| Zmienny zakres napięcia wejściowego | 151-302 V |
| Zimny start | Tak |
| Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) | Tak |
| Sinus podczas pracy na baterii | Tak |
| Porty komunikacji | • RS232 (DB9) • SmartSlot • USB |
| Diody sygnalizacyjne | • Wyświetlacz LCD • praca z baterii • znaczne wyczerpanie baterii |
| Alarmy dźwiękowe | przeciążenie UPSa |
| Typ obudowy | Tower |
| Wyposażenie standardowe | • kabel szeregowy RS232 (DB9) • oprogramowanie i sterowniki na CD • Dokumentacja • instrukcja obsługi • Kabel USB |
| Szerokość | Maksymalnie 171 mm |
| Wysokość | Maksymalnie 219 mm |
| Głębokość | Maksymalnie 439 mm |
| Masa netto | Maksymalnie 25 kg |
| Dodatkowe informacje o gwarancji | 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator |

- UPS zasilacz awaryjny rack – 1szt.

| Moc pozorna | 3000 VA |
| --- | --- |
| Moc rzeczywista minimalna | 2700 Wat |
| Architektura UPSa | line-interactive |
| Maks. czas przełączenia na baterię | 4 ms |
| Liczba i rodzaj giazdek z utrzymaniem zasilania | 8 x IEC320 C13 (10A) |
| Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową | 1 x IEC320 C19 (16A) |
| Typ gniazda wejściowego | • IEC320 C20 (16A) • Schuko CEE 7 / EU1-16P • British BS1363A |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | 3 min |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | 11,3 min |
| Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 160-286 V |
| Zmienny zakres napięcia wejściowego | 151-302 V |
| Zimny start | Tak |
| Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) | Tak |
| Sinus podczas pracy na baterii | Tak |
| Porty komunikacji | • RS232 (DB9) • SmartSlot • USB |
| Diody sygnalizacyjne | • praca z sieci zasilającej • praca z baterii • konieczna wymiana baterii • przeciążenia UPSa • stan obciążenia UPSa |
| Alarmy dźwiękowe | • praca z baterii • znaczne wyczerpanie baterii |
| Typ obudowy | rack 19" |
| Wyposażenie standardowe | • instrukcja obsługi • oprogramowanie na CD • gniazdo SmartSlot na dodatkowe karty - 1szt. • kabel szeregowy RS232 (DB9) • klamry do montażu w szafach przemysłowch rack 19" |
| Dołączone oprogramowanie | PowerChute Business Edition |
| Szerokość | Maksymalnie 483 mm Maksymalnie 19 cali |
| Wysokość | Maksymalnie 89 mm Maksymalnie 2 U |
| Głębokość | Maksymalnie 670 mm |
| Masa netto | Maksymalnie 58 kg |
| Masa brutto | Maksymalnie 45 kg |

- UPS zasilacz awaryjny biurkowy – 26 szt.

| Moc pozorna | 400 VA |
| --- | --- |
| Moc rzeczywista minimalna | 240 Wat |
| Architektura UPSa | off-line (standby) |
| Maks. czas przełączenia na baterię | 8 ms |
| Liczba i rodzaj giazdek z utrzymaniem zasilania | 4 x PL (10A) |
| Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową | 4 x PL (10A) |
| Typ gniazda wejściowego | kabel z wtykiem PL (10A) |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | 1,9 min |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | 12,9 min |
| Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 180-266 V |
| Zimny start | Tak |
| Port zabezpieczający linie danych | RJ45 - linia modemowa/faxowa, DSL, 10/100BaseTX |
| Diody sygnalizacyjne | • praca z sieci zasilającej • praca z baterii |
| Alarmy dźwiękowe | • praca z baterii • znaczne wyczerpanie baterii • przeciążenie UPSa |
| Typ obudowy | desktop |
| Szerokość | Maksymalnie 240 mm |
| Wysokość | Maksymalnie 90 mm |
| Głębokość | Maksymalnie 290 mm |
| Masa netto | Maksymalnie 6 kg |

- Pendrive 4GB – 40 szt

| Pojemność pamięci | 4096 MB |
| --- | --- |
| Interfejs pamięci | USB 2.0 |
| Szybkość zapisu min. | 12 MB/s |
| Szybkość odczytu min. | 30 MB/s |
| Obsługiwane systemy operacyjne | • Microsoft Windows XP • Microsoft Windows Vista • Microsoft Windows 7 |
| Szyfrowanie | • 256-bitowe sprzętowe szyfrowanie danych w standardzie AES • Po 10 nieudanych próbach - zablokowanie pamięci i ponowny format |

- Pamięć RAM 1GB DDR2 – 5 szt.

| Rodzaj pamięci | DDR2 |
| --- | --- |
| Całkowita pojemność pamięci | 1024 MB |
| Częstotliwość szyny pamięci | min. 667 MHz |
| Liczba pamięci w zestawie | 1 |
| Opóźnienie CAS Latency max | CL6 |
| Radiator | Nie |

- Pakiet Office w wersji OEM Basic – 5 licencji

| Rodzina oprogramowania | Office 2007 Basic |
| --- | --- |
| Producent | Microsoft |
| Składowe pakietu | - Word - edytor tekstu - Excel - arkusz kalkulacyjny - Outlook - menedżer poczty elektronicznej oraz informacji |
| Wersja językowa | Polska |
| Wersja produktu | OEM |
| Typ licencji | Nowa licencja |
| Licencja na użytkowników | 1 |
| Platforma OS | - Microsoft Windows XP - Microsoft Windows 2003 Server - Microsoft Windows Vista |
| Dodatkowe informacje | - Medialess License Kit (sama licencja, bez nośnika) - V2 |

- Pakiet Office w wersji OEM Professional – 14 licencji

| Rodzina oprogramowania | Office 2007 Professional |
| --- | --- |
| Producent | Microsoft |
| Składowe pakietu | - Access - system zarządzania bazami danych - Excel - arkusz kalkulacyjny - Outlook + Business Contact Manager - PowerPoint - program do tworzenia prezentacji - Publisher - program do tworzenia publikacji - Word - edytor tekstu |
| Wersja językowa | Polska |
| Wersja produktu | OEM |
| Typ licencji | Nowa licencja |
| Licencja na użytkowników | 1 |
| Platforma OS | - Microsoft Windows XP - Microsoft Windows 2003 Server - Microsoft Windows Vista |
| Dodatkowe informacje | - Medialess License Kit (sama licencja, bez nośnika) - V2 |

- Pakiet Office w wersji BOX Standard– 1 licencja

| Rodzina oprogramowania | Office 2007 Standard |
| --- | --- |
| Producent | Microsoft |
| Składowe pakietu | - Microsoft Office Word 2007, - Microsoft Office PowerPoint 2007, - Microsoft Office Outlook 2007, - Microsoft Office Excel 2007 |
| Wersja językowa | Polska |
| Wersja produktu | BOX |
| Typ licencji | Nowa licencja |
| Licencja na użytkowników | 1 |
| Platforma OS | - Microsoft Windows XP - Microsoft Windows 2003 Server - Microsoft Windows Vista |

- Oprogramowanie antywirusowe firmy ESET NOD32 – 110 licencji

| ochrona antywirusowa i antyspyware stacji roboczych i serwerów | Windows/Novell z centralną administracją (liczba serwerów nie może przekraczać 10% ogólnej liczby licencji) |
| --- | --- |
| typ licencji | nowa |

## Oprogramowanie do obsługi kopii zapasowych systemu - 3 licencje

| Funkcje | - Tworzenie pełnych kopii zapasowych systemu i poszczególnych plików. - Przywracanie systemu po awarii - Zapisywanie punktów przywracania w zdalnych lokalizacjach. |
| --- | --- |
| Pełna kopia zapasowa systemu (obraz dysku) | możliwość tworzenia kopii zapasowych wszystkich zasobów znajdujących się na dysku twardym lub partycji. |
| Kopie zapasowe plików i folderów | wykonywanie kopii zapasowych wybranych plików i folderów zamiast zapisywania zawartości całego dysku twardego. |
| Kopie zapasowe na serwerze FTP | punkty odtwarzania są kopiowane na serwer FTP, co ułatwia zarządzanie kopiami zapasowymi poza siedzibą organizacji. |
| Tworzenie kopii zapasowych w lokalizacjach zewnętrznych | archiwizacja plików w urządzeniach pamięci masowej NAS. |
| Przyrostowe i różnicowe tworzenie kopii zapasowych | archiwizowane są tylko zmodyfikowane pliki. |
| Funkcja LightsOut Restore | przywracanie systemu przy użyciu środowiska odtwarzania opartego na oprogramowaniu znajdującym się na dysku, bez konieczności używania rozruchowego dysku CD. |
| Zdalne zarządzanie | kontrola nad innymi instalacjami programu do archiwizowania w sieci lokalnej. |
| Zaawansowana kompresja i szyfrowanie | minimalizacja użycia miejsca na dysku i ochrona poufnych dokumentów. |

- Oprogramowanie do zarządzania plikami – 1 licencja

| Funkcje | - dwupanelowy układ z wielokrotnie sortowalną listą plików - poziomy i pionowy, - wsparcie dla zakładek z możliwością zapamiętywania i blokowania, - zaawansowane wyszukiwanie z wyrażeniami regularnymi także wewnątrz plików, - obsługa ftp, ftp/ssl oraz bezpośrednie połączenie między 2 serwerami ftp, - obsługa różnego typu archiwów, - różne widoki listy plików w tym drzewo, podgląd miniatur i szybki podgląd, - porównywanie zawartości plików i synchronizacja katalogów, - rozbudowane narzędzie wielokrotnej zamiany dla nazw plików, |
| --- | --- |