Załącznik nr 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty remontowe związane z remontem dachu budynku Domu Pomocy  Społecznej w Wysokiej 16 ;89-502 Raciąż .

CPV 43215210-2

CPV 45453000-7

CPV 4526000-7

- WYMAGANIA OGÓLNE

- Wstęp

Przedmiotem specyfikacji są wymagania, dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z remontem dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej;

89-502 Raciąż

Specyfikacja techniczna jest dokumentem, będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót. Wymagania ogólne dotyczą wszystkich robót, objętych projektem wykonawczym i należy je stosować w powiązaniu ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

- Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem, specyfikacją techniczną oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw niezbędnych do wykonania robót, objętych umową, zgodnie z warunkami projektu, specyfikacją techniczną i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru.

Przed ostatecznym odbiorem robót wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw, materiałów z demontażu oraz przygotuje i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Podczas realizacji robót wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora i za zachowanie warunków bezpiecznego wykonania robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt i jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Projekt i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokóły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów w projekcie lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z projektem i specyfikacją i wpłynie to na zmianę parametrów elementów robót, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt wykonawcy.

Wykonawca przed ustalonym w umowie terminem przekazania obiektu do remontu – dostarczy inwestorowi oświadczenia osób funkcyjnych,  o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy robót). Fakt przystąpienia i prowadzenia robót – wykonawca obwieści publicznie przez umieszczenia tablic informacyjnych i ostrzegawczych oraz wygrodzi teren budowy i teren oddziaływania dla bezpiecznego wykonywania robót.

Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy, wydane przez odpowiednie władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Podczas realizacji robót wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp, w szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej – nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.

3. Rodzaj robót budowlanych w porządku technologicznym ich wykonania :

3.1. roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, rozebranie istniejącego pokrycia z

dachówki  ceramicznej,

3.2. ułożenie izolacji paroprzepuszczalnej oraz ołacenie połaci dachu,

3.3. ułożenie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej z wykonaniem obróbek

blacharskich, rynien i rur spustowych.

3.4. ułożenie ocieplenia z wełny z zamknięciem folią paroizolacyjną

4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robót Budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

4.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

dokumentacją projektową, przedmiarem robót, Polskimi Normami i obowiązującymi

wymogami.

4.5. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. Przedmiotowa inwestycja nie będzie

miała negatywnego wpływu na środowisko.

4.6. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca zobowiązuje się do wykluczenia prac personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych poprzez zaopatrzenie personelu w odzież ochronną i niezbędne wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Oraz  sporządzi lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy „planu bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, gdyż występują roboty niebezpieczne dla zdrowia, tj. roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „ w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U.Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r. „w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na  terenie całego placu budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty, spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

4.7. Ogrodzenie placu robót.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

1. oznaczenia placu robót ostrzegającego przed robotami na wysokości,

2. ogrodzenia i utrzymania porządku na placu robót,

3. właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych,

- utrzymania w czystości dróg w pobliżu terenu robót.

- Wymagania dotyczące materiałów, sprzętu i transportu

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały posiadają wymagany atest producenta i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Na co najmniej 3 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót – wykonawca przedstawi szczegółowe informacje, dotyczące proponowanego źródła zamówienia oraz odpowiednie świadectwa badania jakości, w celu zatwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiały nie odpowiadające wymaganiom, zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru – wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą opłacone.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed zniszczeniem i zachowały swoją jakość i właściwości. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantował bezpieczne ich wykonanie. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowego sprzętu w cenie jednostkowej robót do których sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia, spowodowane jego pojazdem na drogach publicznych i dojazdach na teren budowy.

- Wymagania dotyczące wykonania i kontroli robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem i specyfikacją techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczanych na budowę. Odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów jest wykonawca, który zapewni odpowiedni system kontroli.

W trakcie wykonywania robót wykonawca jest zobowiązany prowadzić odpowiednie dokumenty budowy: dziennik budowy, księga obmiaru robót, atesty materiałów i wyniki badań sporządzone przez wykonawcę, protokóły odbioru robót, protokóły z narad i ustaleń, protokóły przekazania materiałów  z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu. Księga obmiaru robót nie stanowi podstawy do zapłaty za wykonane roboty.

Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokółu odbioru potwierdzony przez inspektora nadzoru.

Roboty remontowe podlegają następującym odbiorcom robót, dokonywanych przez inspektora nadzoru:

- odbiorowi robót zanikających

- odbiorowi częściowemu elementów robót

- odbiorowi końcowemu ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Roboty zanikające powinny być zgłoszone przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru, który dokona odbioru nie później niż w ciągu 3-ch dni od czasu zgłoszenia. Do tego czasu odbierane roboty nie mogą być zakryte.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót i będzie dokonywany przez inspektora nadzoru, po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości do odbioru zapisem do dziennika budowy. Odbiór powinien być przeprowadzony nie później niż w ciągu 3-ch dni od daty zgłoszenia.

Odbiór ostateczny końcowy następuje po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości do odbioru i potwierdzenia tej gotowości przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy. Wraz ze zgłoszeniem wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający następujące dokumenty: projekt wykonawczy, naniesionymi zmianami, dziennik budowy-oryginał i kopia, obmiar robót, atesty jakościowe wbudowanych materiałów. Protokóły robót zanikających, rozliczanie demontażu, oświadczenia osób funkcyjnych na budowie  - wymagane Prawem Budowlanym.

W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru inwestor powiadomi pisemnie wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny oraz zgodności wykonania robót z projektem i specyfikacją techniczną. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od projektu i specyfikacji  i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia – komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

Odbiór pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót, związanych z usunięciem wad, stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół ostatecznego odbioru robót.

- SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Zakres robót:

Roboty przygotowawcze obejmują:

- wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do budynku

- ustawienie rusztowań zewnętrznych dla przeprowadzenia demontażu

- wygrodzenie terenu zagrożonego w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych i remontowych

Roboty rozbiórkowe obejmują:

- rozebranie pokrycia dachowego z dachówek zakładkowych wraz z rozbiórką   gąsiorów

- rozbiórkę łat elementów więźby dachowej  budynku

- rozebranie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

Materiały podstawowe

Folia PCV grubości 0,3 mm do prowizorycznego zabezpieczenia dachu, w trakcie prowadzenia robót

Listwy drewniane grubości 25 mm i deski grubości 32 mm do przybicia folii i wykonania pomostów i daszków zabezpieczających

Stemple drewniane Ø 12 cm i siatka pleciona szerokości 1,80 m do wykonania tymczasowego ogrodzenia

Sprzęt

Do wykonania robót przygotowawczych i rozbiórek może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny:

Komplet rusztowań rurowych, młotki o masie do 2 kg, przecinak, elektryczne szlifierki kątowe, obudowane rynny zrzutowe, samochody samowyładowcze, kontenery na gruz z rozbiórek

Transport

Załadunek i transport samochodowy do wywozu kontenerów do miejsca składowania. Materiały z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym.

Wykonanie robót

Roboty porządkowe i rozbiórkowe wykonać ręcznie.

Gruz i elementy rozebrane do ustawionych na terenie kontenerów lub na środki transportowe, przy pomocy obudowanych rynien zrzutowych.

Jednoczesną rozbiórkę ograniczyć do takiej wielkości, aby bezpośrednio po rozbiórce wykonać prowizoryczne zabezpieczenie dachu folią, mocowaną listwami do konstrukcji dachowej.

Rusztowanie montować zgodnie z instrukcja (DTR) dostarczona przez producenta, z jednoczesnym wyposażeniem w piony komunikacyjne. Konstrukcja rusztowania powinna być wyposażona w urządzenia piorunochronne lub podłączona ze zwodem urządzenia piorunochronnego budynku.

Ogrodzenie tymczasowe wykonać z siatki stalowej, plecionej, ocynkowanej wysokości 1,80 m na słupkach ze stempli drewnianych, wkopanych w ziemie na grubość 0,5 m.

Daszki zabezpieczające nad wejściami wykonać na szerokość 0,5 m szerszej po każdej stronie drzwi wejściowych. Konstrukcja daszków z krawędziaków drewnianych – (słupki i belki) z obiciem ścian bocznych i zadaszenia deskami grubości 32 mm i zabezpieczeniem od góry matami słomianymi lub wełną mineralną grubości 20 cm, celem tłumienia uderzeń od ewentualnie spadających przedmiotów.

Uwaga:

Podczas prac rozbiórkowych i montażu rusztowań – zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracujących tam osób oraz zabezpieczyć tak teren, by nie dopuścić do wejścia do strefy zagrożenia osób niepowołanych i postronnych.

Kontrola jakości robót:

Sprawdzenie jakości robót polegać będzie na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót, sprawdzeniu uprzątnięcia i uporządkowania miejsca rozbiórki i terenu oraz wykonania zabezpieczeń tymczasowych przed opadami atmosferycznymi. Sprawdzeniu podlegać będzie również zaświadczenie o wywiezieniu i utylizacji materiałów z rozbiórki

- Remont kominów w części strychowej i ponad dachem

Zakres robót:

- odbicie starego i wykonanie nowego tynku ścian kominowych w części strychowej

- wycięcie spoinowania i wykonanie tynku na ścianach ponad dachem

- wykonanie czapek kominowych i wykonanie malowania tynków kominów

Materiały podstawowe

Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna marki 3 (1:1:6), beton B-20, farba emulsyjna, środek uszczelniający do betonu

Sprzęt

Rusztowanie warszawskie, narzędzia tynkarskie ręczne, środek transportu pionowego

Transport

Dowolny środek transportu zewnętrznego

Wykonanie robót

Roboty wykonać po rozbiórce, a przed ułożeniem  nowego pokrycia dachu. Istniejące ściany kominowe oczyścić z resztek starego tynku i w miarę potrzeb naprawić podłoże. Ściany kominowe ponad dachem, dawniej spoinowane – należy przed otynkowaniem wykuć na głębokość 5 mm tynk ze spoin i oczyścić powierzchnie ściany. Tynk III kat. wykonać przy użyciu prowadnic, z 3-ch warstw – obrzutką z zaprawy cementowej. Narzut wykonać dopiero po związaniu, lecz przed stwardnieniem obrzutki. Gładź wykonać po uprzednim zdemontowaniu prowadnic i wypełnieniu bruzd. Tynki wykonać z rusztowań warszawskich, ustawionych na pomostach roboczych. Niedopuszczalne jest ustawienie rusztowań, bezpośrednio na istniejącym stropie strychowym. Malowanie tynków wykonać dopiero po ich stwardnieniu i zagruntowaniu środkiem gruntującym.

Kontrola jakości robót

Tynk w części strychowej może odpowiadać wymogom jak dla tynku III kat. – odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie większe jak 4 mm i nie więcej jak 4 miejsca na długości łaty kontrolnej 2,00 m. Tynk ponad dachem powinien odpowiadać wymogom tynku III kat. przy odchyleniach odpowiednio 3 m i 3 szt. na długości łaty kontrolnej o 2,00 m.

- Pokrycie dachu

Zakres robót

Montaż folii dachowej paro przepuszczalnej, zamontowanie kontrłat, obicie okapów, ścianek bocznych wystawek dachowych – deskami, łacenie połaci dachowych, pokrycie dachu dachówką, pokrycie kalenicy gąsiorami a krawędzi szczytów dachówką krawędziową,  obróbka  wyłazów dachowych, obróbki blacharskie dachu i gzymsów,  elementów wyposażenia dachu, montaż rynien i rur spustowych.

Materiały

Folia dachowa paro przepuszczalna zbrojona siatką – polipropylenowa, trudno zapalna, wytrzymałość na rozerwanie 500 N, paro przepuszczalność 20 g/m2/24 h.

Dachówka ceramiczna karpiówka o wymiarach  180 x 380 mm w kolorze czerwonym, dachówki okapowe i kalenicowe, dachówki wentylacyjne, dachówki krawędziowe, gąsiory ceramiczne proste i gąsior rozgałęźny-krzyżowy. Dachówki powinny spełniać wymogi PN/B-12020/1997. Blacha stalowa powlekana grubości 0,55 mm na obróbki blacharskie oraz na rynny i rury spustowe – blacha zabezpieczona antykorozyjnie cynkiem oraz 2-ma warstwami powłok poliestrowych i zewnętrzną powłokę plastisolową grubości 0,2 mm. Powłoka zewnętrzna w kolorze ceglastym.

Łaty dachowe z drewna iglastego, impregnowane środkiem impregnacji  biologicznej i ogniochronnym do stopnia trudno zapalności . Na dach główny łaty o przekroju 50 x 60 mm a na dach środkowy poprzeczny    o przekroju 40 x 60 mm.

Wkręty do dachówki samogwintujące, kadmowane, gwoździe ocynkowane, uchwyty do gąsiorów rynien i rur spustowych stalowe ocynkowane.

Wszystkie materiały powinny spełniać warunki – zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z 16.05.2004 r. (Dz.U. z 2004 nr 92, poz. 881)

Sprzęt

Roboty można wykonać ręcznie przy użyciu dowolnego sprzętu i elektronarzędzi akumulatorowych. Do cięcia blachy używać jedynie nożyc – niedopuszczalne jest cięcie blachy szlifierkami kątowymi.

Do transportu na poziom dachu-  dźwig samochodowy lub inny środek transportu pionowego.

Transport

Dostawa materiałów na teren budowy transportem samochodowym

Wykonanie robót

Zamocowanie folii dachowej poprzecznie do krokwi z zakładką min. 10 cm i przymocowaną zszywkami. Wzdłuż krokwi kontrłaty przybite gwoździami ocynkowanymi. Łacenie w rozstawie co około 14 cm łatami przybitymi gwoździami ocynkowanymi. Łaty mocować w równym odstępie przy pomocy szablonów, z dokładnie wyrównaną górna płaszczyzną łat. Nierówność płaszczyzny wyrównywać przez podbijanie łat w miejscach przybicia do krokwi lub ich zestruganie.

Pokrycie – dachówka karpiówka podwójnie w łuskę, z przykręceniem co 4-5-tej dachówki wkrętami do łat. Gąsiory układane na łacie kalenicowej i mocowane uchwytami stalowymi, ocynkowanymi. Uszczelnienie pod gąsiorami – taśmą uszczelniająco-wentylacyjną.

Obróbki blacharskie wykonać z blachy lakierowanej, łączonej na rąbki leżące podwójnie. Obróbki koszy zlewowych ułożyć na pełnym deskowaniu. Obróbki przy kominach należy zakończyć listwą z blachy. Nóżki stojaków zabezpieczone kołnierzami, wykonanymi z blachy w kształcie stożka. Rynny i rury z blachy cynkowej gr 0,55mm,   systemowe z uchwytami i mocowaniem według systemu.

Kontrola jakości robót

Kontrola polegać powinna na sprawdzeniu poprawności krycia i zastosowanych materiałów. Kontroli podlegać będzie sprawdzenie rozstawu łat, mocowanie dachówek i dokładność wykonania pokrycia.

Szczególnego sprawdzenia wymagać będzie  sprawdzenie dokładności wyrównania górnej płaszczyzny łat. Sprawdzenie wykonać łatą długości 3,0 m we wszystkich kierunkach. Odchyłki od powierzchni na długości łaty – nie mogą być większe jak 4 mm. Rzędy dachówek powinny być układane równolegle do kalenicy, a odchyłki od kierunku równoległego nie mogą być większe jak 2 mm na długości 1,00 m i 3,00 m na całej długości rzędu dachówek.

Sprawdzenia wymagać też będzie prawidłowość wykonania nawiewu przy okapie i wywiewu przy kalenicy (dachówki wentylacyjne obustronnie na całej długości kalenicy)

- Docieplenie połaci dachowych,  i stropu strychowego wraz z wykończeniem sufitów

Zakres robót

Roboty obejmują  ułożenie  izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr. 15cm .

Materiały podstawowe

Listwy drewniane impregnowane środkiem impregnacji biologicznej i ogniochronnym – do stopnia trudno-zapalności.

Wełna mineralna niepalna o współczynniku przenikania ciepła 0,033 W/m ∙ K.

Sprzęt

Do wykonania obudowy narzędzia ręczne i elektronarzędzia dowolnego typu.

Do transportu materiałów na poziom poddasza dźwig samochodowy lub inny środek transportowy.

Transport

Dostawa materiałów na teren budowy transportem samochodowym

Opis robót

Sufity skośne

Nie przewiduje się obudowy z płyt kartonowo-gipsowych,

5.Opis przedmiotu zamówienia:

„Remont pokrycia oraz częściowe docieplenie dachu budynku

Termomodernizacja stropodachów przy użyciu płyt styropianowych

Szczegółowa specyfikacja techniczna

1.Termomodernizacja stropodachów przy użyciu płyt styropianowych

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych z termoizolacją stropodachu przy użyciu płyt styropianowych budynku

1.2. Zakres robót

- przygotowanie podłoża (nacięcie i podklejenie pęcherzy),

- ułożenie płyt termoizolacyjnych ze styropianu dwustronnie laminowanego papą o grubości 10 cm,

- mechaniczne zamocowanie płyt termoizolacyjnych,

1.3. Materiały.

- styropian EPS 100 DACH dwustronnie laminowany papą samogasnący o gęstości od 18- 20 kg/m3 o grubości 10 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,038 ,

- łączniki teleskopowe z podkładką dociskową, minimalna długość łącznika =

grubość płyty + 6cm,

1.4. Sprzęt.

Wiertarki, wkrętarki, piły ręczne, młotki

1.5. Transport.

Samochód dostawczy

1.6. Wykonanie robót.

Docieplenie stropodachu należy wykonać płytami ze styropianu dwustronnie

laminowanymi o grubości 10 cm mechanicznie do podłoża. Ilość łączników

przypadających na 1m2 powierzchni jest uzależniona od strefy dachu. Należy

zastosować:

- w strefie środkowej - 4 szt/m2

- w strefie brzegowej - 6 szt/m2

Przed przystąpieniem do docieplenia dachu należy zdemontować zbędne urządzenia

znajdujące się na stropodachu, oraz usunąć pęcherze w istniejącym pokryciu papowym .

Przy usuwaniu istniejących warstw papy należy zwrócić szczególną uwagę na staranne

usunięcie w sposób mechaniczny warstw izolacji bitumicznej, oczyszczenie podłoża,

ewentualne uzupełnienie szlichty cementowej, zagruntowanie podłoża i uzupełnienie

papą podkładową wyciętych miejsc. Materiały usuwane należy zbierać do pojemników

i przekazać do utylizacji.

Na przygotowanym w ten sposób podłożu należy ułożyć płyty styropianowe o grubości

10 cm i przymocować je do podłoża w sposób mechaniczny za pomocą łączników

teleskopowych z podkładką dociskową. W miejscu przy kominach i ścianach

szczytowych należy wstawić kliny ze styropianu o gr.5 cm.

Płyty styropianowe należy układać rzędami stosując w każdym rzędzie przesunięcie

o długości płyty. Na tak ułożoną warstwę styropianu należy przymocować warstwę papy

samoprzylepnej podkładowej, a następnie ułożyć warstwę papy termozgrzewalnej

nawierzchniowej o gramaturze nie mniejszej niż 250 g/m2.

Układ pasów papy należy wykonać według instrukcji producenta.

Kolejność wykonywanych czynności musi być zgodna z systemową instrukcją

zastosowania przyjętych materiałów.

1.7. Kontrola jakości

Sprawdzeniu podlega :

- grubość warstwy termoizolacji,

- rozmieszczenie łączników mechanicznych,

- równość poziomu warstwy termoizolacji.

1.8. Jednostka obmiaru

[m2] – paroizolacja, termoizolacja

[szt] – łączniki mechaniczne do termoizolacji.

1.9. Odbiór robót

Odbioru dokonuje Inspektor poprzez spisanie protokołu odbioru.

1.10. Podstawa płatności

Zgodnie z warunkami ogólnymi ST

2. Roboty dekarskie (pokrycie bitumiczne – papą termozgrzewalną)

2.1. Przedmiot

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskich

i ciesielskich związanych z pokryciem stropodachu papą termozgrzewalną na ociepleniu dachu nad częścią tarasową budynku.

2.2. Zakres

Zakres robót objętych S.T. obejmuje:

- na warstwie termoizolacyjnej wykonanie pokrycia dachowego obejmującego warstwę wierzchnią z papy termozgrzewalnej

2.3. Materiały

Należy zastosować papy termozgrzewalne modyfikowane SBS o następujących

grubościach:

- papa wierzchniego krycia - papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych, asfaltowa, zgrzewalna, modyfikowana SBS, na włóknienie poliestrowej o gramaturze 230g/m (+/- 20g/m), grubość 5,2mm (+/- 0,2 mm)

2.4. Sprzęt

- palnik gazowy jednodyszowy z wężem

- mały palnik do obróbek dekarskich,

-palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania

dużych powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- nóż do cięcia papy,

- wałek dociskowy z silikonową rolką,

- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas,

- warsztat blacharski

2.5. Transport

Samochodowy i ręczny

2.6. Wykonanie robót

2.6.1. Papa termozgrzewalna

Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana

rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na

całej szerokości zakładu (12-15 cm).

Na  warstwę należy stosować papę zgrzewalną

(wierzchnią) papę wierzchniego krycia.

Szerokość pasa papy wzdłuż okapu w 1 warstwie krycia powinna wynosić ½ szerokości

pasma papy. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża

oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z

jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości

zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu.

W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć

zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę

docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej

szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt

duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej

świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:

- podłużny 8 cm

- poprzeczny 12-15 cm

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie

z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać

ze szczególną starannością . Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić

prawidłowość wykonania zgrzewów . Przy klejeniu pap zestawem palnikowym należy

stosować się do następujących zasad:

- palniki ustawić tak by jednocześnie podgrzewać podłoże i pasmo papy

- płomień palników powinien być silny i równomierny na całej długości zgrzewania

- palnik powinien znajdować się nie mniej niż 15 cm od powierzchni papy

- fragment wstęgi papy z nadtopiona powłoka asfaltową należy natychmiast docisnąć do

podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.

2.7. Kontrola jakości

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu:

- szczelności pokrycia,

- prawidłowości wykonania obróbek z papy termozgrzewalnej,

- prawidłowości wykonania pokrycia z papy asfaltowej na lepiku

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami

określonymi w Specyfikacji .

2.8. Jednostka obmiaru

[m2] – powierzchnia pokrycia

[m2] – obróbki kominów z papy termozgrzewalnej

2.9. Odbiór robót

Odbioru dokonuje Inspektor poprzez spisanie protokołu odbioru.

2.10. Podstawa płatności

Zgodnie z warunkami ogólnymi ST

2.11. Przepisy związane

Szczegóły połączeń pokrycia papowego z elementami budynku wykonać wg. PN-80/B-10240

Warunki techniczne wykonania robót określają:

- PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-75/B-12020 Dachówki ceramiczne. Dachówki karpiówki

- BN-67/6741-12 Dachówki ceramiczne. Gąsiory dachowe tłoczone

- PN-67/M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia

- BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim okrągłym i kwadratowym

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Pokrycia dachowe

- Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac dekarskich

- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów