- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Fotel zabiegowy ginekologiczny  szt. 1

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fotel ginekologiczny przeznaczony do przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych. | Tak |  |
|  | Długość całkowita bez segmentu podudzia: 1300 mm ( + 30 mm). | Tak |  |
|  | Długość całkowita w pozycji poziomej: 1760 mm ( + 30 mm). | Tak |  |
|  | Całkowita szerokość siedziska i oparcia: 620 mm ( + 30 mm ). | Tak |  |
|  | Minimalna wysokość siedziska przy maksymalnej pozycji anty-Trendelenburga: 630 mm (+ 30 mm). | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości siedziska w zakresie 700 – 1050 mm (+ 30 mm). | Tak |  |
|  | Kąt uniesienia oparcia pleców: 700 ( + 50 ). | Tak |  |
|  | Kąt pochylenia siedziska: -150 do 200 ( + 30 ). | Tak |  |
|  | Przechył Trendelenburga : 200 ( + 30 ). | Tak |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga : 150 ( + 30 ). | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą siłownika hydraulicznego sterowanego dźwignią nożną | Tak |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu siedziska oraz przechyłów wzdłużnych za pomocą sprężyn gazowych z blokadą, bezstopniowo. | Tak |  |
|  | Konstrukcja fotela ze stali, osłonięta obudową z tworzywa. | Tak |  |
|  | Tapicerka profilowana, bezszwowa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych. | Tak |  |
|  | Fotel wyposażony w dodatkowy element przedłużający leże do zabiegów w pozycji leżącej | Tak |  |
|  | Wyposażenie fotela: - miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej - podkład jednorazowy w rolce - podkolanniki z podrączkiem - podnóżek z podestem z laminatu | Tak |  |
|  | Powierzchnie fotela łatwe do czyszczenia i dezynfekcji. | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru koloru tapicerki | Tak |  |