- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Inkubator otwarty   szt. 1

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Inkubator wyposażony w ogrzewacz promiennikowy kwarcowy z obrotową głowicą +/- 90 stopni z wbudowanym oświetleniem o mocy min. 100 W | Tak |  |
|  | Łóżeczko z materacem piankowym o wymiarach minimalnych 750x550 mm | Tak |  |
|  | Przechył łóżeczka regulowany płynnie bezstresowo w zakresie minimum +/- 150 do pozycji Trendelenburga | Tak |  |
|  | Ścianki łóżeczka z czterech stron otwierane z możliwością szybkiego demontażu do mycia wykonane z materiału odpornego na UV | Tak |  |
|  | Ogrzewacz promiennikowy kwarcowy z obrotową głowicą +/- 90 stopni z wbudowanym oświetleniem o mocy min. 100 W z regulacją temperatury | Tak |  |
|  | Utrzymywanie nastawionej temperatury z dokładnością min +/- 0,10 C, zakres ustawienia automatycznej regulacji temperatury od min. 34-38ºC | Tak |  |
|  | Alarm temperatury przy spadku lub wzroście o max. 0,8ºC | Tak |  |
|  | Czujnik temperatury wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji | Tak |  |
|  | Podstawa jezdna stanowiska z blokadą kółek | Tak |  |
|  | Kolumna stanowiska wyposażona w prowadnice do mocowania osprzętu | Tak |  |
|  | Półka obrotowa na dodatkowe wyposażenie | Tak |  |
|  | dozownik tlenu z nawilżaczem | Tak |  |
|  | zespół odsysający ( inżektor tlenowy lub powietrzny lub regulator próżni małego podciśnienia) z pojemnikiem na wydzielinę | Tak |  |
|  | statyw do mocowania pomp z wysięgnikiem do kroplówki | Tak |  |
|  | szuflada na kasetę RTG | Tak |  |
|  | szafka z dwoma szufladami | Tak |  |