- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Łóżko porodowe  szt.  2

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko porodowe przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo-ginekologicznych. | Tak |  |
|  | Długość łóżka: 2200 mm ( + 30 mm ). | Tak |  |
|  | Całkowita szerokość łóżka: 1050 mm ( + 30 mm ). | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości leża: 600 do 950 mm (+ 20mm ). | Tak |  |
|  | Kąt uniesienia oparcia pleców: 700 ( + 50 ). | Tak |  |
|  | Przechył Trendelenburga : 150 ( + 30 ). | Tak |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga : 80 ( + 30 ). | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą nożną pompą hydrauliczną. | Tak |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą. | Tak |  |
|  | Funkcja CPR w oparciu pleców. | Tak |  |
|  | Przechyły wzdłużne wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą. | Tak |  |
|  | Możliwość uzyskania pozycji fotelowej. | Tak |  |
|  | Segment nożny leża z regulacją położenia wzdłużnego, z możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko. | Tak |  |
|  | Poręcze boczne opuszczane. | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe wyjmowane z ramy leża. | Tak |  |
|  | Rama łóżka zaopatrzona w krążki odbojowe. | Tak |  |
|  | Konstrukcja łóżka ze stali lakierowanej, osłonięta obudową z tworzywa. | Tak |  |
|  | Łóżko przejezdne - mobilne, z centralną blokadą kół oraz funkcją blokady jednego koła do jazdy na wprost | Tak |  |
|  | Materace z pianki poliuretanowej spienionej. Pokrowiec na materace z tkaniny oddychającej, nie przepuszczającej wilgoci. | Tak |  |
|  | Wyposażenie łóżka: - materac - materac dla noworodka - miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej - podkolanniki - oparcie pod stopy - uchwyt rąk - poręcze boczne - wieszak kroplówki - wieszak na wyposażenie - uchwyt do pozycji kucznej | Tak |  |
|  | Powierzchnie łóżka łatwe do czyszczenia i dezynfekcji. | Tak |  |