- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Ssak elektryczny przenośny  szt. 2

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ssak elektryczny, przenośny | Tak |  |
|  | Zasilanie 230[V], 50 [ Hz], +/-10 [%] | Tak |  |
|  | Obudowa wykonana z trwałego materiału | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia o system wkładów jednorazowych na odsysane treści | Tak |  |
|  | Siła ssania minimum 20l/min | Tak podać |  |
|  | Możliwość precyzyjnego ustawienia wartości podciśnienia w zakresie 0-80kPa | Tak podać |  |
|  | Sposób uzyskiwania podciśnienia | Podać |  |
|  | Butla miareczkowana o pojemności 2 l. na odsysane treści, przystosowana do dezynfekcji i sterylizacji, wykonana z nietłukącego materiału | Tak |  |
|  | Dren do odsysania silikonowy z możliwością sterylizacji o dł. min. 1,5m | Tak |  |
|  | Waga ssaka max. 4,5 kg. | Tak podać |  |