- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Zestaw łóżkowy z szafką przyłóżkową   szt. 50

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szerokość całkowita: max. 990 mm | Tak |  |
|  | Długość całkowita: ok. 2200 mm | Tak |  |
|  | Wysokość leża od podłogi: max. 500 mm | Tak |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | Tak |  |
|  | Leże podzielone na dwie sekcje w tym ruchome oparcie pleców | Tak |  |
|  | Segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym | Tak |  |
|  | Siatka w leżu odejmowana | Tak |  |
|  | Ręczna regulacja oparcia pleców za mechanizmu zapadkowego w zakresie do min. 70O | Tak |  |
|  | Dźwignia regulacyjna segmentu oparcia pleców umieszczona pod ramą leża | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min 125 mm z czego 2 mają posiadać blokadę jazdy i obrotu | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka lakierowane wyjmowane z ramy leża, wykonane z płyty laminatowej | Tak |  |
|  | Łóżko zaopatrzona w krążki odbojowe | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w haczyki do zawieszania woreczków (po 2 szt. na jedną stronę) | Tak |  |
|  | Możliwość montażu na ramie łóżka poręczy bocznych, wieszaka kroplówki, uchwytu rąk, podwójnej ramy wyciągowej, wieszaków na kaczkę i basen | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie łóżka min 200 kg | Tak |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: 1. materac w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej paroprzepuszczalnej 2. poręcze boczne lakierowane – 50 szt. 5. wieszak kroplówki (haczyki chromowane) – 30 szt. | Tak |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita: max. 990 mm |  |  |
|  | Długość całkowita: ok. 2200 mm |  |  |
|  | Wysokość leża od podłogi: max. 500 mm |  |  |
| Szafka przyłóżkowa |  |  |  |
|  | - Długość szafki : 470 mm ( + 30 mm ) |  |  |
|  | - Szerokość (głębokość) szafki : 370 mm (+ 30 mm) |  |  |
|  | Wysokość : 880 mm ( + 30 mm ) |  |  |
|  | Szafka wykonana z profili stalowych i blachy stalowej ocynkowanej pokrytych lakierem proszkowym |  |  |
|  | Blat szafki wykonany z płyty laminowanej |  |  |
|  | - Szafka przejezdna z blokadą dwóch kół wykonanych z tworzywa |  |  |
|  | - Szafka posiadająca uchwyty do przetaczania wystająca ponad blat szafki – uchwyty stanowiące jedną konstrukcję ciągłą z nogami szafki |  |  |
|  | - Szafka lakierowana lakierem proszkowym bez elementów chromowanych |  |  |
|  | - Szafka odporna na środki dezynfekcyjne |  |  |