- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Łóżko kardiologiczne

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szerokość całkowita: 995 mm ( + 30 mm ) | Tak |  |
|  | Długość całkowita: 2190 mm ( + 30 mm ) | Tak |  |
|  | Wysokość minimalna leża od podłogi: 400 mm (± 30 mm ) | Tak |  |
|  | Wysokość maksymalna leża od podłogi: 780 mm (± 30 mm ) | Tak |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | Tak |  |
|  | Cztery segmenty leża, z czego trzy segmenty są regulowane | Tak |  |
|  | Segment oparcia pleców wypełniony jest płytą laminatową, pozostałe segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym | Tak |  |
|  | Segment oparcia pleców z funkcją autoregresji | Tak |  |
|  | Autoregresja oparcia pleców 110 mm (+/- 20 mm) | Tak |  |
|  | Funkcja autokontur – jednoczesny ruch oparcia pleców i uda | Tak |  |
|  | Regulacje wysokości leża, nachylenia oparcia pleców oraz segmentu uda uzyskiwane przy pomocy siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym oraz z centralnego panelu sterującego | Tak |  |
|  | Centralny panel sterujący z funkcjami sterowania oraz selektywną blokada ruchu poszczególnych funkcji, mocowany w chowanej pod leże półce na pościel | Tak |  |
|  | Funkcja CPR w oparciu pleców realizowana za pomocą dźwigni z dwóch stron łóżka | Tak |  |
|  | Regulacja oparcia pleców w zakresie do 73˚ (±3˚ ) | Tak |  |
|  | Regulacja segmentu uda w zakresie do 40˚ (±3˚ ) | Tak |  |
|  | Ręczna regulacja sekcji podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego | Tak |  |
|  | Funkcja Trendelenburga 17˚ (± 2˚ ) realizowana przez sprężynę gazową z blokadą | Tak |  |
|  | Funkcja anty-Trendelenburga 22˚ (±2˚ ) realizowana przez sprężynę gazową z blokadą | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania oraz w przypadku przetaczania łóżka | Tak |  |
|  | Rama łóżka wyposażona w dwie poziomice | Tak |  |
|  | 4 koła o średnicy min 150 mm zaopatrzone w hamulec centralny | Tak |  |
|  | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | Tak |  |
|  | Podwozie zabudowane estetycznymi osłonami z tworzywa ABS | Tak |  |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia ramy leża o min. 200 mm | Tak |  |
|  | Wysuwana półka na pościel | Tak |  |
|  | Chromowane szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża | Tak |  |
|  | Możliwość szybkiego demontażu szczytów łóżek | Tak |  |
|  | Wyjmowane wypełnienia szczytów wykonane z płyty laminatowej | Tak |  |
|  | Łóżko zaopatrzone w 4 krążki odbojowe | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w 4 haczyki do zawieszania woreczków na płyny fizjologiczne (po 2 szt. na jedną stronę) | Tak |  |
|  | Możliwość montażu na ramie łóżka poręczy bocznych, wieszaka kroplówki, uchwytu rąk, podwójnej ramy wyciągowej | Tak |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: - poręcze boczne chromowane z poliuretanem - wieszak kroplówki - materac przedłużający leże w pokrowcu z tk. nieprzemakalnej paroprzepuszczalnej | Tak |  |
|  | Materac podzielony na trzy sekcje: głowa, tułów, pięty | Tak |  |
|  | Materac wykonany z trzech rodzajów pianki poliuretanowej o różnej gęstości, twardości i profilowaniu w sekcji głowy i pięt, a innej w sekcji tułowia. | Tak |  |
|  | Sekcja tułowia wykonana ze sprężystej pianki, dzięki której uzyskiwany jest równomierny rozkład ciśnienia wywieranego na ciało pacjenta | Tak |  |
|  | Brzegi materaca usztywnione warstwą pianki poliuretanowej o większej twardości, stabilizujące materac i zapobiegające przesunięciu pacjenta | Tak |  |
|  | Pokrowiec materaca wykonany z tkaniny paroprzepuszczalnej, wodoodpornej, zapinany na zamek błyskawiczny | Tak |  |
|  | Pokrowiec dostosowany do prania w temp. co najmniej 100°C | Tak |  |
|  | Odporność pokrowca na przepuszczalność wody min. 3500 mm H2O | Tak |  |
|  | Materiał pokrowca spełniający wymagania normy dotyczącej niskiego poziomu palności | Tak |  |