- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Materac p/odleżynowy

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materac wykonany z trwałego, nietoksycznego, elastycznego nieusztywnionego poliuretanu lub wytrzymałej folii winylowej | Tak |  |
|  | Wymiary materaca ok. gr. 6cm; szer.90cm; dł. 200cm | Tak |  |
|  | ciężar materaca ok. 1,90 kg | Tak |  |
|  | wypełniony powietrzem o ciśnieniu ok. 50-90mmHg | Tak |  |
|  | pompa z hakiem do zawieszenia przy łóżku wtłaczająca powietrze cicha i energooszędna | Tak |  |
|  | Dwusekwencyjna praca materaca | Tak |  |