- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Chirurgiczny zestaw napędowy

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Motor elektryczny-jednostka napędowa do zabiegów z zasilaniem 220-240V, umożliwiający 0-15000 obrotów na minutę | Tak |  |
|  | Przełącznik/regulator nożny do motoru wodoszczelny z uchwytem z płynną regulacją prędkości . Przełącznik regulowany poprzez naciśnięcie pionowe | Tak |  |
|  | Wałek giętki (przeniesienie napędu) dł. ok. 210 cm – 2 szt. w zestawie | Tak |  |
|  | Prostnica do motoru (craniotom) z możliwością podłączenia do makro wałka | Tak |  |
|  | Frez tnący do uchwytu typu craniotom ze stopką stałą lub obrotową. Długość części roboczej ok. 20mm – 10 szt. w zestawie | Tak |  |
|  | Trepan do wiercenia z uchwytem typ Hudson o średnicy 12/15mm | Tak |  |
|  | Uchwyt szybko mocujący typ Hudson montowany do prostnicy | Tak |  |
|  | Prostnica do wierteł i trepanów montowana do makro wałka giętkiego | Tak |  |
|  | Uchwyt wiertarski typ Jacobs z kluczykiem montowany do prostnicy do średnicy wierteł 6,35mm | Tak |  |
|  | Trepan do wiercenia z uchwytem typ Hudson o średnicy 6/9mm | Tak |  |
|  | Trepan do wiercenia z uchwytem typu Hudson o średnicy 9/12mm | Tak |  |
|  | Dermatom kompatybilny z oferowanym motorem | Tak |  |
|  | Ostrza do dermatomu | Tak |  |
|  | System mocowania - Stojak jezdny do zamocowania motoru elektrycznego wraz z oprzyrządowaniem - Ekran sterylny do wózka jako osłona motoru. - Zawieszenie wałka giętkiego - Uchwyt do wałka giętkiego mocowany do zawieszenia na stojaku jezdnym do motoru. - Zawieszenie do kosza na końcówki pracujące do motoru montowane na stojaku jezdnym | Tak |  |
|  | Siatki z uchwytami na sprzęt motorowy do sterylizacji w kontenerach lub bez kontenerów | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu oleje do sprzętu motorowego | Tak |  |