- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zwarta budowa - uniemożliwiająca zalanie | Tak |  |
|  | Zasilanie - 230 V; 50 Hz | Tak |  |
|  | Zasilanie 12 V w transporcie sanitarnym | Tak |  |
|  | Baterie o przedłużonej żywotności, podać czas pracy. Ciągła kontrola stanu naładowania baterii | Tak |  |
|  | Stała samokontrola ładowania i stopnia naładowania akumulatorów | Tak |  |
|  | Możliwość mocowania do statywu lub ramy łóżka | Tak |  |
|  | Komunikaty w j. polskim | Tak |  |
|  | Uchwyt ułatwiający przenoszenie pompy | Tak |  |
|  | Waga urządzenia [kg] | Podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne [cm] | Podać |  |
|  | Niezależne programowanie obydwu strzykawek | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania strzykawek o różnych objętościach 10 ml - 50/60 ml producentów krajowych i zagranicznych (co najmniej 15 producentów) | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w czterech opcjach: • szybkość dozowania bez programowania objętości • szybkość dozowania + objętość infuzji • szybkość dozowania +czas trwania infuzji • objętość infuzji + czas trwania infuzji | Tak |  |
|  | Możliwość programowania prędkości podaży od 0,1 do 500 ml/h. | Tak |  |
|  | Tryb pracy KVO - programowane | Tak |  |
|  | Możliwość programowania prędkości dawki BOLUS | Tak |  |
|  | Zakres programowania prędkości, objętości dawki BOLUS. BOLUS do 2000 ml/h | Tak |  |
|  | Możliwość likwidacji bolusa okluzyjnego | Tak |  |
|  | Możliwość programowania progów ciśnienia okluzji przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Funkcja wypełnienia drenu | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie parametrów infuzji hasłem | Tak |  |
|  | Biblioteka leków (min .30) | Tak |  |
|  | Funkcja STAND -BY programowana | Tak |  |
|  | Możliwość uzyskania informacji o wszystkich parametrach pracy pompy w trakcie podaży leku | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany prędkości podaży leku i parametrów pracy pompy bez konieczności wyłączania | Tak |  |
|  | Automatyczne przechodzenie z zasilania 230V na bateryjne bez przerywania pracy | Tak |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i świetlne przywołujące personel | Tak |  |
|  | Ilość alarmów identyfikowanych przez pompę | Podać |  |
|  | Automatyczne zatrzymanie infuzji w przypadku awarii | Tak |  |
|  | Interfejs | Tak |  |
|  | Gniazdo zewnętrzne przywołania pielęgniarki | Tak |  |