- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Spirometr

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres mierzonej objętości do 10 l | Tak |  |
|  | Zakres przepływu do 16 l/min | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru objętości +/- 3% | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru przepływu +/- 5% | Tak |  |
|  | kolorowy wyświetlacz graficzny wbudowany w spirometr | Tak |  |
|  | turbina pomiarowa nie wymagająca kalibracji | Tak |  |
|  | wyświetlanie na ekranie krzywych przepływ/pojemność (F/V) oraz objętość/czas (V/t) w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | wbudowana w spirometr drukarka termiczna drukująca pełny raport badania | Tak |  |
|  | możliwość wydruku: data badania, godzina badania, wartość BTPS, kod pacjenta, dane osobowe i antropometryczne pacjenta, | Tak |  |
|  | zakres mierzonych parametrów m. in.: ERV, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25/75, FET, FEV1, *FEV1, FEV1%, FEV6, FEV6%, FEV1/FEV6%, FIVC, FIVC1%, RR, FVC, *FVC, IC, IVC, MVV, PEF, *PEF, PIF, Te, Ti, Ti/tt, TV, TV/ti, VE, Vext, VC, krzywe F/V i V/t | Tak |  |
|  | automatyczna interpretacja badania | Tak |  |
|  | możliwość wykonywania badań PRE-POST | Tak |  |
|  | możliwość wyboru 5 tabeli wartości należnych dla dorosłych i dla dzieci. | Tak |  |
|  | automatyczna ocena poprawności badania spirometrycznego | Tak |  |
|  | pamięć własna urządzenia pozwalająca zapamiętać 1000 pełnych raportów | Tak |  |
|  | możliwość pracy jako urządzenie samodzielne lub we współpracy z komputerem | Tak |  |
|  | zasilanie akumulatorowe z wbudowanego akumulatora wewnętrznego oraz sieciowe 230V/50 Hz | Tak |  |
|  | klawiatura alfanumeryczna | Tak |  |
|  | waga max 2 kg | Tak |  |