- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Histeroskop

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Płaszcz zewnętrzny owalny do histeroskopu 15 Fr, kanał roboczy 1 x 7 Fr długość robocza max=205 mm, z kurkiem dolotowym, z pełnym przepływem autoklawowalny, z uchwytem ręcznym argonomicznym-1szt | Tak |  |
|  | Płaszcz wewnętrzny przepływowy z kurkiem, autoklawalny-1szt | Tak |  |
|  | Kleszczyki sztywne biopsyjne min7 Fr, długość robocza do=335mm autoklawalny-1szt | Tak |  |
|  | Nożyki haczykowe sztywne min7 Fr, długość robocza do=335mm autoklawalny-1szt | Tak |  |
|  | Kleszczyki chwytające preparacyjne min7Fr, obie bransze wewnętrzna i na zewnątrz rowkowane z dodatkowym mechanizmem cięcia długość robocza do 370 mm, autoklawalny - 1szt | Tak |  |
|  | Elektrody bipolarne punktowe 6Fr o długości od 380-410 mm –5szt | Tak |  |
|  | OPTYKA histeroskopowa , autoklawowalna, 2,7mm, 25 stopni, ze stałym okularem, szerokokątna, długość do 316mm-1szt | Tak |  |
|  | Pojemnik plastikowy do transportu, przechowywania i sterylizacji oferowanych instrumentów w autoklawie z systemem zabezpieczającym przed przemieszczaniem się narzędzi, o wymiarach wew. ok. 200x500x60mm-1szt | Tak |  |