- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Lampa operacyjna

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw podwójny lamp operacyjnych jednokopułowych bezcieniowych mocowanych do sufitu | Tak |  |
|  | głowica lampy mocowana przegubowo umożliwiająca obrót o 360o dookoła punktu mocowania lampy oraz ruch ramion w pionie | Tak |  |
|  | nieograniczony ruch czaszy lampy w przegubie oraz wokół własnej osi ruch o 300o | Tak |  |
|  | natężenie światła lampy głównej i satelity min.140 klux | Tak |  |
|  | temperatura barwowa w obydwu lampach min. 4200 K | Tak |  |
|  | średnica pola operacyjnego w każdej lampie regulowana w zakresie min.160-270mm | Tak |  |
|  | regulacja natężenia każdej lampy z uchwytu lub panelu umieszczonego na lampie | Tak |  |
|  | regulacja natężenia każdej lampy z panelu ściennego - niezależne sterowanie dla każdej lampy | Tak/Nie podać |  |
|  | regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą sterylizowanego uchwytu w każdej lampie | Tak |  |
|  | w każdej lampie automatyczne przełączanie napięcia z żarówki uszkodzonej na rezerwową | Tak |  |