- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Macerator do pampersów

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary ok. 1000 (w) x 500 (sz) x 650 (gł) mm | Tak |  |
|  | Waga do 90 kg | Tak |  |
|  | Wydajność: 2 duże pieluchy na 105 sekundowy cykl pracy lub 4 małe pieluchy dziecięce | Tak |  |
|  | Obudowa: Łatwe do demontażu ściany wykonane ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Bęben: stal nierdzewna | Tak |  |
|  | Głowica tnąca: stal nierdzewna | Tak |  |
|  | Silnik: jednofazowy | Tak |  |
|  | Ochrona przed przeciążeniem: automatyczne bezpieczniki przeciążenia silnika i pompy | Tak |  |
|  | Bezpieczniki główne: automatyczne 16 A | Tak |  |
|  | Napięcie zasilania: 220-240 V | Tak |  |
|  | Zabezpieczenia urządzenia: -Czujnik zamknięcia pokrywy -Czujnik braku wody -Czujnik zablokowania odpływu Zadziałanie któregokolwiek z tych czujników uniemożliwia włączenie urządzenia | Tak |  |
|  | Doprowadzenie wody ze standardowej instalacji wodnej poprzez filtr wstępny do zaworu elektromagnetycznego. | Tak |  |
|  | Zużycie wody: max. 35 l zimnej wody w czasie 105 sekundowego cyklu | Tak |  |
|  | Odprowadzenie ścieków przez własny syfon do standardowej instalacji ściekowej rurą 2” (50 mm) | Tak |  |