WŁOCŁAWEK 14-03-2009

| Inwestor: Szpital Powiatowy w Tucholi SP ZOZ ul. Nowodworska 14-18 89- 500 TUCHOLA |  |
| --- | --- |

Kosztorys nakładczy ( ślepy )

I etap realizacji

Nazwa budowy: 		Dostosowanie Obiektu Przebudowa, Dobudowa i Nadbudowa

Budynków Szpitala Powiatowego w Tucholi

Adres budowy:	 ul. Nowodworska 14-18, nr ewidencyjny działki 1947/5, 1947/6, 89- 500 TUCHOLA

Obiekt: 			Przebudowa, Dobudowa i Nadbudowa

Rodzaj robót: 		MONTAŻ  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Kody CPV:

| 45310000-3 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |
| --- | --- |
| 45312200-9 | Instalowanie alarmów włamaniowych |
| 45315700-5 | Instalowanie rozdzielni elektrycznych |
| 45316200-7 | Instalowanie sprzętu sygnalizacyjnego |

Data oprac.: 13-03-2009

Podstawa opracowania: 	KNR 4-03, KNNR 5, KNR 4-01, KNR 5-14, KNR, AW,

KNR 5-08, KNR 5-06, KNR 7-08, Wacetob 4-01

| Sporządził: JAN KLOCKOWSKI UAN-NB-8385-5/2/85 Wk |  |
| --- | --- |

Spis treści

- Strona tytułowa kosztorysu

- Ogólna charakterystyka robót

- Założenia wyjściowe do kosztorysowania

- Kosztorys nakładczy, szczegółowy

- Zestawienie RMS

- Zestawienie elementów scalonych

Podstawa  prawna :  DZIENNIK USTAW ROK 2004 NR 130, POZ. 1389

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18. 05. 2005

W sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych

określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Przedmiotem inwestycji montaż instalacji elektrycznej dla Oddziału Ginekologiczno - Położniczego

ZAKRES KOSZTORYSU  DLA  I  ETAPU ROBÓT

- MONTAŻ ROZDZIELNIC I TABLIC  ELEKTRYCZNYCH bez  TP1B, TP2B, TP3B i TS2B ( II etap )

- MONTAŻ APARATÓW W TABLICACH

- MONTAŻ KORYT KABLOWYCH

- MONTAŻ INSTALACJI OŚWIETLENIA ( montaż opraw )

- MONTAŻ INSTALACJI GNIAZD 1-FAZ. ( biura, sale, korytarze, pom. gospodarcze, łazienki

WC, klatki schodowe )

-  MONTAŻ INSTALACJI SŁABOPRĄDOWYCH szacunkowa - ( ułożenie koryt, zasilanie zestawów

PEL, montaż

zestawów PEL. Nie kalkulowano osprzętu i okablowania strukturalnego.

WC, klatki schodowe )

- INSTALACJA APARATÓW I OSPRZĘTY SIECI  IT  BENDER

UWAGA:

I.    Uwzględniono ułożenie przewodu do wentylatorów łazienkowych

II    Przyjęto w kosztorysie zestawów UFC107)

II    Kosztorysowano aparaty oprawy i osprzęt POLO, LEGRAND, ENSTO, BENDER, SITECO

III    Nie  kosztorysowano zakupu i montaży wentylatorków ( zakup w części sanitarnej )

IV   Przedmiar wprowadzono w oparciu projekt BUDOWLANY

V    Za  podstawę  obliczeń  przyjęto ceny jednostkowe robót rynkowych w województwie

Kujawsko - pomorskim okresie IV kwartału 2008 r.

VI.  Kalkulacja szczegółowa wg jednostkowych nakładów rzeczowych w IV kwartale 2006 r.

Uwaga: Głównie z powodu niepełnych danych od Inwertora i rozległego opracowania niektóre

elementy projektu wykonano i kosztorysowano szacunkowo wg własnego uznania.

W trakcie robót uszczegóławiać z Inwestorem zakres ilościowy i jakościowy.

I Etap obejmuje cała instalację w piwnicy i na parterze oraz na I etap na I, II i III piętrze.

Kalkulowano w całości wlz-ty, rozdzielnie. Nie kalkulowana koryt kablowych, montażu

opraw, gniazd i osprzętu w ramach obiektu dla II etapu. Nie kalkulowano także zasilania

zewnętrznego, głównego Szpitala i ew. przebudowy ) - poza zakresem opracowania.

PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  ROBÓT  USZCZEGÓŁOWIĆ  Z  INWESTOREM  NIEKTÓRE  ELEMENTY  PROJEKTU.

Kosztorys z grupami materiałowymi

| 1 | SKRZYNKI DO TRANSFORMATORÓW MEDYCZNYCH kalkulować tylko w przypadku instalacji transformatorów medycznych poza TS1 i TS2 CPV: 45316200-7, Instalowanie sprzętu sygnalizacyjnego |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | KNR 4-01 0330-02-050 (NP) Wykucie wnęki w ścianie - sześć wnęk | krotność 7,00 | obmiar 0,20 m2 | wart. met. szczeg. |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 4,7100 | 6,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | KNNR 5 0404-020-020 (NP) Montaż skrzynek w ścianie korytarza RH 443 400x400x300 jeśli transformatory poza TS ale blisko TS |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 6,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

|  | Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 2,9900 | 17,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 7593399-020 Skrzynka RH 443 |  | szt |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ROZDZIELNICA RG CPV: 45315700-5, Instalowanie rozdzielni elektrycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | KNR 4-01 0330-02-050 (NP) Wykucie wnęki w ścianie |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 0,40 m2 |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 4,7100 | 1,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | KNR 5-14 0101-05-020 (NP) Montaż przyścienny rozdzielnicy RG wyposażeniem w/g rys.bez rozłaczników i ochronników przepięciowych |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 1,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 10,9000 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7052999-090 Rozdzielnica XL3 LEGRAND 1950 x 225 x 900 |  |  | kpl |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | AW-0141-020 Rozłącznik izolacyjny DPX-400-630A |  |  | szt |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | AW-0152-090 Lampka sygnalizacyjna LS 331 |  |  | kpl |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | AW-0154-020 Ochronnik przeciwprzepięciowy kl. B |  |  | szt |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | AW-015-020 Rozłącznik bezpiecznikowy 63 - 125A |  |  | szt |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | AW-0151-020 Rozłącznik bezpiecznikowy 32 A |  |  | szt |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | AW-0155-020 Rozłącznik bezpiecznikowy 25 A |  |  | szt |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  |  | PLN |  | 7 524,20 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 5 |  | KNR 5-14 0516-01-040 (NP) Układanie przewodów DY-250 V o przekroju do 1,5 mm2 w pasmach jedno- lub wielowarstwowych w tablicy |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 20,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 0,4281 | 8,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7922701-040 Przewód miedziany DY 1,5 mm2 250 V |  |  | m | 1,0400 | 20,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 39521-148 Samochód skrzyniowy do 5,0 t |  |  | m-g | 0,0001 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  |  | PLN |  | 24,96 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 6 |  | KNR 5-14 0604-02-020 (NP) Mocowanie tabliczek oznaczeniowych |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 50,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0300 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 8990301-020 Oznaczniki obwodów |  | szt | 1,0000 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 26,06 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 3 | ROZDZIELNICA TPPA CPV: 45315700-5, Instalowanie rozdzielni elektrycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | KNR 4-01 0330-02-050 (NP) Wykucie wnęki w ścianie |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 0,50 m2 |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 4,7100 | 2,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | KNR 5-14 0101-05-020 (NP) Montaż przyścienny rozdzielnicy TPPA z wyposażeniem w/g rys. |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 1,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 10,9000 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 70529996577-090 Rozdzielnica XL3 LEGRAND 650 - 900 x 550 x 225 |  |  | kpl |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | AW-0119876341-162 APARATY I URZĄDZENIA w/g rysunków 40,41,42 - aparaty zbiorcze rozdzielnic poniżej |  |  | pole |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | AW-018-020 Wyłącznik p/porażeniowy P 302 25A/30 mA |  |  | szt |  | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | AW-020-020 Wyłącznik nadprądowy S301-B16 |  |  | szt |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | AW-021-020 Wyłącznik nadprądowy S301-B10 |  |  | szt |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | AW-023-020 Wyłącznik nadprądowy S301-B6 |  |  | szt |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | AW-016-020 Stycznik / Przekaźnik. modułowy PB 300, 20A, 230V |  |  | szt |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 7600010444-020 Ochronnik przeciwprzepięciowy kl. C w RG tylko klasy B |  |  | szt |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | AW-0153-020 Lampka sygnalizacyjna LS 191 |  |  | szt |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  |  | PLN |  | 6 393,10 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 9 |  | KNR 5-14 0516-01-040 (NP) Układanie przewodów DY-250 V o przekroju do 1,5 mm2 w pasmach jedno- lub wielowarstwowych w tablicy |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 20,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 0,4281 | 8,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7922701-040 Przewód miedziany DY 1,5 mm2 250 V |  |  | m | 1,0400 | 20,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 39521-148 Samochód skrzyniowy do 5,0 t |  |  | m-g | 0,0001 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  |  | PLN |  | 24,96 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 10 |  | KNR 5-14 0604-02-020 (NP) Mocowanie tabliczek oznaczeniowych |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 50,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0300 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 8990301-020 Oznaczniki obwodów |  | szt | 1,0000 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 26,06 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 4 | ROZDZIELNICA TPPB CPV: 45315700-5, Instalowanie rozdzielni elektrycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | KNR 4-01 0330-02-050 (NP) Wykucie wnęki w ścianie |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 0,50 m2 |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 4,7100 | 2,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | KNR 5-14 0101-05-020 (NP) Montaż przyścienny rozdzielnicy TPPB z wyposażeniem w/g rys. |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 1,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 10,9000 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 70529996577-090 Rozdzielnica XL3 LEGRAND 650 - 900 x 550 x 225 |  |  | kpl |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | AW-011987634-162 APARATY I URZĄDZENIA w/g rysunków 43,44,45 - aparaty zbiorcze rozdzielnic poniżej |  |  | pole |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | AW-018-020 Wyłącznik p/porażeniowy P 302 25A/30 mA |  |  | szt |  | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | AW-020-020 Wyłącznik nadprądowy S301-B16 |  |  | szt |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | AW-021-020 Wyłącznik nadprądowy S301-B10 |  |  | szt |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | AW-023-020 Wyłącznik nadprądowy S301-B6 |  |  | szt |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | AW-016-020 Stycznik / Przekaźnik. modułowy PB 300, 20A, 230V |  |  | szt |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 7600010444-020 Ochronnik przeciwprzepięciowy kl. C w RG tylko klasy B |  |  | szt |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | AW-0153-020 Lampka sygnalizacyjna LS 191 |  |  | szt |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  |  | PLN |  | 6 393,10 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 13 |  | KNR 5-14 0516-01-040 (NP) Układanie przewodów DY-250 V o przekroju do 1,5 mm2 w pasmach jedno- lub wielowarstwowych w tablicy |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 20,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 0,4281 | 8,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7922701-040 Przewód miedziany DY 1,5 mm2 250 V |  |  | m | 1,0400 | 20,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 39521-148 Samochód skrzyniowy do 5,0 t |  |  | m-g | 0,0001 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  |  | PLN |  | 24,96 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 14 |  | KNR 5-14 0604-02-020 (NP) Mocowanie tabliczek oznaczeniowych |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 50,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0300 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 8990301-020 Oznaczniki obwodów |  | szt | 1,0000 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 26,06 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 5 | ROZDZIELNICA TP0A CPV: 45315700-5, Instalowanie rozdzielni elektrycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | KNR 4-01 0330-02-050 (NP) Wykucie wnęki w ścianie |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 0,50 m2 |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 4,7100 | 2,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | KNR 5-14 0101-05-020 (NP) Montaż przyścienny rozdzielnicy TP0A z wyposażeniem w/g rys. |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 1,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 10,9000 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 70529996577-090 Rozdzielnica XL3 LEGRAND 650 - 900 x 550 x 225 |  |  | kpl |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | AW-011887-162 APARATY I URZĄDZENIA w TP0A w/g rysunków 46,47,48 - aparaty pozostałe |  |  | pole |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | AW-018-020 Wyłącznik p/porażeniowy P 302 25A/30 mA |  |  | szt |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | AW-020-020 Wyłącznik nadprądowy S301-B16 |  |  | szt |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | AW-021-020 Wyłącznik nadprądowy S301-B10 |  |  | szt |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | AW-023-020 Wyłącznik nadprądowy S301-B6 |  |  | szt |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 7600010444-020 Ochronnik przeciwprzepięciowy kl. C w RG tylko klasy B |  |  | szt |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | AW-016-020 Stycznik / Przekaźnik. modułowy PB 300, 20A, 230V |  |  | szt |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | AW-0153-020 Lampka sygnalizacyjna LS 191 |  |  | szt |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  |  | PLN |  | 6 348,10 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 17 |  | KNR 5-14 0516-01-040 (NP) Układanie przewodów DY-250 V o przekroju do 1,5 mm2 w pasmach jedno- lub wielowarstwowych w tablicy |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 20,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 0,4281 | 8,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7922701-040 Przewód miedziany DY 1,5 mm2 250 V |  |  | m | 1,0400 | 20,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 39521-148 Samochód skrzyniowy do 5,0 t |  |  | m-g | 0,0001 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  |  | PLN |  | 24,96 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 18 |  | KNR 5-14 0604-02-020 (NP) Mocowanie tabliczek oznaczeniowych |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 50,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0300 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 8990301-020 Oznaczniki obwodów |  | szt | 1,0000 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 26,06 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 6 | ROZDZIELNICA TP0B CPV: 45315700-5, Instalowanie rozdzielni elektrycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | KNR 4-01 0330-02-050 (NP) Wykucie wnęki w ścianie |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 0,50 m2 |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 4,7100 | 2,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | KNR 5-14 0101-05-020 (NP) Montaż przyścienny rozdzielnicy TP0B z wyposażeniem w/g rys. |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 1,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 10,9000 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 70529996577-090 Rozdzielnica XL3 LEGRAND 650 - 900 x 550 x 225 |  |  | kpl |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | AW-0118877-162 APARATY I URZĄDZENIA w TP0B w/g rysunków 49,50,51 - aparaty pozostałe |  |  | pole |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | AW-018-020 Wyłącznik p/porażeniowy P 302 25A/30 mA |  |  | szt |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | AW-020-020 Wyłącznik nadprądowy S301-B16 |  |  | szt |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | AW-021-020 Wyłącznik nadprądowy S301-B10 |  |  | szt |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | AW-023-020 Wyłącznik nadprądowy S301-B6 |  |  | szt |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 7600010444-020 Ochronnik przeciwprzepięciowy kl. C w RG tylko klasy B |  |  | szt |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | AW-016-020 Stycznik / Przekaźnik. modułowy PB 300, 20A, 230V |  |  | szt |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | AW-0153-020 Lampka sygnalizacyjna LS 191 |  |  | szt |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  |  | PLN |  | 6 348,10 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 21 |  | KNR 5-14 0516-01-040 (NP) Układanie przewodów DY-250 V o przekroju do 1,5 mm2 w pasmach jedno- lub wielowarstwowych w tablicy |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 20,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 0,4281 | 8,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7922701-040 Przewód miedziany DY 1,5 mm2 250 V |  |  | m | 1,0400 | 20,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 39521-148 Samochód skrzyniowy do 5,0 t |  |  | m-g | 0,0001 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  |  | PLN |  | 24,96 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 22 |  | KNR 5-14 0604-02-020 (NP) Mocowanie tabliczek oznaczeniowych |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 50,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0300 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 8990301-020 Oznaczniki obwodów |  | szt | 1,0000 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 26,06 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 7 | ROZDZIELNICA TP1A CPV: 45315700-5, Instalowanie rozdzielni elektrycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | KNR 4-01 0330-02-050 (NP) Wykucie wnęki w ścianie |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 0,50 m2 |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 4,7100 | 2,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | KNR 5-14 0101-05-020 (NP) Montaż przyścienny rozdzielnicy TP1A z wyposażeniem w/g rys. |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 1,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 10,9000 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 70529996577-090 Rozdzielnica XL3 LEGRAND 650 - 900 x 550 x 225 |  |  | kpl |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | AW-0118870-162 APARATY I URZĄDZENIA w/g rysunków 52,53,54 - aparaty pozostałe |  |  | pole |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | AW-018-020 Wyłącznik p/porażeniowy P 302 25A/30 mA |  |  | szt |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | AW-020-020 Wyłącznik nadprądowy S301-B16 |  |  | szt |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | AW-021-020 Wyłącznik nadprądowy S301-B10 |  |  | szt |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | AW-023-020 Wyłącznik nadprądowy S301-B6 |  |  | szt |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 7600010444-020 Ochronnik przeciwprzepięciowy kl. C w RG tylko klasy B |  |  | szt |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | AW-016-020 Stycznik / Przekaźnik. modułowy PB 300, 20A, 230V |  |  | szt |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | AW-0153-020 Lampka sygnalizacyjna LS 191 |  |  | szt |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  |  | PLN |  | 6 348,10 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 25 |  | KNR 5-14 0516-01-040 (NP) Układanie przewodów DY-250 V o przekroju do 1,5 mm2 w pasmach jedno- lub wielowarstwowych w tablicy |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 20,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 0,4281 | 8,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7922701-040 Przewód miedziany DY 1,5 mm2 250 V |  |  | m | 1,0400 | 20,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 39521-148 Samochód skrzyniowy do 5,0 t |  |  | m-g | 0,0001 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  |  | PLN |  | 24,96 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 26 |  | KNR 5-14 0604-02-020 (NP) Mocowanie tabliczek oznaczeniowych |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 50,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0300 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 8990301-020 Oznaczniki obwodów |  | szt | 1,0000 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 26,06 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 8 | ROZDZIELNICA TP2A CPV: 45315700-5, Instalowanie rozdzielni elektrycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  | KNR 4-01 0330-02-050 (NP) Wykucie wnęki w ścianie |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 0,50 m2 |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 4,7100 | 2,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | KNR 5-14 0101-05-020 (NP) Montaż przyścienny rozdzielnicy TP2A z wyposażeniem w/g rys. |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 1,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 10,9000 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 70529996577-090 Rozdzielnica XL3 LEGRAND 650 - 900 x 550 x 225 |  |  | kpl |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | AW-011887000-162 APARATY I URZĄDZENIA w/g rysunków 58,59,60 - aparaty pozostałe |  |  | pole |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | AW-018-020 Wyłącznik p/porażeniowy P 302 25A/30 mA |  |  | szt |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | AW-020-020 Wyłącznik nadprądowy S301-B16 |  |  | szt |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | AW-021-020 Wyłącznik nadprądowy S301-B10 |  |  | szt |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | AW-023-020 Wyłącznik nadprądowy S301-B6 |  |  | szt |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 7600010444-020 Ochronnik przeciwprzepięciowy kl. C w RG tylko klasy B |  |  | szt |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | AW-016-020 Stycznik / Przekaźnik. modułowy PB 300, 20A, 230V |  |  | szt |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | AW-0153-020 Lampka sygnalizacyjna LS 191 |  |  | szt |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  |  | PLN |  | 6 348,10 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 29 |  | KNR 5-14 0516-01-040 (NP) Układanie przewodów DY-250 V o przekroju do 1,5 mm2 w pasmach jedno- lub wielowarstwowych w tablicy |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 20,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 0,4281 | 8,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7922701-040 Przewód miedziany DY 1,5 mm2 250 V |  |  | m | 1,0400 | 20,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 39521-148 Samochód skrzyniowy do 5,0 t |  |  | m-g | 0,0001 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  |  | PLN |  | 24,96 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 30 |  | KNR 5-14 0604-02-020 (NP) Mocowanie tabliczek oznaczeniowych |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 50,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0300 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 8990301-020 Oznaczniki obwodów |  | szt | 1,0000 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 26,06 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 9 | ROZDZIELNICA TP3A CPV: 45315700-5, Instalowanie rozdzielni elektrycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  | KNR 4-01 0330-02-050 (NP) Wykucie wnęki w ścianie |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 0,50 m2 |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 4,7100 | 2,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | KNR 5-14 0101-05-020 (NP) Montaż przyścienny rozdzielnicy TP3A z wyposażeniem w/g rys. |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 1,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 10,9000 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 70529996577-090 Rozdzielnica XL3 LEGRAND 650 - 900 x 550 x 225 |  |  | kpl |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | AW-01188700001-162 APARATY I URZĄDZENIA w/g rysunków 64,65,66,67 - aparaty pozostałe |  |  | pole |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | AW-018-020 Wyłącznik p/porażeniowy P 302 25A/30 mA |  |  | szt |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | AW-0161-020 Wyłącznik p/porażeniowy P 304 25A/30 mA |  |  | szt |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | AW-020-020 Wyłącznik nadprądowy S301-B16 |  |  | szt |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | AW-021-020 Wyłącznik nadprądowy S301-B10 |  |  | szt |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | AW-023-020 Wyłącznik nadprądowy S301-B6 |  |  | szt |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 7600010444-020 Ochronnik przeciwprzepięciowy kl. C w RG tylko klasy B |  |  | szt |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | AW-016-020 Stycznik / Przekaźnik. modułowy PB 300, 20A, 230V |  |  | szt |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | AW-0153-020 Lampka sygnalizacyjna LS 191 |  |  | szt |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  |  | PLN |  | 6 918,10 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 33 |  | KNR 5-14 0516-01-040 (NP) Układanie przewodów DY-250 V o przekroju do 1,5 mm2 w pasmach jedno- lub wielowarstwowych w tablicy |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 20,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 0,4281 | 8,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7922701-040 Przewód miedziany DY 1,5 mm2 250 V |  |  | m | 1,0400 | 20,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 39521-148 Samochód skrzyniowy do 5,0 t |  |  | m-g | 0,0001 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  |  | PLN |  | 24,96 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 34 |  | KNR 5-14 0604-02-020 (NP) Mocowanie tabliczek oznaczeniowych |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 50,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0300 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 8990301-020 Oznaczniki obwodów |  | szt | 1,0000 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 26,06 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 10 | ROZDZIELNICA TRK CPV: 45315700-5, Instalowanie rozdzielni elektrycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  | KNR 4-01 0330-02-050 (NP) Wykucie wnęki w ścianie |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 0,35 m2 |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 4,7100 | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | KNNR 5 0404-030-090 (NP) Montaż tablicy TRK z wyposażemoe w/g załacznika |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 1,00 kpl |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 0,0000 | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7052999657444-090 Rozdzielnica XL3 LEGRAND 750 x 425 jeśli oddzielna np. w Serwerowni |  |  | kpl |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | AW-06-162 APARATY I URZĄDZENIA w/g rys. nr 71 |  |  | pole | 1,0000 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | KNR 5-14 0516-01-040 (NP) Układanie przewodów DY-250 V o przekroju do 1,5 mm2 w pasmach jedno- lub wielowarstwowych w tablicy |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 20,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 0,4281 | 8,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7922701-040 Przewód miedziany DY 1,5 mm2 250 V |  |  | m | 1,0400 | 20,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 39521-148 Samochód skrzyniowy do 5,0 t |  |  | m-g | 0,0001 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  |  | PLN |  | 24,96 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 38 |  | KNR 5-14 0604-02-020 (NP) Mocowanie tabliczek oznaczeniowych |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 50,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0300 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 8990301-020 Oznaczniki obwodów |  | szt | 1,0000 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 26,06 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 11 | ROZDZIELNICA TS1A CPV: 45315700-5, Instalowanie rozdzielni elektrycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 |  | KNR 4-01 0330-02-050 (NP) Wykucie wnęki w ścianie |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 4,80 m2 |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 4,7100 | 22,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | KNR 5-14 0101-05-020 (NP) Montaż przyścienny rozdzielnicy TS1 z wyposażeniem w/g załacznika |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 1,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 10,9000 | 10,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7052999333311-090 Rozdzielnica XL3 XL 400 - 800LEGRAND 1950 x 350 x 900 |  | kpl | 1,0000 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | AW-031-162 APARATY I URZĄDZENIA w TS1 w/g rysunku 21,22 |  | pole | 1,0000 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 7 731,48 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 41 |  | KNNR 5 0404-030-020 (NP) Montaz zestawów 1UFC 107E65-12-16B z transformatorem 6,3 kVA i kasetą MK2430-12 |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 2,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 3,2800 | 6,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7780299-020 Zestaw UFC107E65-06-B16 + transformator ES 710/6300 + kaseta MK2430-12 |  |  | szt | 1,0000 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | KNR 5-14 0516-01-040 (NP) Układanie przewodów DY-250 V o przekroju do 1,5 mm2 w pasmach jedno- lub wielowarstwowych w tablicy |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 20,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 0,4281 | 8,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7922701-040 Przewód miedziany DY 1,5 mm2 250 V |  |  | m | 1,0400 | 20,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 39521-148 Samochód skrzyniowy do 5,0 t |  |  | m-g | 0,0001 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  |  | PLN |  | 24,96 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 43 |  | KNR 5-14 0604-02-020 (NP) Mocowanie tabliczek oznaczeniowych |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 50,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0300 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 8990301-020 Oznaczniki obwodów |  | szt | 1,0000 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 26,06 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 12 | ROZDZIELNICA TS3.1.A CPV: 45315700-5, Instalowanie rozdzielni elektrycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 |  | KNR 4-01 0330-02-050 (NP) Wykucie wnęki w ścianie |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 3,40 m2 |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 4,7100 | 16,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | KNR 5-14 0101-05-020 (NP) Montaż przyścienny rozdzielnicy TS3.1.A z wyposażeniem w/g rysunków |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 1,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 10,9000 | 10,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 705299933388-090 Rozdzielnica XL3 LEGRAND 1950 x 245-270 x 600-700 |  | kpl | 1,0000 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | AW-032-162 APARATY I URZĄDZENIA w TS2 w/g rysunku 25,26,27 |  | pole | 1,0000 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 6 731,48 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 46 |  | KNNR 5 0404-030-020 (NP) Montaz zestawów 1UFC 107E65-12-16B z transformatorem 6,3 kVA i kasetą MK2430-12 |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 1,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 3,2800 | 3,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7780299-020 Zestaw UFC107E65-06-B16 + transformator ES 710/6300 + kaseta MK2430-12 |  |  | szt | 1,0000 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | KNR 5-14 0516-01-040 (NP) Układanie przewodów DY-250 V o przekroju do 1,5 mm2 w pasmach jedno- lub wielowarstwowych w tablicy |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 20,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 0,4281 | 8,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7922701-040 Przewód miedziany DY 1,5 mm2 250 V |  |  | m | 1,0400 | 20,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 39521-148 Samochód skrzyniowy do 5,0 t |  |  | m-g | 0,0001 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  |  | PLN |  | 24,96 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 48 |  | KNR 5-14 0604-02-020 (NP) Mocowanie tabliczek oznaczeniowych |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 30,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0300 | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 8990301-020 Oznaczniki obwodów |  | szt | 1,0000 | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 15,66 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 13 | ROZDZIELNICA TS3.2A CPV: 45315700-5, Instalowanie rozdzielni elektrycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 |  | KNR 4-01 0330-02-050 (NP) Wykucie wnęki w ścianie |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 3,40 m2 |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 4,7100 | 16,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | KNR 5-14 0101-05-020 (NP) Montaż przyścienny rozdzielnicy TS3.2.A z wyposażeniem w/g rysunków |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 1,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 10,9000 | 10,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 705299933388-090 Rozdzielnica XL3 LEGRAND 1950 x 245-270 x 600-700 |  | kpl | 1,0000 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | AW-03299-162 APARATY I URZĄDZENIA w TS2 w/g rysunku 28,29 |  | pole | 1,0000 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 6 731,48 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 51 |  | KNNR 5 0404-030-020 (NP) Montaz zestawów 1UFC 107E65-12-16B z transformatorem 6,3 kVA i kasetą MK2430-12 |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 1,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 3,2800 | 3,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7780299-020 Zestaw UFC107E65-06-B16 + transformator ES 710/6300 + kaseta MK2430-12 |  |  | szt | 1,0000 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | KNR 5-14 0516-01-040 (NP) Układanie przewodów DY-250 V o przekroju do 1,5 mm2 w pasmach jedno- lub wielowarstwowych w tablicy |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 20,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 0,4281 | 8,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7922701-040 Przewód miedziany DY 1,5 mm2 250 V |  |  | m | 1,0400 | 20,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 39521-148 Samochód skrzyniowy do 5,0 t |  |  | m-g | 0,0001 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  |  | PLN |  | 24,96 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 53 |  | KNR 5-14 0604-02-020 (NP) Mocowanie tabliczek oznaczeniowych |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 30,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0300 | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 8990301-020 Oznaczniki obwodów |  | szt | 1,0000 | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 15,66 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 14 | KONTROLA STANU SIECI CPV: 45316200-7, Instalowanie sprzętu sygnalizacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 |  | KNNR 5 0404-030-090 (NP) Montaż urządzeń - EWALUATOR RCMS460-D-2 z przekładnikami W2-S70 i W1-S35 - ilość szacunkowa ustalić na roboczo |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 1,00 kpl |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 3,2800 | 3,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 71159339922-020 Ewaluator systemu RCMS460-D-2 z przekładnikami |  | szt |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 7161199-020 Przekładnik prądowy wewn. 70 mm W2-S70 cena ujęta w poz. EWALUATOR |  | szt |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 7169999-020 Przekładnik prądowy wewn. 35 mm W1-S35 cena ujęta w poz. EWALUATOR |  | szt |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | KNNR 5 0404-030-090 (NP) Montaż urządzeń - KONWERTER SYGNAŁÓW BMS NA TCP/IP |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 1,00 kpl |  | wart. met. szczeg. |  |  |

|  | Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 3,2800 | 3,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 7115944339922-020 Konwerter sygnałów BMS na TCP/IP FTC470XET |  | szt | 1,0000 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KORYTA KABLOWE - piwnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 |  | KNNR 5 1104-040-020 (NP) Przykręcenie uchwytów do gotowego podłoża |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 131,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0788 | 10,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1338499-020 Nakrętka SEM 8 |  | szt |  | 392,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | K-007-020 Podkładka US 8x25 |  | szt |  | 262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | K-009-020 Zacisk mocujący GKL 8X35S |  | szt | 1,0000 | 131,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 319,55 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 57 |  | KNNR 5 1104-05010-020 (NP) Przykręcenie pręta gwintowanego |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 33,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0683 | 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 8322000-020 Pręt gw. M 8 x 20000 GB M 8-20 |  | szt | 1,0000 | 33,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | k-003-020 Kołek rozporowy SA 8 |  | szt |  | 131,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | k-005-020 KształtowniK U-22 U-22 |  | szt |  | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 633,78 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 58 |  | KNNR 5 1105-080-090 (NP) Korytko siatkowe G 50-30S 3m |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 33,00 kpl |  | wart. met. szczeg. |  |  |

|  | Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,1890 | 6,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 8321898-040 Korytko siatkowe G 50-30S dj 3m |  | m | 1,0000 | 33,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | K-002-020 Łącznik korytka siatkowego GV 30S. |  | szt |  | 186,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 1 652,76 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 16 | KORYTA KABLOWE - parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 |  | KNNR 5 1104-040-020 (NP) Przykręcenie uchwytów do gotowego podłoża |  |  |  | krotność 0,70 |  |  | obmiar 168,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0788 | 9,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1338499-020 Nakrętka SEM 8 |  | szt |  | 504,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | K-007-020 Podkładka US 8x25 |  | szt |  | 336,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | K-009-020 Zacisk mocujący GKL 8X35S |  | szt |  | 168,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 409,92 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 60 |  | KNNR 5 1104-05010-020 (NP) Przykręcenie pręta gwintowanego |  |  |  | krotność 0,70 |  |  | obmiar 42,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0683 | 2,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 8322000-020 Pręt gw. M 8 x 20000 GB M 8-20 |  | szt | 1,0000 | 29,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | k-003-020 Kołek rozporowy SA 8 |  | szt |  | 168,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | k-005-020 KształtowniK U-22 U-22 |  | szt |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 597,76 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 61 |  | KNNR 5 1105-080-090 (NP) Korytko siatkowe G 50-30S 3m |  |  |  | krotność 0,70 |  |  | obmiar 42,00 kpl |  | wart. met. szczeg. |  |  |

|  | Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,1890 | 5,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 8321898-040 Korytko siatkowe G 50-30S dj 3m |  | m | 1,0000 | 29,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | K-002-020 Łącznik korytka siatkowego GV 30S. |  | szt |  | 207,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 1 535,63 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 17 | KORYTA KABLOWE - I piętro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 |  | KNNR 5 1104-040-020 (NP) Przykręcenie uchwytów do gotowego podłoża |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 40,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0788 | 3,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1338499-020 Nakrętka SEM 8 |  | szt |  | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | K-007-020 Podkładka US 8x25 |  | szt |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | K-009-020 Zacisk mocujący GKL 8X35S |  | szt |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 44,12 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 63 |  | KNNR 5 1104-05010-020 (NP) Przykręcenie pręta gwintowanego |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 34,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0683 | 2,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 8322000-020 Pręt gw. M 8 x 20000 GB M 8-20 |  | szt | 1,0000 | 34,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | k-003-020 Kołek rozporowy SA 8 |  | szt |  | 136,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | k-005-020 KształtowniK U-22 U-22 |  | szt |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 546,24 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 64 |  | KNNR 5 1105-080-090 (NP) Korytko siatkowe G 50-30S 3m |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 34,00 kpl |  | wart. met. szczeg. |  |  |

|  | Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,1890 | 6,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 8321898-040 Korytko siatkowe G 50-30S dj 3m |  | m | 1,0000 | 34,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | K-002-020 Łącznik korytka siatkowego GV 30S. |  | szt |  | 159,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 1 652,91 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 18 | KORYTA KABLOWE - II piętro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 |  | KNNR 5 1104-040-020 (NP) Przykręcenie uchwytów do gotowego podłoża |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 50,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0788 | 3,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1338499-020 Nakrętka SEM 8 |  | szt |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | K-007-020 Podkładka US 8x25 |  | szt |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | K-009-020 Zacisk mocujący GKL 8X35S |  | szt |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 55,15 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 66 |  | KNNR 5 1104-05010-020 (NP) Przykręcenie pręta gwintowanego |  |  |  | krotność 0,70 |  |  | obmiar 42,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0683 | 2,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 8322000-020 Pręt gw. M 8 x 20000 GB M 8-20 |  | szt |  | 42,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | k-003-020 Kołek rozporowy SA 8 |  | szt |  | 84,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | k-005-020 KształtowniK U-22 U-22 |  | szt |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 593,10 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 67 |  | KNNR 5 1105-080-090 (NP) Korytko siatkowe G 50-30S 3m |  |  |  | krotność 0,70 |  |  | obmiar 12,00 kpl |  | wart. met. szczeg. |  |  |

|  | Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,1890 | 1,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 8321898-040 Korytko siatkowe G 50-30S dj 3m |  | m |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | K-002-020 Łącznik korytka siatkowego GV 30S. |  | szt |  | 48,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 405,12 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 19 | KORYTA KABLOWE - III piętro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 |  | KNNR 5 1104-040-020 (NP) Przykręcenie uchwytów do gotowego podłoża |  |  |  | krotność 0,70 |  |  | obmiar 40,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0788 | 2,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1338499-020 Nakrętka SEM 8 |  | szt |  | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | K-007-020 Podkładka US 8x25 |  | szt |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | K-009-020 Zacisk mocujący GKL 8X35S |  | szt |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 174,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 69 |  | KNNR 5 1104-05010-020 (NP) Przykręcenie pręta gwintowanego |  |  |  | krotność 0,70 |  |  | obmiar 33,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0683 | 1,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 8322000-020 Pręt gw. M 8 x 20000 GB M 8-20 |  | szt | 1,0000 | 23,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | k-003-020 Kołek rozporowy SA 8 |  | szt |  | 131,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | k-005-020 KształtowniK U-22 U-22 |  | szt |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 458,37 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 70 |  | KNNR 5 1105-080-090 (NP) Korytko siatkowe G 50-30S 3m |  |  |  | krotność 0,70 |  |  | obmiar 33,00 kpl |  | wart. met. szczeg. |  |  |

|  | Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,1890 | 4,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 8321898-040 Korytko siatkowe G 50-30S dj 3m |  | m | 1,0000 | 23,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | K-002-020 Łącznik korytka siatkowego GV 30S. |  | szt |  | 162,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 1 205,59 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 20 | UKŁADANIE WLZ - tów - zasilanie Szpitala CPV: 45310000-3, Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71 |  | KNNR 5 0716-030-040 (NP) Układanie kabli zasilająxych w bryle budynku Szpitala YKYżo 5 x 120 wartość szacunkowa Charakterystyka Robót:Skosztorysowano drugi kabel rezerwowy o przekroju 120 mm2 |  |  |  | krotność 2,00 |  |  | obmiar 50,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,2040 | 20,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 80400301-040 Kabel zasilania podstawowego YKY 5 x120 mm2 - wartość szacunkowa |  | m | 0,5000 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 8040030-040 Kabel rezerwowy YKY 5 x120 mm2 - wartość szacunkowa |  | m | 0,5000 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 39 000,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 72 |  | KNNR 5 0716-030-040 (NP) Układanie kabli zasilająxych w bryle budynku Szpitala YKYżo 3 x 16 wartość szacunkowa |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 150,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,2040 | 30,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 8040030222-040 Kabel YKY 5 x 16 mm2 - wartość szacunkowa |  | m | 1,0000 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 7 050,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 73 |  | KNNR 5 0716-030-040 (NP) Układanie kabli zasilająxych w bryle budynku Szpitala YKYżo 3 x 10 wartość szacunkowa |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 50,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

|  | Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,2040 | 10,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 80400303523523-040 Kabel YKY 5 x10 mm2 - wartość szacunkowa |  | m | 1,0000 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 1 505,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 21 | UKŁADANIE WLZ - tów NA KORYTACH I W PIONACH BUDYNKU SZPITALA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 |  | KNNR 5 0716-030-040 (NP) Układanie kabli w korytach do tablic piętrowych YLYżo 5 x 25 mm2 |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 300,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,2040 | 61,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 809999933-040 Przewód YLYżo 5 x 25 mm2 |  | m | 1,0400 | 312,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 32 136,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 75 |  | KNNR 5 0716-030-040 (NP) Układanie kabli w korytach do tablic piętrowych YLYżo 5 x 16 mm2 |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 300,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,2040 | 61,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 80999993399-040 Przewód YLYżo 5 x 16 mm2 |  | m | 1,0400 | 312,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 18 720,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 76 |  | KNNR 5 0716-020-040 (NP) Układanie wlz-tów zasilanie TS1 i TS2 - zasilanie tylko podstawowe YKYżo 3 x 16 mm2 |  |  |  | krotność 3,00 |  |  | obmiar 200,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,1550 | 93,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 80999997700-040 Przewód YDYżo 3 x 16 mm2 |  | m | 1,0000 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 19 200,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 77 |  | KNNR 5 0716-020-040 (NP) Układanie wlz-tów zasilanie TS2 - zasilanie rezerwowe YDYżo 3 x 10 mm2 |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 30,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,1550 | 4,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 8099999234-040 Przewó YDYżo 3 x 10 mm2 |  | m | 1,0000 | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 2 724,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 78 |  | KNNR 5 0716-020-040 (NP) Układanie wlz-tów zasilanie klimatyzacji i sprężarkowni ( opcja tlenowni ) YDYżo 5 x 6 mm2 |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 50,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,1550 | 7,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 809999977-040 Kabel YKYżo 5 x 6 mm2 |  | m | 1,0000 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 39511-148 Samochód dostawczy do 0,9 t |  | m-g | 0,0067 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 39971-148 Przyczepa do przew.kabli do 4t |  | m-g | 0,0044 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 39114-148 Ciągnik kołowy 25-30 KM |  | m-g | 0,0044 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 31112-148 Żuraw samochodowy do 4,0 t |  | m-g | 0,0044 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 885,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 79 |  | KNNR 5 0716-030-040 (NP) Układanie kabai do nargrzewnicy YKYżo 5 x 35 - 50 mm2 |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 80,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

|  | Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,2040 | 16,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 80999993343-040 Przewód YL(D)Yżo 5 x 36 - 50 mm2 |  | m | 1,0400 | 83,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 12 862,72 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 22 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV: 45310000-3, Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  | KNR 4-03 1004-20-020 (NP) Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 40 cm w stropach |  |  |  | krotność 4,00 |  |  | obmiar 100,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 3,1889 | 1 275,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | KNR 4-03 1003-01-020 (NP) Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm |  |  |  | krotność 4,00 |  |  | obmiar 100,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,1491 | 59,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | KNR 4-03 1003-02-020 (NP) Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 40 mm |  |  |  | krotność 4,00 |  |  | obmiar 100,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,1964 | 78,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | KNNR 5 1207-010-040 (NP) Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 1 800,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0798 | 143,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | KNNR 5 0204-050-040 (NP) Przewody płaskie YDYpo 2 x 1,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton |  |  |  | krotność 4,00 |  |  | obmiar 200,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0609 | 48,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7951208-040 Przewód kabelkowy płaski YDYp 2x1,5 |  | m | 1,0400 | 832,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 1 913,60 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 85 |  | KNNR 5 0204-050-040 (NP) Przewody płaskie YDYpo 3 x 1,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton |  |  |  | krotność 4,00 |  |  | obmiar 2 000,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0609 | 487,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 79512084-040 Przewód kabelkowy plaski YDYpżo 3x1,5 |  | m | 1,0400 | 8 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 41 350,40 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 86 |  | KNNR 5 0204-050-040 (NP) Przewody płaskie YDYpo 3 x 2,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton |  |  |  | krotność 4,00 |  |  | obmiar 800,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0609 | 194,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7951208477-040 Przewód kabelkowy płaski YDYpżo 3x2,5 |  | m | 1,0400 | 3 328,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 12 646,40 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 87 |  | KNNR 5 0204-050-040 (NP) Przewody płaskie YDYpo 4 x 1,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton |  |  |  | krotność 4,00 |  |  | obmiar 300,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0609 | 73,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 79512085-040 Przewód kabelkowy płaski YDYpżo 4x1,5 |  | m | 1,0400 | 1 248,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 5 241,60 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 88 |  | KNNR 5 0204-050-040 (NP) Przewody płaskie YDYpo 5 x 1,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton |  |  |  | krotność 4,00 |  |  | obmiar 100,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0609 | 24,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 795120857-040 Przewód kabelkowy płaski YDYpżo 5x1,5 |  | m | 1,0400 | 416,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 2 163,20 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 89 |  | KNNR 5 1208-050-060 (NP) Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 2,50 m3 |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 4,0300 | 10,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1700305-034 Cement portlandzki zwykły "35" workowany |  | t | 0,1910 | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1601801-060 Piasek zwykły |  | m3 | 1,1000 | 2,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1720399-060 Ciasto wapienne |  | m3 | 0,1600 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 564,98 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 90 |  | KNNR 5 1208-030-040 (NP) Zaprawienie bruzd o szerokości do 100 mm |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 1 800,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0788 | 141,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | KNNR 5 0301-020-020 (NP) Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do kołków plastikowych osadzonychw podłożu z cegły |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 800,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,1090 | 87,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 8990412-020 Kołki rozporowe plastykowe fi 10 mm |  | szt | 2,0000 | 1 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 592,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 92 |  | KNNR 5 0302-010-020 (NP) Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 800,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0840 | 67,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7540099-020 Puszki końcowe do ścian |  | szt | 1,0200 | 816,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 489,60 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 93 |  | KNR 5-08 0306-04-020 (NP) Montaż na gotowym podłożu odgałęźników o 4 wylotach.Przekrój przewodu do 2,5 mm2, kabelkowy |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 400,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 0,3014 | 120,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7541000-020 Odgałęźni i 4x2,5 mm2 |  |  | szt | 1,0000 | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  |  | PLN |  | 304,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 94 |  | KNR 5-06 1610-03-020 (NP) Instalowanie czujek PIR do załącznia światła |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 10,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 2,2700 | 21,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7044132-020 Czujka PIR dowolna z zestykiem NO |  | szt | 1,0000 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | KNNR 5 0503-030-090 (NP) Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych. Świetlówki o źródle światła do 4x18 W COMFIT ML SITECO |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 287,00 kpl |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,7000 | 200,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 730229977-020 Oprawa COMFIT ML 5LX 661 1-4 A z kloszem opalizowanym SITECO |  | szt | 1,0000 | 287,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 7350446-020 Świetlówka T-5 18 W |  | szt | 4,0000 | 1 148,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 7331201-020 Zapłonniki ZTE 13-80 W |  | szt | 4,0000 | 1 148,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 103 836,60 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 96 |  | KNNR 5 0502-040-090 (NP) Oprawy oświetleniowe przykręcane.Świetlówki o źródle światła do 4x18 W 216 7-4A Comfit ML nasufitowa 4x18 raster alu profil EVG |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 287,00 kpl |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,9200 | 264,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7302299-020 Oprawa 5ML 216 7-4A Comfit ML nasufitowa 4x18 raster alu profil EVG6 SITECO |  | szt | 1,0000 | 287,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 7350446-020 Świetlówka T-5 18 W |  | szt | 4,0000 | 1 148,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 7331201-020 Zapłonniki ZTE 13-80 W |  | szt | 4,0000 | 1 148,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 94 078,60 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 97 |  | KNNR 5 0502-030-090 (NP) Montaz opraw świetlówkowych o źródle światła 2x36 W w salach, gabinetach, ciągach komunoikacyjnych i innych pomieszczeniach COMFIT ML SITECO |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 340,00 kpl |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,7400 | 251,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7302299-020 Oprawa 5ML 216 7-4A Comfit ML nasufitowa 4x18 raster alu profil EVG6 SITECO |  | szt | 1,0000 | 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 735044644-020 Świetlówka TL-D 36 W ( ew. T-5 28/35 ) W |  | szt | 2,0000 | 680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 7331201-020 Zapłonniki ZTE 13-80 W |  | szt | 2,0000 | 680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 105 366,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 98 |  | KNNR 5 0502-0101-090 (NP) Montaż opraw w klatkach schodowych i ciągach komunikacyjnych i pom. pomocniczych na stropie i nad lustrami w sanitariiatach AVR 1.09 + 2 x 9 + AVL 28 LT ENSTO |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 276,00 kpl |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,4700 | 129,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7302226-020 Oprawa AVR1.09 2x0.9 + AVL 28 LT ENSTO |  | szt | 1,0000 | 276,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 29 256,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 99 |  | KNNR 5 0502-0101-090 (NP) Oprawy oświetleniowe przykręcane - PIKTOGRAM EWAKUACYJNY DA-9 PHILIPS |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 36,00 kpl |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,4700 | 16,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7302599-020 Oprawa awaryjna z piktogramem ewak. OA-9 PHILIPS FAREL MAZURY |  | szt | 1,0000 | 36,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 6 120,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 100 |  | KNNR 5 0503-030-090 (NP) Montaż inwerterów w porawach |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 48,00 kpl |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,7000 | 33,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 5711999-020 Inwerter 2-3 h w oprawie |  | szt | 1,0000 | 48,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 5 760,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 101 |  | KNR 5-08 0307-02-020 (NP) Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej IP 44 POLO |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 186,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,1575 | 29,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 75199999111-020 Łącznik 1-bieg. POLO IP 44 |  | szt | 1,0000 | 186,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 2 232,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 102 |  | KNR 5-08 0307-03-020 (NP) Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej IP 44 POLO |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 180,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,1890 | 34,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 75199991-020 Łącznii instalacyjny świeczn. POLO IP44 |  | szt | 1,0000 | 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 2 520,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 103 |  | KNR 5-08 0307-04-020 (NP) Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych schodowych w puszce instalacyjnej IP 44 POLO |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 40,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,2311 | 9,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 75199998-020 Łącznik instalacyjny schod.. POLO IP 44 |  | szt | 1,0000 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 560,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 104 |  | KNR 5-08 0307-04-020 (NP) Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych przycisków ŚWIATŁO w puszce instalacyjnej IP 44 POLO |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 60,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,2311 | 13,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 751999977-020 Przycisk instalacyjny ŚWAITŁO POLO IP 44 |  | szt | 1,0000 | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 540,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 105 |  | KNR 5-08 0309-03-020 (NP) Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach,podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 2 x 16A/L+N+PE |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 335,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,1785 | 59,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7530310-020 Gniazdo 2 x 16/PE IP 20 POLO |  | szt | 1,0000 | 335,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 4 690,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 106 |  | KNR 5-08 0309-03-090 (NP) Montaż do gotowego podłoża zestawu gniazd IT w salach operacyjnych i zabiegowych |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 21,00 kpl |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,1785 | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7747700-020 Zestaw gniazd w salach operacyjnych i zabiegowych 4 x 16 + IT+TN |  | szt | 1,0000 | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 2 100,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 107 |  | KNR 5-08 0309-03-020 (NP) Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach,podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem IP 44 z klapką |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 165,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,1785 | 29,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7530300-020 Gniazda 1 x 16/PE IP 44 z klapką |  | szt | 1,0000 | 165,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 2 310,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 108 |  | KNNR 5 1205-01-020 (NP) Podłączanie wentylatorków ( cena i zakup w części technologicznej ) |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 40,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

|  | Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,5300 | 21,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 6530101-020 Wentylator kanałowy np. MURO |  | szt | 1,0000 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ZASILANIE KOMPUTERÓW - SIEĆ STRUKTURALNA wartości szacunkowe - brak wytycznych Użytkownika Charakterystyka Robót: SIEĆ STRUKTURALNA - PRZEWIDZANO KORYTA KABLOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 109 |  | KNR 007/7-021 (NP) Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, długość przebicia do 20 cm, rura Fi do 40 mm |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 20,00 otwór |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 1,4175 | 28,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | KNNR 5 0103-070-040 (NP) Rury winidurowe o średnicy 47 mm układane w podłożu innym niż beton PUSTA RURA DO DOCELOWEJ SKKRĘTKI I przewodów zasilania komputeró |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 120,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,3330 | 39,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7580088-040 Rura instalacyjna gładka RB 37 - 48 mm |  | m | 1,0400 | 124,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 7580411-020 Złączka kompensacyjna do rur ZCL 37 48 |  | szt | 0,4100 | 49,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 8990410-020 Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm |  | szt | 2,1000 | 252,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 6600112-020 Uchwyty do rurociągów fi 32-40 mm |  | szt | 2,1000 | 252,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 963,05 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 111 |  | (AW) Kalk lacja indywidua-040 (NP) Montaż koryt kablowych DLP legrand LUB PODOBNE |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 250,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 2,3000 | 575,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | -6900692034181-040 DLP Kanał 50 x 150 ( 65x160 ) |  | m | 1,0000 | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | -6961654734181-040 DLP Przegroda do pokr. do wys. 65 |  | m | 1,0000 | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | -6965573434181-040 DLP Pokrywa Biała szer.110 |  | m | 1,0000 | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | -7223024134181-020 DLP RAMKA 2 MOD M45 |  | szt |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | -7062499734181-090 DLP Akcesoria - zaślepka,kąt wew., zew, rozgałęzienie. |  | kpl |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | -8990402-020 Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm |  | szt | 1,7362 | 434,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | -8990403-020 Kołki rozporowe plastykowe f 8 mm |  | szt | 0,25841 | 64,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | (AW) Kalk lacja indywidua-020 (NP) Wmontowanie gniazd elektrycznych w korytkach lub puszkach |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 64,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,2000 | 12,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | -6729442734181-020 M45 2M GNIAZDO 2 P+Z KOMPUTER + klucz do gniazd |  | szt | 1,0000 | 64,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | -7009202134181-020 DLP - ramka osprzętu M45 4 moduły |  | szt | 1,0000 | 64,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | KNNR 5 0203-050-040 (NP) Przewód YDYżó 3 x 2,5 wciągany w kanały - zasilanie zestawów PEL |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 600,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

|  | Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0389 | 23,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 7951208511-040 Przewód kabelkowy do koryt YDYżo 3x2,5 |  | m | 1,0000 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 3 120,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 24 | SYSTEM PRZYWOŁANIA ENSTO I piętro CPV: 45316200-7, Instalowanie sprzętu sygnalizacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 114 |  | KNNR 5 0307-030-020 (NP) Montaż centralki piętrowej ( FEH 2001 szt. 1, + FAP 2001 sz. 1, + FIM 1100 szt. 1, + FIM 1300 szt.3 ) |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 6,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,3360 | 2,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 752110699-020 Numerator 6 kanałowy FIM 1300 |  | szt |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 75211069977-020 Sygnalizator alarmu FEH 2001 |  | szt |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 75211990699-020 Przycisk z lampką FAP 2001 |  | szt |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 555-020 Cichy buczek FIM 1100 |  | szt |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 1 087,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 115 |  | KNNR 5 0307-030-020 (NP) Montaż kasowników FEH 1001 |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 14,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,3360 | 4,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7520699-020 Kasownik FEH 1001 |  | szt | 1,0000 | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 2 842,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 116 |  | KNNR 5 0307-030-020 (NP) Montaż lampek FIM 1000 |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 14,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,3360 | 4,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7090199-020 Lampka FIM 1000 |  | szt | 1,0000 | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 1 498,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 117 |  | KNNR 5 0307-030-020 (NP) Montaż zestawu przywoławczego nad łóżkiem FAP 3010 + STP 11 |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 18,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,3360 | 6,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 709014599-020 Zestaw przywołania FAP 3010 |  | szt | 1,0000 | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 777-020 manipulator kontraktonowy STP 11 |  | szt | 1,0000 | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 3 708,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 118 |  | KNNR 5 0307-030-020 (NP) Montaż zestawu pociągowego w łazienkach |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 5,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,3360 | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 70279014599-020 Zestaw pociągowy STK 02 |  | szt | 1,0000 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 170,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 119 |  | KNNR 5 0103-050-040 (NP) Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. w podłożu innym niż beton |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 120,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,3090 | 37,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7580083-040 Rura instalacyjna gładka RL 18-20 mm |  | m | 1,0400 | 124,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 7540603-020 Uchwyty do rur PCV |  | szt | 2,1000 | 252,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 7580499-020 Złączki z pcw do rur ZLC 18-20 |  | szt | 0,4100 | 49,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 8990410-020 Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm |  | szt | 2,1000 | 252,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 650,98 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 120 |  | KNNR 5 0203-010-040 (NP) Przewod kabelkowy YTKSY 10/7/3 x 2 x 05 wciągane do rury |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 300,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0352 | 10,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 802023589-040 Przewód YTKSY 10 / 7 / 3 x 2 x 0,5 |  | m | 1,0000 | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 369,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 121 |  | KNNR 5 0204-050-040 (NP) Przewody płaskie YDYpo 3 x 1,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton. Zasilanie centralek |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 60,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0609 | 3,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 79512084-040 Przewód kabelkowy plaski YDYpżo 3x1,5 |  | m | 1,0400 | 62,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 310,13 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 122 |  | KNNR 5 0407-040-020 (NP) Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Transformator 230/24 V 160 VA |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 1,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

|  | Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,3400 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 7250311-020 Transformator 230/24 160 VA |  | szt | 1,0000 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SYSTEM PRZYWOŁANIA ENSTO II piętro CPV: 45316200-7, Instalowanie sprzętu sygnalizacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 123 |  | KNNR 5 0307-030-020 (NP) Montaż centralki piętrowej ( FEH 2001 szt. 1, + FAP 2001 sz. 1, + FIM 1100 szt. 1, + FIM 1300 szt.3 ) |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 6,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,3360 | 2,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 752110699-020 Numerator 6 kanałowy FIM 1300 |  | szt |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 75211069977-020 Sygnalizator alarmu FEH 2001 |  | szt |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 75211990699-020 Przycisk z lampką FAP 2001 |  | szt |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 555-020 Cichy buczek FIM 1100 |  | szt |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 1 087,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 124 |  | KNNR 5 0307-030-020 (NP) Montaż kasowników FEH 1001 |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 16,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,3360 | 5,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7520699-020 Kasownik FEH 1001 |  | szt | 1,0000 | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 3 248,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 125 |  | KNNR 5 0307-030-020 (NP) Montaż lampek FIM 1000 |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 16,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,3360 | 5,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7090199-020 Lampka FIM 1000 |  | szt | 1,0000 | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 1 712,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 126 |  | KNNR 5 0307-030-020 (NP) Montaż zestawu przywoławczego nad łóżkiem FAP 3010 + STP 11 |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 32,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,3360 | 10,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 709014599-020 Zestaw przywołania FAP 3010 |  | szt | 1,0000 | 32,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 777-020 manipulator kontraktonowy STP 11 |  | szt | 1,0000 | 32,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 6 592,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 127 |  | KNNR 5 0307-030-020 (NP) Montaż zestawu pociągowego w łazienkach |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 7,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,3360 | 2,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 70279014599-020 Zestaw pociągowy STK 02 |  | szt | 1,0000 | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 238,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 128 |  | KNNR 5 0103-050-040 (NP) Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. w podłożu innym niż beton |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 120,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,3090 | 37,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7580083-040 Rura instalacyjna gładka RL 18-20 mm |  | m | 1,0400 | 124,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 7540603-020 Uchwyty do rur PCV |  | szt | 2,1000 | 252,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 7580499-020 Złączki z pcw do rur ZLC 18-20 |  | szt | 0,4100 | 49,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 8990410-020 Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm |  | szt | 2,1000 | 252,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 650,98 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 129 |  | KNNR 5 0203-010-040 (NP) Przewod kabelkowy YTKSY 10/7/3 x 2 x 05 wciągane do rury |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 300,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0352 | 10,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 802023589-040 Przewód YTKSY 10 / 7 / 3 x 2 x 0,5 |  | m | 1,0000 | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 369,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 130 |  | KNNR 5 0204-050-040 (NP) Przewody płaskie YDYpo 3 x 1,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton. Zasilanie centralek |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 60,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0609 | 3,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 79512084-040 Przewód kabelkowy plaski YDYpżo 3x1,5 |  | m | 1,0400 | 62,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 310,13 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 131 |  | KNNR 5 0407-040-020 (NP) Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Transformator 230/24 V 160 VA |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 1,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

|  | Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,3400 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 7250311-020 Transformator 230/24 160 VA |  | szt | 1,0000 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SYSTEM PRZYWOŁANIA ENSTO III piętro CPV: 45316200-7, Instalowanie sprzętu sygnalizacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 132 |  | KNNR 5 0307-030-020 (NP) Montaż centralki piętrowej ( FEH 2001 szt. 1, + FAP 2001 sz. 1, + FIM 1100 szt. 1, + FIM 1300 szt.2 ) |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 5,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,3360 | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 752110699-020 Numerator 6 kanałowy FIM 1300 |  | szt |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 75211069977-020 Sygnalizator alarmu FEH 2001 |  | szt |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 75211990699-020 Przycisk z lampką FAP 2001 |  | szt |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 555-020 Cichy buczek FIM 1100 |  | szt |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 891,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 133 |  | KNNR 5 0307-030-020 (NP) Montaż kasowników FEH 1001 |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 2,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,3360 | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7520699-020 Kasownik FEH 1001 |  | szt | 1,0000 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 406,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 134 |  | KNNR 5 0307-030-020 (NP) Montaż lampek FIM 1000 |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 2,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,3360 | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7090199-020 Lampka FIM 1000 |  | szt | 1,0000 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 214,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 135 |  | KNNR 5 0307-030-020 (NP) Montaż zestawu przywoławczego nad łóżkiem FAP 3010 + STP 11 |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 3,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,3360 | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 709014599-020 Zestaw przywołania FAP 3010 |  | szt | 1,0000 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 777-020 manipulator kontraktonowy STP 11 |  | szt | 1,0000 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 618,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 136 |  | KNNR 5 0103-050-040 (NP) Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. w podłożu innym niż beton |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 80,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,3090 | 24,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7580083-040 Rura instalacyjna gładka RL 18-20 mm |  | m | 1,0400 | 83,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 7540603-020 Uchwyty do rur PCV |  | szt | 2,1000 | 168,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 7580499-020 Złączki z pcw do rur ZLC 18-20 |  | szt | 0,4100 | 32,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 8990410-020 Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm |  | szt | 2,1000 | 168,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 434,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 137 |  | KNNR 5 0203-010-040 (NP) Przewod kabelkowy YTKSY 10/7/3 x 2 x 05 wciągane do rury |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 50,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0352 | 1,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 802023589-040 Przewód YTKSY 10 / 7 / 3 x 2 x 0,5 |  | m | 1,0000 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 61,50 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 138 |  | KNNR 5 0204-050-040 (NP) Przewody płaskie YDYpo 3 x 1,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton. Zasilanie centralek |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 20,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0609 | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 79512084-040 Przewód kabelkowy plaski YDYpżo 3x1,5 |  | m | 1,0400 | 20,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 103,38 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 139 |  | KNNR 5 0407-040-020 (NP) Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Transformator 230/24 V 160 VA |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 1,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

|  | Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 0,3400 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 7250311-020 Transformator 230/24 160 VA |  |  | szt | 1,0000 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | KONTROLA DOSĘPU SZYFRATORY wartość szcunkowa - ustalić z Użytkownikiem koniecznośc instalaowania takiej instalacji CPV: 45312200-9, Instalowanie alarmów włamaniowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 140 |  | KNR 5-06 1601-01-020 (NP) Zainstalowanie centrallki otwierania drzwi SZYFRATOR - przyjęto 5 szt |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 5,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  |  | Wspólczynnik dla robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 15,8800 | 75,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 4001179-020 Szyfrator otwierania drzwi |  | szt | 1,0000 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 8372114-033 Wkręty do drewna 5x40 mm |  | kg | 4,0000 | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1050011-066 Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach |  | dm3 | 0,1200 | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 8490501-066 Spirytus denaturowy |  | dm3 | 0,1000 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Wacetob 4-01 0921-02-020 (NP) Założenie samozamykaczy do drzwi |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 5,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 2,0500 | 10,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1348999-020 Samozamykacz do drzwi |  | szt | 1,0000 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 8,00 % |  | PLN |  | 1 150,00 |  |  | 8,00 % |  |  |  |  |  |
| 142 |  | Wacetob 4-01 0921-11-020 (NP) Założenie trzymaczy elektromagnetycznym |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 5,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 1,1200 | 5,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1348910-020 Trzymacz elektromagnesowy |  | szt | 1,0000 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 8,00 % |  | PLN |  | 1 130,00 |  |  | 8,00 % |  |  |  |  |  |
| 143 |  | KNNR 5 0204-050-040 (NP) Przewody płaskie YDYpo 3 x 1,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton zasilanie szyfratorów i zamykaczy drzwi |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 100,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

|  | Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0609 | 6,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 79512084-040 Przewód kabelkowy plaski YDYpżo 3x1,5 |  | m | 1,0000 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 497,00 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 28 | MONITORING ( instalaca opcjonalna - ustalić z Inwestorem jej konieczność CPV: 45312200-9, Instalowanie alarmów włamaniowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 144 |  | KNR 004/11-021 (NP) Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 30 cm, rura Fi do 25 mm |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 8,00 otwór |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 1,0626 | 8,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  | (AW) KNNR 5/1207/3-040 (NP) Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w betonie |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 50,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,1020 | 5,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  | KNR 01/3-020 (NP) Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża betonowy |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 16,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  |  | r-g | 0,1282 | 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 8990499-020 Kołki rozporowe plastikowe |  |  | szt | 2,0000 | 32,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  |  | PLN |  | 8,64 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 147 |  | KNR 5-06 1606-02-020 (NP) Instalowanie uchwytów do kamer . Uchwyt TP 201 |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 7,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 1,8000 | 12,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7590299-020 Uchwyt TP 201 |  | szt | 1,0000 | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 8990499-020 Kołki rozporowe plastikowe |  | szt | 2,0000 | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  | KNR 08/1-040 (NP) Rury winidurowe układane p/t w betonie w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd, rura fi 20 |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 200,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,1114 | 22,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 75800991-040 Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 20 |  | m | 1,0400 | 208,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 110,24 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 149 |  | KNR 10/1-040 (NP) Przewody sygnałowe z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnalizac. p wciągane do rur instalacyjnych przewód YAp - 75 051/3,7 |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 200,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,1387 | 27,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7305500734181-040 Przewód YAp -75/051/37 |  | m | 1,0400 | 208,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 5,00 % |  | PLN |  | 445,12 |  |  | 5,00 % |  |  |  |  |  |
| 150 |  | KNR 07/3-040 (NP) Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej OMYżo 3 x 1,5 ( YDYżo 3 x 1,5 ) |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 15,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0473 | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7923109-040 Przewód OMY 3 x1,5 mm2 |  | m | 1,0400 | 15,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 24,02 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 151 |  | KNNR 5 0303-010-020 (NP) Montaż puszki do podłaczeniqa zasilania |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 1,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,3470 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7540099-020 Puszki końcowe do ścian |  | szt | 1,0000 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 0,60 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 152 |  | KNNR 5 0407-010-020 (NP) Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S 301-C 4-6A |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 1,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,1800 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7081901-020 Wyłącznik nadprądowy 1-bieg.S 301 C 6 A |  | szt | 1,0000 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  | KNNR 5 1208-020-040 (NP) Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 50,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0525 | 2,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  | KNNR 5 1208-050-060 (NP) Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 0,08 m3 |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 4,0300 | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1700305-034 Cement portlandzki zwykły "35" workowany |  | t | 0,1910 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1601802-060 Piasek uszlachetniony |  | m3 | 1,1000 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1720202-034 Wapno hydratyzowane workowane |  | t | 0,1600 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 12,91 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 155 |  | (AW) Kalk lacja indywidua-020 (NP) KNRAL 1/50101 Montaż kamery wewnętrznej |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 7,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 3,3600 | 23,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | -6753577034181-020 Kamera kolorowa 1/3 cala dz/n , rozdz. 380 linii TV, z aut. balansem bieli, obiekt. asf. o zm. ognisk. 3,8-9,5 z promiennikiem podczer. |  | szt |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | K-02-020 Kamera kolorowa 1/3 cala dz/n , w obudowie półkolist. czułość 0,25 lx rozdz. 380 linii TV, z aut. balansem bieli, zm. ognisk. 3,8-9,5 z promiennikiem podczer. |  | szt |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  | (AW) Kalk lacja indywidua-090 (NP) KNRAL Montaż cyfrowego serwera video NVR 100 do 16 kamer |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 1,00 kpl |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 14,3100 | 14,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | -6799146034181-020 Serwer video NVB-100/16A (Intel Pentium P4 3.0; 512 DDRAM;DVD R/RW +/- ; HDD SATA 250GB; monitor LCD 17") |  | szt | 1,0000 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | aw-03-090 Klawiatura, mysz, złącza itp. w/g potrzeb |  | kpl | 1,0000 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  | KNR 10/2-020 (NP) Montaż na kablach współosiowych wtyków BNC średnica kabla 5-10 mm |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 14,00 szt |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,98365 | 13,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 120961000-020 Wtyk współosiowy BNC |  | szt | 1,0000 | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  | (AW) Kalk lacja indywidua-149 (NP) KNRAL 1/506/01 Uruchomienie systemu dozoru wizyjnego - linia transmisji wizji |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 8,00 r-g |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 1,8500 | 14,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  | (AW) AW 9 (NP) Szkolenie obsługi |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 8,00 r-g |  | wart. met. szczeg. |  |  |

|  | Lp. | Nazwa |  |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | aw-01-149 Instruktor-elektronik |  |  | r-g | 8,0000 | 64,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | EKWIPOTENCJALIZACJA CPV: 45310000-3, Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 |  | KNR 7-08 0905-02-040 (NP) Przewody uziemiające wykonane z linki |  |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 50,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |
|  |  |  |  | Wspólczynnik dla Robocizny 0,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,2700 | 12,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 1331201-033 Linka miedziana 10 mm |  | kg | 0,3600 | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | 7590703-020 Uchwyty uziemiające UZ |  | szt | 1,0000 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | 39511-148 Samochód dostawczy do 0,9 t |  | m-g | 0,0100 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | 72111-148 Spawarka elektr.wirująca 300 A |  | m-g | 0,0700 | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 5,00 % |  | PLN |  | 298,34 |  |  | 5,00 % |  |  |  |  |  |
| 30 | MONTAŻ UPS - a Charakterystyka Robót: Jeśli Szpital nie posiada UPS - a o podobnej mocy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 161 |  | (AW) AW 0 (NP) Zakup UPS - a o mocy 24 kVA |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 1,00 kpl |  | wart. met. szczeg. |  |  |

|  | Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | aw765-090 UPS 24 kVA - dowolnej firmy o tz min. 10 - 15 min. |  | kpl | 1,0000 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | POMIARY CPV: 45310000-3, Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 162 |  | KNNR 5 1301-01-108 (NP) Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 150,00 pomiar |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 1,3000 | 195,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 |  | KNNR 5 1301-02-108 (NP) Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3 |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 20,00 pomiar |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 1,7600 | 35,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  | KNNR 5 1305-01-172 (NP) Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 80,00 próba |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,3300 | 26,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  | KNNR 5 1305-02-172 (NP) Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 80,00 próba |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,2700 | 21,60 |  |  |  |  |  |

Szczegółowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Nazwa | Jedn | Limit | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 1 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 196,23 | 93 101 102 103 104 105 107 106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 103,76 | 93 |
| 3. | 0 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 1 413,76 | 81 82 80 |
| 4. | 0 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 513,40 | 36 37 38 24 25 26 28 29 30 12 13 14 20 21 22 32 33 34 40 42 43 45 47 48 16 17 18 10 50 52 53 148 150 |
| 5. | 0 | Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I | r-g | 40,63 | 160 149 |
| 6. | 1 | Elektromonter grupa II | r-g | 38,90 | 144 146 109 |
| 7. | 1 | Monter grupa III | r-g | 13,77 | 157 |
| 8. | 0 | Monter telekom.urządzeń stacyjnych | r-g | 80,37 | 94 140 147 |
| 9. | 0 | Monter telekom.urządzeń stacyjnych | r-g | 23,68 | 140 |
| 10. | 0 | Monter telekom.urządzeń stacyjnych | r-g | 5,48 | 147 |
| 11. | 0 | Robocizna | r-g | 3 149,64 | 71 84 87 62 88 85 92 97 63 64 86 100 72 96 77 74 90 78 73 95 79 113 123 114 115 116 117 124 125 126 127 128 129 130 76 54 55 131 132 56 57 58 133 134 135 136 137 138 139 118 119 120 121 122 141 142 14 |
| 12. | 1 | Robocizna | r-g | 52,63 | 155 156 158 |
| 13. | 1 | Robocizna razem | r-g | 587,80 | 111 112 |
| 14. | 1 | Robotnicy | r-g | 5,10 | 145 |
| 15. | 0 | Robotnik budowlany i | r-g | 81,20 | 35 23 27 11 19 31 39 44 15 49 |
|  |  | Razem: |  | 6 306,35 |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Nazwa | Jedn | Limit | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 1 | AW-011987634 | APARATY I URZĄDZENIA w/g rysunków 43,44,45 - aparaty zbiorcze rozdzielnic poniżej | pole | 1,00 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1 | AW-0119876341 | APARATY I URZĄDZENIA w/g rysunków 40,41,42 - aparaty zbiorcze rozdzielnic poniżej | pole | 1,00 | 8 |
| 3. | 1 | AW-011887 | APARATY I URZĄDZENIA w TP0A w/g rysunków 46,47,48 - aparaty pozostałe | pole | 1,00 | 16 |
| 4. | 1 | AW-0118877 | APARATY I URZĄDZENIA w TP0B w/g rysunków 49,50,51 - aparaty pozostałe | pole | 1,00 | 20 |
| 5. | 1 | AW-0118870 | APARATY I URZĄDZENIA w/g rysunków 52,53,54 - aparaty pozostałe | pole | 1,00 | 24 |
| 6. | 1 | AW-011887000 | APARATY I URZĄDZENIA w/g rysunków 58,59,60 - aparaty pozostałe | pole | 1,00 | 28 |
| 7. | 1 | AW-01188700001 | APARATY I URZĄDZENIA w/g rysunków 64,65,66,67 - aparaty pozostałe | pole | 1,00 | 32 |
| 8. | 1 | AW-0152 | Lampka sygnalizacyjna LS 331 | kpl | 1,00 | 4 |
| 9. | 1 | AW-0153 | Lampka sygnalizacyjna LS 191 | szt | 21,00 | 24 28 12 20 32 16 |
| 10. | 1 | AW-0154 | Ochronnik przeciwprzepięciowy kl. B | szt | 4,00 | 4 |
| 11. | 1 | AW-0141 | Rozłącznik izolacyjny DPX-400-630A | szt | 1,00 | 4 |
| 12. | 1 | AW-0151 | Rozłącznik bezpiecznikowy 32 A | szt | 3,00 | 4 |
| 13. | 1 | AW-015 | Rozłącznik bezpiecznikowy 63 - 125A | szt | 15,00 | 4 |
| 14. | 1 | AW-0155 | Rozłącznik bezpiecznikowy 25 A | szt | 6,00 | 4 |
| 15. | 1 | AW-016 | Stycznik / Przekaźnik. modułowy PB 300, 20A, 230V | szt | 14,00 | 24 28 12 20 32 16 |
| 16. | 1 | AW-018 | Wyłącznik p/porażeniowy P 302 25A/30 mA | szt | 142,00 | 24 28 12 20 32 16 |
| 17. | 1 | AW-0161 | Wyłącznik p/porażeniowy P 304 25A/30 mA | szt | 3,00 | 32 |
| 18. | 1 | AW-020 | Wyłącznik nadprądowy S301-B16 | szt | 115,00 | 24 28 12 20 32 16 |
| 19. | 1 | AW-021 | Wyłącznik nadprądowy S301-B10 | szt | 140,00 | 24 28 12 20 32 16 |
| 20. | 1 | AW-023 | Wyłącznik nadprądowy S301-B6 | szt | 21,00 | 24 28 12 20 32 16 |
| 21. | 1 | AW-031 | APARATY I URZĄDZENIA w TS1 w/g rysunku 21,22 | pole | 1,00 | 40 |
| 22. | 1 | AW-032 | APARATY I URZĄDZENIA w TS2 w/g rysunku 25,26,27 | pole | 1,00 | 45 |
| 23. | 1 | AW-06 | APARATY I URZĄDZENIA w/g rys. nr 71 | pole | 1,00 | 36 |
| 24. | 1 | AW-03299 | APARATY I URZĄDZENIA w TS2 w/g rysunku 28,29 | pole | 1,00 | 50 |
| 25. | 1 | 1050011 | Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach | dm3 | 0,60 | 140 |
| 26. | 0 | 1700305 | Cement portlandzki zwykły "35" workowany | t | 0,50 | 89 154 |
| 27. | 0 | 1720399 | Ciasto wapienne | m3 | 0,40 | 89 |
| 28. | 1 | 555 | Cichy buczek FIM 1100 | szt | 3,00 | 123 114 132 |
| 29. | 1 | 7044132 | Czujka PIR dowolna z zestykiem NO | szt | 10,00 | 94 |
| 30. | 1 | -7009202134181 | DLP - ramka osprzętu M45 4 moduły | szt | 64,00 | 112 |
| 31. | 1 | -7062499734181 | DLP Akcesoria - zaślepka,kąt wew., zew, rozgałęzienie. | kpl | 30,00 | 111 |
| 32. | 1 | -6900692034181 | DLP Kanał 50 x 150 ( 65x160 ) | m | 250,00 | 111 |
| 33. | 1 | -6965573434181 | DLP Pokrywa Biała szer.110 | m | 250,00 | 111 |
| 34. | 1 | -6961654734181 | DLP Przegroda do pokr. do wys. 65 | m | 250,00 | 111 |
| 35. | 1 | -7223024134181 | DLP RAMKA 2 MOD M45 | szt | 50,00 | 111 |
| 36. | 1 | 71159339922 | Ewaluator systemu RCMS460-D-2 z przekładnikami | szt | 1,00 | 54 |
| 37. | 1 | 7530300 | Gniazda 1 x 16/PE IP 44 z klapką | szt | 165,00 | 107 |
| 38. | 1 | 7530310 | Gniazdo 2 x 16/PE IP 20 POLO | szt | 335,00 | 105 |
| 39. | 1 | aw-01 | Instruktor-elektronik | r-g | 64,00 | 159 |
| 40. | 1 | 5711999 | Inwerter 2-3 h w oprawie | szt | 48,00 | 100 |
| 41. | 1 | 8040030222 | Kabel YKY 5 x 16 mm2 - wartość szacunkowa | m | 150,00 | 72 |
| 42. | 1 | 80400303523523 | Kabel YKY 5 x10 mm2 - wartość szacunkowa | m | 50,00 | 73 |
| 43. | 1 | 8040030 | Kabel rezerwowy YKY 5 x120 mm2 - wartość szacunkowa | m | 50,00 | 71 |
| 44. | 1 | 809999977 | Kabel YKYżo 5 x 6 mm2 | m | 50,00 | 78 |
| 45. | 1 | 80400301 | Kabel zasilania podstawowego YKY 5 x120 mm2 - wartość szacunkowa | m | 50,00 | 71 |
| 46. | 1 | -6753577034181 | Kamera kolorowa 1/3 cala dz/n , rozdz. 380 linii TV, z aut. balansem bieli, obiekt. asf. o zm. ognisk. 3,8-9,5 z promiennikiem podczer. | szt | 3,00 | 155 |
| 47. | 1 | K-02 | Kamera kolorowa 1/3 cala dz/n , w obudowie półkolist. czułość 0,25 lx rozdz. 380 linii TV, z aut. balansem bieli, zm. ognisk. 3,8-9,5 z promiennikiem podczer. | szt | 4,00 | 155 |
| 48. | 1 | 7520699 | Kasownik FEH 1001 | szt | 32,00 | 115 124 133 |
| 49. | 1 | aw-03 | Klawiatura, mysz, złącza itp. w/g potrzeb | kpl | 1,00 | 156 |
| 50. | 1 | k-003 | Kołek rozporowy SA 8 | szt | 650,00 | 63 57 60 66 69 |
| 51. | 1 | 8990412 | Kołki rozporowe plastykowe fi 10 mm | szt | 1 600,00 | 91 |
| 52. | 0 | 8990410 | Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm | szt | 924,00 | 110 128 136 119 |
| 53. | 0 | 8990499 | Kołki rozporowe plastikowe | szt | 46,00 | 146 147 |
| 54. | 1 | -8990402 | Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm | szt | 434,05 | 111 |
| 55. | 1 | -8990403 | Kołki rozporowe plastykowe f 8 mm | szt | 64,60 | 111 |
| 56. | 1 | 7115944339922 | Konwerter sygnałów BMS na TCP/IP FTC470XET | szt | 1,00 | 55 |
| 57. | 1 | 8321898 | Korytko siatkowe G 50-30S dj 3m | m | 127,50 | 64 58 61 67 70 |
| 58. | 1 | k-005 | KształtowniK U-22 U-22 | szt | 57,00 | 63 57 60 66 69 |
| 59. | 1 | 7090199 | Lampka FIM 1000 | szt | 32,00 | 116 125 134 |
| 60. | 1 | 1331201 | Linka miedziana 10 mm | kg | 18,00 | 160 |
| 61. | 1 | 75199991 | Łącznii instalacyjny świeczn. POLO IP44 | szt | 180,00 | 102 |
| 62. | 1 | 75199999111 | Łącznik 1-bieg. POLO IP 44 | szt | 186,00 | 101 |
| 63. | 1 | 75199998 | Łącznik instalacyjny schod.. POLO IP 44 | szt | 40,00 | 103 |
| 64. | 1 | K-002 | Łącznik korytka siatkowego GV 30S. | szt | 762,00 | 64 58 61 67 70 |
| 65. | 1 | -6729442734181 | M45 2M GNIAZDO 2 P+Z KOMPUTER + klucz do gniazd | szt | 64,00 | 112 |
| 66. | 1 | 777 | manipulator kontraktonowy STP 11 | szt | 53,00 | 117 126 135 |
| 67. | 1 | 1338499 | Nakrętka SEM 8 | szt | 1 286,00 | 62 56 59 65 68 |
| 68. | 1 | 752110699 | Numerator 6 kanałowy FIM 1300 | szt | 8,00 | 123 114 132 |
| 69. | 1 | 7600010444 | Ochronnik przeciwprzepięciowy kl. C w RG tylko klasy B | szt | 28,00 | 24 28 12 20 32 16 |
| 70. | 1 | 7541000 | Odgałęźni i 4x2,5 mm2 | szt | 400,00 | 93 |
| 71. | 1 | 7302599 | Oprawa awaryjna z piktogramem ewak. OA-9 PHILIPS FAREL MAZURY | szt | 36,00 | 99 |
| 72. | 1 | 730229977 | Oprawa COMFIT ML 5LX 661 1-4 A z kloszem opalizowanym SITECO | szt | 287,00 | 95 |
| 73. | 1 | 7302299 | Oprawa 5ML 216 7-4A Comfit ML nasufitowa 4x18 raster alu profil EVG6 SITECO | szt | 627,00 | 97 96 |
| 74. | 1 | 7302226 | Oprawa AVR1.09 2x0.9 + AVL 28 LT ENSTO | szt | 276,00 | 98 |
| 75. | 0 | 8990301 | Oznaczniki obwodów | szt | 560,00 | 38 26 30 14 22 34 43 48 18 10 53 |
| 76. | 0 | 1601802 | Piasek uszlachetniony | m3 | 0,09 | 154 |
| 77. | 0 | 1601801 | Piasek zwykły | m3 | 2,75 | 89 |
| 78. | 1 | K-007 | Podkładka US 8x25 | szt | 858,00 | 62 56 59 65 68 |
| 79. | 1 | 8322000 | Pręt gw. M 8 x 20000 GB M 8-20 | szt | 161,50 | 63 57 60 66 69 |
| 80. | 1 | 7161199 | Przekładnik prądowy wewn. 70 mm W2-S70 cena ujęta w poz. EWALUATOR | szt | 10,00 | 54 |
| 81. | 1 | 7169999 | Przekładnik prądowy wewn. 35 mm W1-S35 cena ujęta w poz. EWALUATOR | szt | 30,00 | 54 |
| 82. | 1 | 8099999234 | Przewó YDYżo 3 x 10 mm2 | m | 30,00 | 77 |
| 83. | 1 | 7951208 | Przewód kabelkowy płaski YDYp 2x1,5 | m | 832,00 | 84 |
| 84. | 1 | 79512085 | Przewód kabelkowy płaski YDYpżo 4x1,5 | m | 1 248,00 | 87 |
| 85. | 1 | 79512084 | Przewód kabelkowy plaski YDYpżo 3x1,5 | m | 8 565,60 | 85 130 138 121 143 |
| 86. | 1 | 795120857 | Przewód kabelkowy płaski YDYpżo 5x1,5 | m | 416,00 | 88 |
| 87. | 1 | 7951208511 | Przewód kabelkowy do koryt YDYżo 3x2,5 | m | 600,00 | 113 |
| 88. | 1 | 7951208477 | Przewód kabelkowy płaski YDYpżo 3x2,5 | m | 3 328,00 | 86 |
| 89. | 1 | 7922701 | Przewód miedziany DY 1,5 mm2 250 V | m | 249,60 | 37 25 29 13 21 33 42 47 17 52 |
| 90. | 1 | 7923109 | Przewód OMY 3 x1,5 mm2 | m | 15,60 | 150 |
| 91. | 1 | 7305500734181 | Przewód YAp -75/051/37 | m | 208,00 | 149 |
| 92. | 1 | 80999997700 | Przewód YDYżo 3 x 16 mm2 | m | 600,00 | 76 |
| 93. | 1 | 809999933 | Przewód YLYżo 5 x 25 mm2 | m | 312,00 | 74 |
| 94. | 1 | 80999993343 | Przewód YL(D)Yżo 5 x 36 - 50 mm2 | m | 83,20 | 79 |
| 95. | 1 | 80999993399 | Przewód YLYżo 5 x 16 mm2 | m | 312,00 | 75 |
| 96. | 1 | 802023589 | Przewód YTKSY 10 / 7 / 3 x 2 x 0,5 | m | 650,00 | 129 137 120 |
| 97. | 1 | 751999977 | Przycisk instalacyjny ŚWAITŁO POLO IP 44 | szt | 60,00 | 104 |
| 98. | 1 | 75211990699 | Przycisk z lampką FAP 2001 | szt | 3,00 | 123 114 132 |
| 99. | 1 | 7540099 | Puszki końcowe do ścian | szt | 817,00 | 92 151 |
| 100. | 1 | 7052999 | Rozdzielnica XL3 LEGRAND 1950 x 225 x 900 | kpl | 1,00 | 4 |
| 101. | 1 | 705299933388 | Rozdzielnica XL3 LEGRAND 1950 x 245-270 x 600-700 | kpl | 2,00 | 45 50 |
| 102. | 1 | 70529996577 | Rozdzielnica XL3 LEGRAND 650 - 900 x 550 x 225 | kpl | 7,00 | 24 28 12 20 32 16 |
| 103. | 1 | 7052999657444 | Rozdzielnica XL3 LEGRAND 750 x 425 jeśli oddzielna np. w Serwerowni | kpl | 1,00 | 36 |
| 104. | 1 | 7052999333311 | Rozdzielnica XL3 XL 400 - 800LEGRAND 1950 x 350 x 900 | kpl | 1,00 | 40 |
| 105. | 1 | 75800991 | Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 20 | m | 208,00 | 148 |
| 106. | 1 | 7580083 | Rura instalacyjna gładka RL 18-20 mm | m | 332,80 | 128 136 119 |
| 107. | 1 | 7580088 | Rura instalacyjna gładka RB 37 - 48 mm | m | 124,80 | 110 |
| 108. | 1 | 1348999 | Samozamykacz do drzwi | szt | 5,00 | 141 |
| 109. | 1 | -6799146034181 | Serwer video NVB-100/16A (Intel Pentium P4 3.0; 512 DDRAM;DVD R/RW +/- ; HDD SATA 250GB; monitor LCD 17") | szt | 1,00 | 156 |
| 110. | 1 | 7593399 | Skrzynka RH 443 | szt | 6,00 | 2 |
| 111. | 0 | 8490501 | Spirytus denaturowy | dm3 | 0,50 | 140 |
| 112. | 1 | 75211069977 | Sygnalizator alarmu FEH 2001 | szt | 3,00 | 123 114 132 |
| 113. | 1 | 4001179 | Szyfrator otwierania drzwi | szt | 5,00 | 140 |
| 114. | 1 | 7350446 | Świetlówka T-5 18 W | szt | 2 296,00 | 96 95 |
| 115. | 1 | 735044644 | Świetlówka TL-D 36 W ( ew. T-5 28/35 ) W | szt | 680,00 | 97 |
| 116. | 1 | 7250311 | Transformator 230/24 160 VA | szt | 3,00 | 131 139 122 |
| 117. | 1 | 1348910 | Trzymacz elektromagnesowy | szt | 5,00 | 142 |
| 118. | 1 | 7590299 | Uchwyt TP 201 | szt | 7,00 | 147 |
| 119. | 1 | 7540603 | Uchwyty do rur PCV | szt | 672,00 | 128 136 119 |
| 120. | 0 | 6600112 | Uchwyty do rurociągów fi 32-40 mm | szt | 252,00 | 110 |
| 121. | 0 | 7590703 | Uchwyty uziemiające UZ | szt | 50,00 | 160 |
| 122. | 1 | aw765 | UPS 24 kVA - dowolnej firmy o tz min. 10 - 15 min. | kpl | 1,00 | 161 |
| 123. | 0 | 1720202 | Wapno hydratyzowane workowane | t | 0,01 | 154 |
| 124. | 1 | 6530101 | Wentylator kanałowy np. MURO | szt | 40,00 | 108 |
| 125. | 0 | 8372114 | Wkręty do drewna 5x40 mm | kg | 20,00 | 140 |
| 126. | 1 | 120961000 | Wtyk współosiowy BNC | szt | 14,00 | 157 |
| 127. | 1 | 7081901 | Wyłącznik nadprądowy 1-bieg.S 301 C 6 A | szt | 1,00 | 152 |
| 128. | 1 | K-009 | Zacisk mocujący GKL 8X35S | szt | 406,00 | 62 56 59 65 68 |
| 129. | 0 | 7331201 | Zapłonniki ZTE 13-80 W | szt | 2 976,00 | 97 96 95 |
| 130. | 1 | 7747700 | Zestaw gniazd w salach operacyjnych i zabiegowych 4 x 16 + IT+TN | szt | 21,00 | 106 |
| 131. | 1 | 70279014599 | Zestaw pociągowy STK 02 | szt | 12,00 | 127 118 |
| 132. | 1 | 709014599 | Zestaw przywołania FAP 3010 | szt | 53,00 | 117 126 135 |
| 133. | 1 | 7780299 | Zestaw UFC107E65-06-B16 + transformator ES 710/6300 + kaseta MK2430-12 | szt | 4,00 | 41 46 51 |
| 134. | 1 | 7580411 | Złączka kompensacyjna do rur ZCL 37 48 | szt | 49,20 | 110 |
| 135. | 0 | 7580499 | Złączki z pcw do rur ZLC 18-20 | szt | 131,20 | 128 136 119 |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Nazwa | Jedn | Limit | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 0 | Ciągnik kołowy 25-30 KM | m-g | 0,22 | 78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 0 | Przyczepa do przew.kabli do 4t | m-g | 0,22 | 78 |
| 3. | 0 | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,84 | 78 160 |
| 4. | 0 | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,00 | 37 25 29 13 21 33 42 47 17 52 |
| 5. | 0 | Spawarka elektr.wirująca 300 A | m-g | 3,50 | 160 |
| 6. | 0 | Żuraw samochodowy do 4,0 t | m-g | 0,22 | 78 |

Tabela elementów

| Lp. | # Nazwa |
| --- | --- |

| 1. | SKRZYNKI DO TRANSFORMATORÓW MEDYCZNYCH kalkulować tylko w przypadku instalacji transformatorów medycznych poza TS1 i TS2 Kod Słownika Zamówień: 45316200-7 Ilość r-g: 24,53 |
| --- | --- |
| 2. | ROZDZIELNICA RG Kod Słownika Zamówień: 45315700-5 Ilość r-g: 51,49 |
| 3. | ROZDZIELNICA TPPA Kod Słownika Zamówień: 45315700-5 Ilość r-g: 51,96 |
| 4. | ROZDZIELNICA TPPB Kod Słownika Zamówień: 45315700-5 Ilość r-g: 51,96 |
| 5. | ROZDZIELNICA TP0A Kod Słownika Zamówień: 45315700-5 Ilość r-g: 51,96 |
| 6. | ROZDZIELNICA TP0B Kod Słownika Zamówień: 45315700-5 Ilość r-g: 51,96 |
| 7. | ROZDZIELNICA TP1A Kod Słownika Zamówień: 45315700-5 Ilość r-g: 51,96 |
| 8. | ROZDZIELNICA TP2A Kod Słownika Zamówień: 45315700-5 Ilość r-g: 51,96 |
| 9. | ROZDZIELNICA TP3A Kod Słownika Zamówień: 45315700-5 Ilość r-g: 51,96 |
| 10. | ROZDZIELNICA TRK Kod Słownika Zamówień: 45315700-5 Ilość r-g: 36,26 |
| 11. | ROZDZIELNICA TS1A Kod Słownika Zamówień: 45315700-5 Ilość r-g: 49,19 |
| 12. | ROZDZIELNICA TS3.1.A Kod Słownika Zamówień: 45315700-5 Ilość r-g: 38,74 |
| 13. | ROZDZIELNICA TS3.2A Kod Słownika Zamówień: 45315700-5 Ilość r-g: 38,74 |
| 14. | KONTROLA STANU SIECI Kod Słownika Zamówień: 45316200-7 Ilość r-g: 6,56 |
| 15. | KORYTA KABLOWE - piwnica Ilość r-g: 18,81 |
| 16. | KORYTA KABLOWE - parter Ilość r-g: 16,84 |
| 17. | KORYTA KABLOWE - I piętro Ilość r-g: 11,90 |
| 18. | KORYTA KABLOWE - II piętro Ilość r-g: 7,54 |
| 19. | KORYTA KABLOWE - III piętro Ilość r-g: 8,16 |
| 20. | UKŁADANIE WLZ - tów - zasilanie Szpitala Kod Słownika Zamówień: 45310000-3 Ilość r-g: 61,20 |
| 21. | UKŁADANIE WLZ - tów NA KORYTACH I W PIONACH BUDYNKU SZPITALA Ilość r-g: 244,12 |
| 22. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE Kod Słownika Zamówień: 45310000-3 Ilość r-g: 3 931,61 |
| 23. | ZASILANIE KOMPUTERÓW - SIEĆ STRUKTURALNA wartości szacunkowe - brak wytycznych Użytkownika Charakterystyka Robót: SIEĆ STRUKTURALNA - PRZEWIDZANO KORYTA KABLOWE Ilość r-g: 679,45 |
| 24. | SYSTEM PRZYWOŁANIA ENSTO I piętro Kod Słownika Zamówień: 45316200-7 Ilość r-g: 70,78 |
| 25. | SYSTEM PRZYWOŁANIA ENSTO II piętro Kod Słownika Zamówień: 45316200-7 Ilość r-g: 77,51 |
| 26. | SYSTEM PRZYWOŁANIA ENSTO III piętro Kod Słownika Zamówień: 45316200-7 Ilość r-g: 32,07 |
| 27. | KONTROLA DOSĘPU SZYFRATORY wartość szcunkowa - ustalić z Użytkownikiem koniecznośc instalaowania takiej instalacji Kod Słownika Zamówień: 45312200-9 Ilość r-g: 97,76 |
| 28. | MONITORING ( instalaca opcjonalna - ustalić z Inwestorem jej konieczność Kod Słownika Zamówień: 45312200-9 Ilość r-g: 148,28 |
| 29. | EKWIPOTENCJALIZACJA Kod Słownika Zamówień: 45310000-3 Ilość r-g: 12,89 |
| 30. | MONTAŻ UPS - a Charakterystyka Robót: Jeśli Szpital nie posiada UPS - a o podobnej mocy Ilość r-g: 0,00 |
| 31. | POMIARY Kod Słownika Zamówień: 45310000-3 Ilość r-g: 278,20 |