WŁOCŁAWEK 15-03-2009

| Inwestor: Szpital Powiatowy w Tucholi SP ZOZ RYPIN ul. Nowodworska 14-18 89- 500 TUCHOLA Wpłacono: |  |
| --- | --- |

Kosztorys nakładczy ( ślepy )

Nazwa budowy: 			Dostosowanie Obiektu Przebudowa,

Dobudowa i Nadbudowa Budynków

Szpitala Powiatowego w Tucholi

Adres budowy: 			89- 500 TUCHOLA , ul. Nowodworska 14 -18

nr ewidencyjny działki 1947/5, 1947/6

Obiekt: 				Przebudowa, Dobudowa i Nadbudowa

Rodzaj robót: 			ROBOTY KABLOWE

Kody CPV:

| 45314300-4 | Kładzenie kabli |
| --- | --- |

Data oprac.: 25-02-2009

Podstawa opracowania: KNNR 5, KNNR 9, AW

| Sporządził: JAN KLOCKOWSKI UAN-NB-8385-5/2/85 Wk |  |
| --- | --- |

Kosztorys z grupami materiałowymi

| 1 | LINIA KABLOWA - zasilanie oczyszczalni ścieków CPV: 45314300-4, Kładzenie kabli |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | KNNR 5 0701-020-060 (NP) Kopanie rowu dla kablia układanego ręcznie. Długośc 30 m. Grunt kategorii III | krotność 1,00 | obmiar 9,60 m3 | wart. met. szczeg. |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 2,2400 | 21,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | KNNR 5 0706-010-040 (NP) Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 30,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0126 | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1601801-060 Piasek zwykły |  | m3 | 0,0560 | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 39811-148 Samochód samowyładowczy do 5 t |  | m-g | 0,0080 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 29,57 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 3 |  | KNNR 5 0705-010-040 (NP) Ułożenie rur osłonowych z PCW - DVK / SRS 110 AROT |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 6,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,1280 | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 5631299-040 Rura ochronna DVK / SRS 110 AROT |  | m | 1,0000 | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 39511-148 Samochód dostawczy do 0,9 t |  | m-g | 0,0140 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 31112-148 Żuraw samochodowy do 4,0 t |  | m-g | 0,0070 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 49,80 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 4 |  | KNNR 5 0707-010-040 (NP) Układanie ręczne kabla YKYżo 5 x 6 mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 30,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0461 | 1,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | AW-01-040 Kabel YKYżo 5 x 6 mm2 |  | m | 1,0000 | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1030400-033 Wazelina techniczna N (TN) |  | kg | 0,0090 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 7640100-020 Opaski kablowe typu OKi |  | szt |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 1560421-050 Folia z PCW izolacyjna wodoodpor.0,5-0,8mm |  | m2 | 0,4200 | 12,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 39511-148 Samochód dostawczy do 0,9 t |  | m-g | 0,0149 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 39972-148 Przyczepa do przewożenia kabli |  | m-g | 0,0053 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 39114-148 Ciągnik kołowy 25-30 KM |  | m-g | 0,0043 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 31112-148 Żuraw samochodowy do 4,0 t |  | m-g | 0,0043 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 1 210,83 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 5 |  | KNNR 5 0706-010-040 (NP) Nasypanie warstwy piasku po ułożeniu kabla w rowie o szerokości do 0,4 m |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 30,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0126 | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1601801-060 Piasek zwykły |  | m3 | 0,0560 | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 39811-148 Samochód samowyładowczy do 5 t |  | m-g | 0,0080 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 29,57 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 6 |  | KNNR 5 0702-020-060 (NP) Zasypywanie ręczne rowów po ułożeniu kabla. Długośc 30 m. Grunt kategorii III |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 7,20 m3 |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 1,2100 | 8,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | (AW) AW 9 (NP) Inwentaryzacja powykonawcza, geodezyjna trasy kabla |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 4,00 r-g |  | wart. met. szczeg. |  |  |

|  | Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | AW001-149 Robory geodezyjne |  | r-g | 1,0000 | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PRZEŁOŻENIE KABLA Z UWAGI NA KOLIZJĘ Z INSTALACJĄ SANITARNĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | KNNR 9 0801-120-040 (NP) Demontaż kablia istniejącego, układanego w gruncie kategorii III-IV |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 50,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 1,2400 | 62,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 39511-148 Samochód dostawczy do 0,9 t |  | m-g | 0,0149 | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 39114-148 Ciągnik kołowy 25-30 KM |  | m-g | 0,0046 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 39971-148 Przyczepa do przew.kabli do 4t |  | m-g | 0,0046 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 31112-148 Żuraw samochodowy do 4,0 t |  | m-g | 0,0046 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | KNNR 5 0701-020-060 (NP) Kopanie rowu dla kablia układanego ręcznie. Długośc 30 m. Grunt kategorii III |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 9,60 m3 |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 2,2400 | 21,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | KNNR 5 0706-010-040 (NP) Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 30,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,0126 | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1601801-060 Piasek zwykły |  | m3 | 0,0560 | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 39811-148 Samochód samowyładowczy do 5 t |  | m-g | 0,0080 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 29,57 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 11 |  | KNNR 5 0705-010-040 (NP) Ułożenie rur osłonowych z PCW - DVK / SRS 110 AROT |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 8,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,1280 | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 5631299-040 Rura ochronna DVK / SRS 110 AROT |  | m | 1,0000 | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 39511-148 Samochód dostawczy do 0,9 t |  | m-g | 0,0140 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 31112-148 Żuraw samochodowy do 4,0 t |  | m-g | 0,0070 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 66,40 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 12 |  | KNNR 5 0707-050-040 (NP) Układanie ręczne kabla w nowym wykopie z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 50,00 m |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa |  | Jedn | Norma | Limit |  | Grupa | Cena |  | R |  | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie |  | r-g | 0,3070 | 15,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 8099999-040 Kabel przekładany |  | m | 1,0000 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1030400-033 Wazelina techniczna N (TN) |  | kg | 0,0200 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 7640100-020 Opaski kablowe typu OKi |  | szt | 0,1000 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 1560421-050 Folia z PCW izolacyjna wodoodpor.0,5-0,8mm |  | m2 | 0,4200 | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 39511-148 Samochód dostawczy do 0,9 t |  | m-g | 0,0149 | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 39971-148 Przyczepa do przew.kabli do 4t |  | m-g | 0,0046 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 39114-148 Ciągnik kołowy 25-30 KM |  | m-g | 0,0046 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 31112-148 Żuraw samochodowy do 4,0 t |  | m-g | 0,0046 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,50 % |  | PLN |  | 175,44 |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |  |
| 13 |  | (AW) AW 9 (NP) Inwentaryzacja powykonawcza, geodezyjna trasy kabla |  |  |  | krotność 1,00 |  |  | obmiar 4,00 r-g |  | wart. met. szczeg. |  |  |

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | AW001-149 Robory geodezyjne | r-g | 1,0000 | 4,00 |  |  |  |  |  |

Szczegółowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Nazwa | Jedn | Limit | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | Robocizna | r-g | 133,37 | 3 8 11 12 4 9 5 6 10 |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Nazwa | Jedn | Limit | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 0 | Folia z PCW izolacyjna wodoodpor.0,5-0,8mm | m2 | 33,60 | 4 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 0 | Kabel przekładany | m | 50,00 | 12 |
| 3. | 1 | Kabel YKYżo 5 x 6 mm2 | m | 30,00 | 4 |
| 4. | 1 | Opaski kablowe typu OKi | szt | 35,00 | 4 12 |
| 5. | 0 | Piasek zwykły | m3 | 5,04 | 2 5 10 |
| 6. | 1 | Robory geodezyjne | r-g | 8,00 | 7 13 |
| 7. | 1 | Rura ochronna DVK / SRS 110 AROT | m | 14,00 | 3 11 |
| 8. | 0 | Wazelina techniczna N (TN) | kg | 1,27 | 4 12 |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Nazwa | Jedn | Limit | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 0 | Ciągnik kołowy 25-30 KM | m-g | 0,59 | 4 8 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 0 | Przyczepa do przewożenia kabli | m-g | 0,16 | 4 |
| 3. | 0 | Przyczepa do przew.kabli do 4t | m-g | 0,46 | 8 12 |
| 4. | 0 | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 2,12 | 4 3 8 11 12 |
| 5. | 0 | Samochód samowyładowczy do 5 t | m-g | 0,72 | 2 5 10 |
| 6. | 0 | Żuraw samochodowy do 4,0 t | m-g | 0,69 | 4 3 8 11 12 |

Tabela elementów

| Lp. | # Nazwa | ## R | ## M | ## S | ## Kw. stała | ## Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | LINIA KABLOWA -zasilanie oczyszczalni ścieków Kod Słownika Zamówień: 45314300-4 Ilość r-g: 33,12 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | PRZEŁOŻENIE KABLA Z UWAGI NA KOLIZJĘ Z INSTALACJĄ SANITARNĄ Ilość r-g: 100,25 |  |  |  |  |  |