PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

NR 1023 C PLASKOSZ – NOWY – SUMIN – CEKCYN

KM0 + 000 – 0 + 209  długości : 0,209 km

PRZEDMIAR ROBÓT

| L.p. | Numer SST | Wyszczególnienie robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D-01.01.01 | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE KNNR-1-01-11-1 Odtworzenie trasy drogi w terenie równinnym | km | 0,209 |
| 2 | D-01.02.04. | KNNR-6-08-02-4 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm wg zestawienia | m2 | 24 |
| 1 | D-04.01.01. | - PODBUDOWA KNNR-6-01-01-1 Koryto o głębokości 10 cm wykonywane na całej szerokości jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego w gruncie kat. III 632,40 + 246,00 + 20 ,00 + 110,50 = 1 009 m2 | m2 | 1 009 |
| 2 | D-04.01.01 | KNNR-6-01-01-2 Koryto o głębokości 20 cm wykonywane na całej szerokości jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego w gruncie kat. III 250,10 + 372 ,00 = 622 m2 | m2 | 622 |
| 3 | D-04.01.01 | KNNR-1-02-05-5 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 w ziemi magazynowej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi 5 – 10 mg 622 m2 x 0,20 m = 124 m3 | m3 | 124 m3 |
| 4 | D-08.01.01 | KNNR-6-04-03-3 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 cm x 30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych o wymiarach 20 cm x 10 cm z betonu B – 7,5 na podsypce cementowo – piaskowej wg zestawienia | mb | 169 |
| 5 | D-04.04.04 | KNNR-6-01-13-1 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego – tłuczeń z kamienia twardego , grubość warstwy po zagęszczeniu 17 cm wg zestawienia | m2 | 1 631 |
| 6 | D-04.04.04 | KNNR-6-01-13-4 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego – kliniec z kamienia twardego , grubość warstwy po zagęszczeniu 8,0 cm wg zestawienia | m2 | 1 631 |
| 1 2 | D-04.03.01 D-04.03.01 | - NAWIERZCHNIA KNNR-6-10-05-5 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej mechanicznie wg zestawienia KNNR-6-10-05-7 Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,4 kg / m2 | m2 m2 m2 | 1 643 1 643 1 643 |
| 3 | D-05.03.05 | KNNR-6-03-08-1 Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno – asfaltowych standard II , grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm wg zestawienia |  |  |
| 4 | D-05.03.05 | KNNR-6-03-09-2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm wg zestawienia | m2 | 1 630 |
| 1 | D-10.07.01 | - ZJAZDY KNNR-1-02-01-8 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5 – 10 mg na odległość do 1 km , grunt o normalnej wilgotności kat. III 53 m2 x 0,20 m = 11m3 | m3 | 11 |
| 2 | D-10.07.01 | KNNR-6-01-13-1 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego – tłuczeń z kamienia twardego , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm wg zestawienia zjazdów | m2 | 53 |
| 3 | D- 10.07.01 | KNNR-6-01-13-4 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego – kliniec z kamienia twardego , grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm wg zestawienia zjazdów | m2 | 53 |
| 4 5 | D-10.07.01 D-10.07.01 | KNNR-6-10-05-5 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej mechanicznie wg zestawienia zjazdów KNNR-6-10-05-7 Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,4 kg / m2 | m2 m2 | 53 53 |
| 6 | D-10.07.01 | KNNR-6-03-09-2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych standard II , grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4,0 cm wg zestawienia zjazdów | m2 | 53 |
| 1 2 | D-06.03.01 D-06.03.01 | - POBOCZA KNNR-6-1301-1 Profilowanie poboczy z gruntu uzyskanego z koryta drogi 2 x 205 m x 1,0 m + 41 m x1,0 m - 38 m x 1,0 m KNNR-6-13-01-2 Zagęszczenie poboczy z gruntu uzyskanego z wykopu jak wyżej | m2 m2 | 413 413 |