PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

NR 1023  C PLASKOSZ – NOWY SUMIN - CEKCYN

OD KM 0 + 000 DO KM 0 + 209

DŁUGOŚĆ OPRACOWANIA : 0,209  km

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres inwestora :

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TUCHOLI

UL. PRZEMYSŁOWA 6

89 – 500 TUCHOLA

Sporządził :

Franciszek Wnuk Lipinski

Aleja 700 – lecia 11

89 – 500 Tuchola

| ###### Imię i nazwisko projektanta | Franciszek Wnuk Lipinski |
| --- | --- |
| Specjalność i numer uprawnień Budowlanych | Uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych Nr : GP – KZ –7342/418/94 Kujawsko – Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa nr ewidencyjny KUP / BD /1397 /01 |
| ##### Data 2008 r. | Podpis projektanta |

INFORMACJA DOTYCZĄCA  BIOZ.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

- Odtworzenie trasy drogi -  0,209 km.

- Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni – 3 szt.

- Wykonanie koryta drogi z częściowym odwiezieniem urobku na odkład – 1 631 m2.

- Ustawienie krawężników betonowych ulicznych na ławie zwykłej – 169 mb.

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grubości 17 cm

po zagęszczeniu – 1 631 m2.

6.   Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grubości 8 cm

po zagęszczeniu – 1 631 m2.

7.   Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej – 1 643 m2 .

8.   Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,4 kg / m2 – 1 643 m2.

9.   Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno – bitumicznych grubości 4,0 cm po

zagęszczeniu.

10. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN grubości 4,0 cm po zagęszczeniu .

11. Roboty ziemne na zjazdach – 11 m3 .

12. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm po zagęszczeniu na

zjazdach – 53 m2.

13. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grubości 8 cm po zagęszczeniu na

zjazdach – 53 m2.

14. Mechaniczne oczyszczenie powierzchni zjazdów – 53 m2.

15. Skropienie podbudowy tłuczniowej na zjazdach emulsją asfaltową

w ilości 0,4 kg / m2 – 53 m2.

16. Wykonanie warstwy wiążącej na zjazdach z mieszanki mineralno – bitumicznej grubości

4,0 cm po zagęszczeniu – 53 m2.

17. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN na zjazdach

grubości 4,0 cm – 53 m2.

18. Wykonanie odwodnienia – kanalizacji deszczowej :

- studzienki ściekowe – 2 szt.,

- studzienki przelotowe – 2 szt.,

- kolektor o średnicy 315 mm – 65 mb.

19. Formowanie   i zagęszczenie poboczy  - 413 m2  .

Elementy zagospodarowania drogi, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi :

-     prowadzenie robót pod ruchem na całym odcinku drogi,

- współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: równiarki, rozścielacze mas bitumicznych,  koparki , walce drogowe  i środkami transportu,

- natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne ( wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi ).

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

- potrącenie pracownika przez zmechanizowany sprzęt budowlany ,

- z uwagi na ograniczoną szerokość pasa drogowego możliwość kolizji drogowej,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną przez wykonawcę robót instrukcję bezpiecznego ich wykonywania , przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z późn. zm. ) , określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z późn. zm. ) .

Instruktaż pracowników winien obejmować :

- zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia

zakresu   inwestycji i rodzaju robót,

- zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami

materiałowymi,

- podanie do wiadomości rodzajów prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu,

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania się

podczas zagrożeń,

- poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien

posiadać,

- zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi

przez służby BHP,

- oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej ( mediów ) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty.

Roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym , przez zarządzającego ruchem, projektem czasowej organizacji ruchu . Środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do robot ziemnych , budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych  ( Dz. U. Nr 118, poz. 1263 ) oraz instrukcją DTR.

Środki techniczne :

- praca w odzieży ochronnej,

- stosowanie kasków ochronnych okularów ochronnych,

- zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej,

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego,

- rozciągnięcie taśm zabezpieczających , ustawienie barier, tablic i znaków

ostrzegawczych,

- stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą,

Środki organizacyjne :

- kwalifikacje pracowników,

- aktualne świadectwa zdrowia,

- aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/ w robót,

- nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę , posiadającą

odpowiednie przygotowanie i doświadczenie,

- zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych  w

uzgodnieniach,

- praca z asekuracją innego pracownika,

- zakaz transportu na d stanowiskiem roboczym,

- podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką

liczbę ludzi, aby ciężar przypadający na jednego pracownika nie

przekraczał 50 kg.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.