Egzemplarz  nr 3

PROJEKT WYKONAWCZY

REMONT (UTWARDZENIE) DROGI POWIATOWEJ

Nr 1001 C USTRONIE – RZEPICZNA

OD KM  7 +100  DO KM  7+395   -  DŁUGOŚĆ  0,295 km

PLUS ŁĄCZNIK OD KM  0+000  DO KM  0+168 km

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ OPRACOWANIA – 0,463 km

INWESTOR:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

89 – 500 TUCHOLA

UL. PRZEMYSŁOWA 6

WOJ. KUJAWSKO - POMORSKIE

| Imię i nazwisko projektanta | Franciszek Wnuk Lipinski |
| --- | --- |
| Specjalność i numer uprawnień budowlanych | Uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych Nr : GP - KZ -7342 / 418 /94 Kujawsko – Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa Nr ewidencyjny : KUP / BD /1397 / 01 |
| Data : 2008 r. | Podpis projektanta |

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

- Strona tytułowa

- Spis zawartości projektu

- Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

- Uprawnienia budowlane

- Wypisy z rejestru gruntów

- Plan orientacyjny

- Opis techniczny

- Przedmiary robót

- Przedmiar robót – formularz oferty

- Kosztorys ofertowy

- Wykaz zjazdów

- Wykaz lokalizacji korytek ściekowych

- Plan BIOZ

- Plan sytuacyjny

- Przekroje konstrukcyjne

- Przekroje poprzeczne

- Schemat włączenia łącznika

- Szczegóły – odwodnienie korytkowe

Załączniki:

1. Kosztorysy inwestorskie -  4 egzemplarze

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

O P I S   T E C H N I C Z N Y

1. 1. DANE OGÓLNE.

- 1. 1. Nazwa zadania:

REMONT  (UTWARDZENIE) DROGI POWIATOWEJ NR 1001 C

USTRONIE – RZEPICZNA OD KM 7 + 100 DO KM 7 + 395

O DŁUGOŚCI  0, 295 km

PLUS ŁĄCZNIK OD KM 0 + 000 DO KM 0 + 168 DŁUGOŚCI 0,168 km

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ – 0,463 km

- 1. 2. Położenie:

Droga powiatowa Nr 1001 C  stanowiąca połączenie między miejscowością Ustronie  ,  a miejscowością  Rzepiczna, powiat tucholski, woj. kujawsko - pomorskie  .

Droga usytuowana jest na działkach :

-    nr 671 / 8 obręb Klocek ,   właściciel Skarb Państwa , posiadacz samoistny Zarząd Dróg

Powiatowych w   Tucholi, ul. Przemysłowa,

- nr 678 obręb Klocek , właściciel Powiat Tucholski , 89 – 500 Tuchola, Plac Zamkowy 1,

W skład niniejszego opracowania wchodzi też łącznik  między drogą powiatową

nr  1001 C relacji Ustronie – Rzepiczna  , a drogą powiatową nr 1008 C relacji

Legbąd –  Rzepiczna – Woziwoda.

Łącznik usytuowany na działce:

-     nr   740 / 3 obręb Klocek , właściciel Powiat Tucholski , 89 – 500 Tuchola ,

Plac Zamkowy 1 .

- 1. 3. Inwestor:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TUCHOLI

UL. PRZEMYSŁOWA 6

89 – 500 TUCHOLA

- 1. 4.  Parametry techniczne:

- długość  drogi  0,295 km  + łącznik 0,168 km – razem  : 0,463 km  ,

- szerokość nawierzchni o spadku poprzecznym dwustronnym  - 5,0  m,

- szerokość nawierzchni łącznika  - 4,0 m,

- szerokość poboczy  2 x 0,5  m,

- szerokość korony drogi 6,0 m ,

- szerokość korony łącznika 5,0 m,

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej  ,

- odwodnienie drogi – powierzchniowe za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych – na dwóch  odcinkach zaprojektowano ułożenie korytek ściekowych

- na drodze zasadniczej  - 137 mb,

- na łączniku – 53 mb

- 2. Podstawa i zakres opracowania

Projekt wykonawczy remontu (utwardzenia )  drogi powiatowej Nr 1001 C Ustronie – Rzepiczna    opracowano na podstawie Umowy z Zarządem Dróg Powiatowych w Tucholi.

Zakres opracowania obejmuje:

- projekt wykonawczy  utwardzenia  drogi na długości  0, 463  km,

- przedmiary robót,

- kosztorysy inwestorskie,

- kosztorysy ślepe,

- wykazy materiałów, sprzętu i robocizny,

- specyfikacje techniczne.

Celem opracowania jest sporządzenie projektu wykonawczego oraz ustalenie nakładów rzeczowych i finansowych na realizację zadania mającego doprowadzić do ułożenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na  istniejącej drodze   z  tłucznia betonowego  i  klińca kamiennego .

Przedmiary , kosztorysy inwestorskie i kosztorysy ślepe opracowano

dla zadania :

- wykonanie nawierzchni  na  odcinku drogi powiatowej nr 1001 C od km 7 + 100 do km 7 + 395 – długość 0,295 km ,

- wykonanie nawierzchni  na łączniku między drogą powiatową nr 1001 C relacji Ustronie – Rzepiczna a drogą powiatową nr 1008 C relacji Legbąd – Rzepiczna – Woziwoda od km 0 + 000 do km 0 + 168 – długość 0,168 km.

Ogólna długość odcinków do realizacji w 2008 r. – 0,463 km.

- 3. Charakterystyka aktualnego stanu drogi

# Droga objęta projektem jest drogą powiatową  o nawierzchni ulepszonej w technologii nawierzchni tłuczniowej  szerokości 5,0 m plus łącznik o szerokości 4,0 m .

Projektem objęto odcinek drogi o długości 0 + 463  km .

Początek projektowanej nawierzchni drogi  przyjęto na skrzyżowaniu z drogą gminną   we wsi Rzepiczna od strony wsi Ustronie  w km 7 +100 .

Koniec projektowanego odcinka założono na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1008 C relacji Legbąd – Rzepiczna – Woziwoda     w  km 7 + 395.

Ponadto opracowanie obejmuje łącznik między drogą powiatową nr 1001 C relacji Ustronie – Rzepiczna a drogą powiatową nr 1008 C relacji Legbąd – Rzepiczna – Woziwoda .

Droga na całym projektowanym  odcinku przebiega przez obszar zabudowany wsi Rzepiczna    i składa się z odcinków prostych  i dwóch  łuków poziomych .

Grunt na całej długości drogi przepuszczalny – wykonano 5 szt. otworów na

głębokość 60 cm

Wzdłuż drogi brak jest rowów odwadniających.

- 4.  Parametry projektowe.

- 4. 1. Trasa drogi.

Trasa drogi przebiega po istniejącym pasie drogi ulepszonej ograniczona po obydwu stronach płotami .

Projektowana niweleta drogi nawiązuje do istniejącej nawierzchni tłuczniowej  podwyższona o projektowane warstwy konstrukcyjne.

- 4. 2.  Konstrukcja nawierzchni.

Uwzględniając szerokość pasa drogowego , natężenie ruchu i istniejącą  nawierzchnię gruntową  zaprojektowano następującą konstrukcję  nawierzchni:

- betonowa kostka brukowa grubości 8,0 cm na podsypce cementowo - piaskowej .

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach :

-   betonowa kostka brukowa grubości 8,0 cm na podsypce cementowo - piaskowej .

Parametry techniczne:

- jezdnia na odcinkach prostych  o spadku dwustronnym – 2 % ,

- jezdnia na łukach o spadku jednostronnym  - 2 %

- szerokość jezdni drogi zasadniczej -  5,00 m,

- szerokość jezdni łącznika – 4,0 m

- szerokość poboczy  obustronnie po 0,50  m o spadku poprzecznym 6 %,

- szerokość korony jezdni zasadniczej - 6,00 m,

- szerokość korony łącznika – 5,0 m.

- 4. 3. Technologia wykonania robót.

Realizacja projektu obejmuje :

- wytyczenie projektowanego pasa , osi drogi z zachowaniem projektowanych szerokości jezdni i poboczy,

- frezownie nawierzchni bitumicznej ,

- wyprofilowanie istniejącej podbudowy klińcem kamiennym ,

- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 100 x 30 x 8 na lawie betonowej o wymiarach 12 cm x 8 cm ,

- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm ,

- ułożenie korytek ściekowych,

- ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na zjazdach grubości 8 cm,

- formowanie i  zagęszczenie poboczy  z   gruntu dowiezionego z dokopu.

- 4. 4.  Odwodnienie.

Odwodnienie jezdni zaprojektowano jako powierzchniowe , które osiągnie się poprzez projektowane spadki poprzeczne nawierzchni , istniejące spadki podłużne i ułożenie na dwóch odcinkach korytek ściekowych  z odpływem w kierunku strumienia  .

DROGA POWIATOWA NR 1001 C USTRONIE – RZEPICZNA

OD KM 7 + 100 DO KM 7 + 395

plus ŁACZNIK NR DROGI 1008 C Z DROGĄ  NR 1001 C

ODWODNIENIE

USTAWIENIE   KORYTEK  ŚCIEKOWYCH  -  LOKALIZACJA

| L. p. | Od km | Do km | Strona | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 + 230 | 7 + 367 | P | mb | 137 |
| 2 | Łącznik 0 + 000 | Łącznik 0 + 036 | L | mb | 36 |
| 3 | Łącznik 0 + 000 | Droga główna | L | mb | 17 |
|  |  |  | Razem : | mb | 190 |