DROGA POWIATOWA NR 1001 C USTRONIE – RZEPICZNA

OD KM 7 + 100  DO KM 7 + 395

PLUS ŁĄCZNIK OD KM 0 + 000 DO KM 0 + 168

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ OPRACOWANIA : 0,463  km

PRZEDMIAR ROBÓT

| L. P. | WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT | JEDN. MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Odtworzenie trasy drogi w terenie równinnym w km 7 + 100 – 7 + 395 = 0,295 łącznik : 0 + 000 - 0 + 168 = 0,168 Razem : 0,463 | km | 0,463 |
| 2. | Frezowanie nawierzchni asfaltowej na grubość 4,0 cm z zużyciem urobku w strefie roboczym km 7+390 – 7+395 : 9,0 x 5,0 = 45,0 m2 łącznik : 8,0 x 3,0 = 24,0 m2 Razem : 69,0 m2 | m2 | 69 |
| 3. | II. NAWIERZCHNIA Wyprofilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej klińcem kamiennym | m3 | 20 |
| 4. | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 x 100 cm na ławie betonowej o wymiarach 12 x 8 cm: 2 x 203 + 92 + 87 + 143 + 168 + 2 x 5 + 20 = 926 mb | mb | 926 |
| 5. . | Nawierzchnia ulicy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 295 mb x 5,0 m = 1.475,00 168 mb x 4,0 m = 672,00 26,0 mb x 1,0 m = 26,00 skrzyż. z łącznikiem = 26,00 Razem : 2.199,00 | m2 | 2.199 |
| 6. | ## III. ODWODNIENIE Ułożenie korytek ściekowych o wymiarach 50cm x 60 cm x 12 cm na podsypce cementowo – piaskowej wg zestawienia | mb | 190 |
| 7. | ## IV. ZJAZDY Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 x 100 cm na ławie betonowej o wymiarach 12 cm x 8 cm: 6,0 + 6,0 + 6,0 + 7,0 + 6,0 + 6,0 + 8,0 + 6,0 + 19,0 + 21,0 + 8,0 + 6,0 + 6,0 + 6,0 + 11,0 + 8,0 + 9,0 = 145 mb | mb | 145 |
| 8. | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z zamuleniem spoin piaskiem wg zestawienia zjazdów | m2 | 142,25 |
| 9. | ### ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Formowanie i zagęszczenie poboczy po ułożeniu nawierzchni drogi z gruntu dowiezionego wg zestawienia : ( 265,0 x 2 + 168,0 x 2 ) x 0,5 m – [(13 x 5,0 ) + 6,0 +6,0 + 7,0 + 7,0 ] x 0,5 m = 388 m2 ziemia do dowozu : 388 m2 x 0,12 cm = 47 m3 | m2 | 388 |
| 10. | Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5 – 10 mg na odległość do 1 km – grunt kat. III ziemia do dowozu : 388 m2 x 0,12 m = 47 m3 | m3 | 47 |