DROGA POWIATOWA NR 1001 C USTRONIE – RZEPICZNA

OD KM 7 + 100 DO KM 7 + 395

plus ŁĄCZNIK OD KM 0 + 000  DO KM 0 + 168

ŁĄCZNA DLUGOŚĆ OPRACOWANIA : 0,463 km

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres inwestora :

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TUCHOLI

UL. PRZEMYSŁOWA 6

89 – 500 TUCHOLA

| ###### Imię i nazwisko projektanta | Franciszek Wnuk Lipinski |
| --- | --- |
| Specjalność i numer uprawnień budowlanych | Uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych Nr : GP – KZ –7342/418/94 Kujawsko – Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa nr ewidencyjny KUP / BD /1397 /01 |
| ##### Data 2007 r. | Podpis projektanta |

INFORMACJA DOTYCZĄCA  BIOZ.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

- Odtworzenie trasy drogi -  0,463 km.

- Frezowanie nawierzchni asfaltowej – 69 m2

- Wyprofilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej klińcem kamiennym przy grubości profilowania do cm – 69 m3.

- Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 x 100 cm na ławie betonowej o wymiarach 12 cm x 8 cm -  926 mb  .

- Wykonanie nawierzchni z betonowej  kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 2.199 m2  .

- Ułożenie korytek ściekowych – 190 mb.

- Wykonanie zjazdów  - 142,25 m2 :

- obrzeża betonowe  30 x 8 x 100 cm – 145 mb .

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej  grub. 8 cm ,

8. Formowanie i zagęszczenie poboczy – 813 m2.

Elementy zagospodarowania drogi, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi :

-    prowadzenie robót pod ruchem na całym odcinku drogi,

- współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: równiarki,

koparki  i środkami transportu,

- natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne ( wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi ).

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

- potrącenie pracownika przez zmechanizowany sprzęt budowlany ,

- z uwagi na ograniczoną szerokość pasa drogowego możliwość kolizji drogowej,

- prace w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych i przyłączy napowietrznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną przez wykonawcę robót instrukcję bezpiecznego ich wykonywania , przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z późn. zm. ) , określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z późn. zm. )

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej ( mediów ) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty. Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi , w odległości nie mniejszej niż 15 m , ustawić oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej widoczności , wyznaczając dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów.

Roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym , przez zarządzającego ruchem, projektem czasowej organizacji ruchu . Środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do robot ziemnych , budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych  ( Dz. U. Nr 118, poz. 1263 ) oraz instrukcją DTR.