## Załącznik nr 4

## WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

### Automatyczna myjnia termiczno-chemiczna na jeden endoskop

| L.p. |  | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Automatyczna kontrola szczelności endoskopu | Tak |  |  |
| 2 |  | Jednorazowe użycie środków myjących i dezynfekcyjnych | Tak |  |  |
| 3 |  | Atest PZH dopuszczający zalecane środki dezynfekcyjne do dezynfekcji endoskopów w tem.56-60°C | Tak |  |  |
| 4 |  | Temperatura dezynfekcji 56-60°C | Tak |  |  |
| 5 |  | Biodegradacja oraz szczelne odprowadzenie używanych środków dezynfekcyjnych i myjących | Tak |  |  |
| 6 |  | Obudowa ze stali kwasoodpornej | Tak |  |  |
| 7. |  | Płukanie po dezynfekcji: dwa płukania endoskopu (płukanie wstępne i płukanie końcowe) | Tak |  |  |
| 8 |  | Czas trwania dezynfekcji do 5 minut | Tak |  |  |
| 9 |  | Automatyczna kontrola szczelności endoskopu giętkiego przez cały proces mycia i dezynfekcji | Tak |  |  |
| 10 |  | Dezynfekcja chemiczno termiczna | Tak |  |  |
| 11 |  | Samodezynfekcja myjni | Tak |  |  |
| 12 |  | Czas pełnego procesu: mycie dezynfekcja, płukanie do 35 minut | Tak |  |  |
| 13 |  | Zasilanie wodą bieżącą z instalacji | Tak |  |  |
| 14 |  | Biologiczne uzdatnianie wody przez myjnię za pomocą promieni UV | Tak |  |  |
| 15 |  | Monitorowanie przebiegu procesu dezynfekcji | Tak |  |  |
| 16 | Zużycie dezynfektantu nie większe niż 76 mi / cykl |  | Tak |  |  |
| 17 | Możliwość wydruku raportu z przebiegu procesu |  | Tak |  |  |
| 18 | Dostawca deklaruje pisemnie pełną odpowiedzialność za efekt dezynfekcji endoskopu w myjnii. |  | Tak |  |  |
| 19 | Wymagamy aby dedykowany preparat do dezynfekcji gwarantował pełne bezpieczeństwo bakteriologiczne dla pacjentów to znaczy był w pełni skuteczny w stosunku do bakterii powodujących gruźlicę u ludzi : MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (wysokoodpornego prątka ludzkiego) i aby było to potwierdzone opinią Państwowy Zakład Higieny |  | Tak |  |  |
| 20 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  | Tak |  |  |